# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   今麦郎软化纯净水生产线技术改造升级项目

建设单位（盖章）：今麦郎饮品（淮北）有限公司

编制日期：           2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 今麦郎软化纯净水生产线技术改造升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 宫xx | 联系方式 | 1xxxx521 |
| 建设地点 | 安徽 省 淮北 市 相山 区 经济开发区凤冠路20号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 44 分 34.339 秒， 33 度 59 分 58.386 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1522（瓶）罐装饮用水制造 C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | - 十二、酒、饮料制造业15——26.饮料制造152*——/ - 二十六、橡胶和塑料制品业29——53.塑料制品业292——其他(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 （选填） | 安徽淮北相山经济 开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经开区技改[2023]10号 |
| 总投资 （万元） | 7500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资 占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 63508.11 |
| 专项评价 设置情况 | 大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见下表。 表 1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、 附录C。 项目排放的废气不含有列入《有毒有害大气污染物名录》中的污染物及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；项目生产废水为较清洁水，同生活污水、食堂废水由厂区总排口进入市政污水管网，排入园区污水处理厂处理；项目取水口下游500米范围内没有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道；项目不属于海洋工程建设项目；本项目涉及有毒有害及易燃易爆物质为废矿物油，废矿物油储存量未超过临界量，不需要设置环境风险评价专项，故本项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年） 规划审批机关：安徽省人民政府 规划审批文件：《关于淮北市省级以上开发区优化整合方案的批复》 （皖政秘[2018]136号） |  |  |
| 规划环境 影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：安徽淮北相山经济开发区产业发展规划 （2019-2030）环境影响报告书 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印发《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030）环境影响报告书审查意见》的函，皖环函（2019）972号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年）相符性分析 根据《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年），安徽淮北相山经济开发区的规划范围为东至老202省道南至人民路，西至东流路、刘河路，北至风竹路、北环路，总体发展规划面积为15.3平方公里。 功能定位：以食品制造、信息产业为主，现代服务业聚集、宜业宜商宜居的产业主导型开发区。 规划目标：逐步培育壮大形成食品制造、信息产业等行业产业集群以及与之相配套的电子商务、高端彩印包装、物流仓储配送等产业，使相山经济开发区成为现代产业的聚集区、产城融合的示范区、集约绿色的创新区、生态宜居的新城区。 主导产业：以绿色食品、信息产业等为主导产业。本项目为（瓶）罐装饮用水制造行业，位于淮北相山经济开发区凤冠路20号，符合安徽淮北相山经济开发区规划目标要求。项目产业布局规划详见附图6。 2 、规划环评符合性分析 根据《安徽省生态环境厅关于印发《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书审查意见》的函，皖环函[2019]972号，本项目与之相符性分析见下表。 表 1-2 本项目与皖环函[2019]972 号相符性分析一览表 序号; 规划及审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格落实环境管理要求。《规划》应与城市总体规划、土地利用总体规划、淮河绿色生态经济带规划等相衔接，与安徽省污染防治攻坚战行动方案、安徽省“三大一强” 专项攻坚行动方案和“三线一单”等相符合。; 本项目位于安徽淮北相山经济开发区凤冠路20号，属于（瓶）罐装饮用水制造行业，符合《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年），与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》重点培育发展新一代信息技术、人工智能、新能源和智能网联汽车、智能制造、现代家电、新材料、节能环保、生命健康、绿色食品、文化旅游等十大新兴产业，大力培育未来产业，强化龙头带动，增强创新能力，完善产业配套，促进集群集聚发展方向一致，符合安徽省“三大一强”专项攻坚行动和“三线一单”等。; 符合. 2; 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量，严格产业的环境准入，细化环境准入清单，重点明确涉重企业的行业准入要求。结合产业片区定位，合理规划不同产业片区间的隔离带。; 本项目位于淮北相山经济开发区凤冠路20号，属于（瓶）罐装饮用水制造行业，项目用水均来自园区给水管网，不开采地下水；项目生产废水、生活污水、经隔油池预处理的食堂废水，一同进入园区污水处理厂处理。; 符合. 3; 强化污染防治基础设施建设，明确园区集中供热和清洁能源替代方案，结合开发区供水、排水和供气（供热）等规划，合理确定开发规模。完善开发区供水、中水回用、管网及信息产业片区污水处理厂规划。结合区域地表水系及水环境质量现状，优化开发区排水规划。; 本项目依托开发区供水、排水基础设施，生产所需蒸汽由园区提供，项目生产废水、生活污水、经隔油池预处理的食堂废水，一同进入园区污水处理厂处理。; 符合. 4; 统筹考虑区内污染物排放、水环境保护、生态恢复、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。; 本项目编制并落实环境风险应急预案，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。; 符合. 5; 落实开发区区域环境质量管控，切实保障区域环境质量持续优化。加强危险废物管理，完善危险废物贮存、处置规划。完善规划实施过程中环境监控计划。; 项目建设完善危险废物及一般固废贮存设施。按照排污许可规范实施环境监控计划。; 符合. |
| 其他 符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C1522（瓶）罐装饮用水制造，C2926塑料包装箱及容器制造，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类“制造业”第15大项目“酒、饮料和精制茶制造业”，第29大项目“橡胶和塑料制品业”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于产业结构调整指导目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为“允许类”。安徽淮北相山经济开发区管理委员会于2023年9月20日同意本项目备案，备案号为经开区技改[2023]10号。 2、周边环境相容性分析 项目西侧为安徽盛美诺生物技术有限公司（在建），南侧为凤冠路，隔路为安徽中淮食品饮料有限公司，东侧为栖凤路，北侧为空地。本项目废气主要为PET瓶坯生产过程中吹塑工序、注塑、熔塑工序产生的非甲烷总烃及食堂油烟废气。熔塑、注塑废气通过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA005）排放。吹塑废气通过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA006）排放。食堂油烟废气依托现有油烟净化器处理，并通过20m高的排气筒（DA004）排放。项目高噪声设备布置在厂区北部和东侧，通过隔声、减振等措施以降低对外环境的影响，通过预测厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此项目与周边环境基本相容。综上，项目通过优化厂平面布置，与周边环境基本相容。 3、项目“三线一单”符合性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环函〔2016〕150号）等文件要求：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束”。本项目依据环保部要求、淮北市“三线一单编制文本”、淮北市“三线一单生态环境准入清单”，并对照淮北市三线一单水环境分区管控图、大气环境分区管控图，本项目位于重点管控区，项目“三线一单”符合性分析见下表。 表1-3 项目与“三线一单编制文本”符合性分析 淮北市“三线一单编制文本”; 项目符合性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于安徽省淮北市相山经济开发区凤冠路20号，根据淮北市生态保护红线图，本项目不在生态保护红线范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目的建设不涉及生态保护红线。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 大气环境分区管控要求：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。 水环境分区管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 - 土壤环境风险分区防控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 大气环境符合性分析：根据《2022年度淮北市生态环境状况公报》显示，项目区域大气污染物 SO2、NO2年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准浓度限值；CO日均值第95百分位数为1.0毫克/立方米，达到国家二级标准；2022年城市臭氧年日最大8小时滑动平均第90百分位值为168微克/立方米，超过二级标准要求；2022年城市可吸入颗粒物年均值为70微克/立方米，达到国家二级标准；2022年城市细颗粒物年均值为42微克/立方米，达到省控目标49.8微克/立方米的要求，超过国家二级标准0.20倍。因此，项目所在区域属于环境空气属于不达标区。 该项目所在区域通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。本项目产生的大气污染物量较少，且均配备的有效的污染处置措施，各污染物达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响。 水环境符合性分析：管控目标为以《安徽省水污染防治工作方案》、《淮北市水污染防治工作方案》及水质目标责任书为依据，本着环境质量不退化、功能不降低的原则，拟定2025年至2035年的地表水新濉河断面水质目标为III类。本项目生产过程的混合废水满足污水接管要求，一并排入开发区污水管网，最终进入市污水处理厂集中处理，对地表水环境影响小。 - 土壤环境符合性分析：本项目雨污分流，项目生产废水，生活污水，经隔油池预处理的食堂废水，一同进入园区污水处理厂处理。项目设置分区防渗、源头控制等措施，可将土壤影响降低到最低程度，总体上本项目建设不会对土壤环境造成影响。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目位于安徽淮北市相山经济开发区凤冠路20号，用水来源于市政自来水，主要为生产用水。当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；用电由开发区变电所负责提供，依托厂区现有变压器。蒸汽使用由园区集中供气。因此，本项目用水、用电等均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。. 生态环境准入清单：对于重点管控单元，着重从现有源排放削减、新增源等量或倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求；从土地用途管控、环境基础设施布局优化、环境事故风险防控、有毒有害污染物和易燃易爆物质环境风险防控等方面提出环境风险防控要求；从水资源开发利用效率、地下水开采禁止或者限制要求，土地资源集约利用要求，能源利用效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求，并提出相关基础设施建设和管理的要求。; 本项目位于淮北市相山经济技术开发区凤冠路20号，用地性质为工业用地，项目生产不涉及危险物质，项目生产生活用水使用市政自来水，总体上本项目建设可以满足相关要求。. 表1-4 项目与“三线一单生态环境准入清单”符合性分析 管控层级要求; 管控类型; 管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析 结论. 淮北市重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的 要求; - 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等 - 重污染企业。; 本项目属于（瓶）罐装饮用水制造业; 符合. 2、禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目使用蒸汽，由园区供应; 符合. 3、严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目属于（瓶）罐装饮用水制造业; 符合. 4、严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目为（瓶）罐装饮用水制造业，不涉及大宗物料运输; 符合. 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目生产不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂; 符合. - 在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设 - 项目。; 本项目不属于大气污染严重的建设项目; 符合. 7、取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于“十小”企业; 符合. 8、严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。; 本项目不属于新建项目; 符合. 允许开发建设活动的 特殊要求; - 1、新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境 - 影响评价。; 本项目不属于大气污染严重的建设项目; 符合. 2、合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目位于开发区规划的食品工业园内; 符合. 限制开发建设活动的 要求; 1、加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。; 本项目不使用落后淘汰设备; 符合. 2、加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。; 本项目为（瓶）罐装饮用水制造业，不属于钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等行业; 符合. 不符合空间布局要求活动的推出 要求; 1、加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。; 本项目不属于化工企业; 符合. 2、调整产业结构。依法淘汰落后产能。各地要制定实施分年度的落后产能淘汰方案，未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; 本项目不使用落后淘汰设备; 符合. 环境风险防范; 1、限制生产和使用高环境风险化学品，依法淘汰高毒、难降解、高环境危害的化学品。强化对现有化工园区、化学品码头等重大风险源排查，完善化工园区环境风险应急预案。; 本项目不属于化工企业; 符合. - 2、制定出台生活垃圾强制分类办法，细化垃圾分类类别、品种、投放、收运、处置等方面要求，将有害垃圾作为强制分类的类别之一，推进废电池、废荧光灯管等有害垃圾单独收运和处理工作，建立易腐垃圾、可回收物的投放暂存、收运处置系统，进一步加强餐厨废弃物分类收集管理，全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。; 本项目生活垃圾和餐厨垃圾分类暂存，定期交由环卫部门进行处理; 符合. 由以上内容可知，本项目属于允许开发建设活动。 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。区域环境质量经过治理后基本满足项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放，符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 因此，本项目符合“三线一单”的管理要求。 表1-5 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 序号; 管控级别; 本项目内容; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 符合. 表1-6 相山经济开发区规划产业环境准入负面清单 管控级别; 食品产业; 本项目 情况; 符合性. 禁止开发建设活动的要求; 1、单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐和30万吨/年以下的北方海盐生产设施； 2、利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺和装置； 3、2万吨/年以下的南方海盐生产装置； 4、生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线； 5、生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线； 6、日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施；200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备； 7、3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）； 8、3万吨/年以下味精生产装置； 9、2万吨/年及以下柠檬酸生产装置； 10、年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线； 11、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备； 12、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺； 13、小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺； 14、软木塞烫蜡包装药品工艺； 15、不符合GMP 要求的安培拉丝灌封机； 16、塔式重蒸馏水器； 17、无净化设施的热风干燥箱； 18、手工胶囊填充工艺； 19、中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产（外商）； 20、其他新发布或另行规定禁止开发生产的项目、工艺、装置和产品。; 不涉及; 符合. 限制开发建设活动的要求; 1、生产能力小于18000瓶/小时的啤酒灌装生产线； 2、羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品； 3、100万吨/年以下北方海盐项目，新建南方海盐盐场项目，60万吨/年以下矿（井）盐项目； 4、原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨、日处理甜菜3000吨以下的新建项目； 5、白酒生产线； 6、酒精生产线； 7、5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线； 8、糖精等化学合成甜味剂生产线； 9、浓缩苹果汁生产线； 10、大豆压榨及浸出项目；东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目； 11、年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线； 12、3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目； 13、2000吨/年及以下的酵母加工项目； 14、冷冻海水鱼糜生产线； 15、新建、扩建古龙酸维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12（综合利用除外），维生素 E 原料生产装置； 16、新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置； 17、新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置； 18、其他新发布或另行规定限制开发生产的项目、工艺、装置和产品。; 不涉及; 符合. 鼓励开发 建设活动; 1、食品饮料罐加工及配套设备制造； 2、天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产； 3、先进的食品生产设备研发与制造； 4、热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设，果渣、茶渣等的综合开发与利用； 5、营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留坯米、食品专用粉、全麦粉及营养强化食品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产； 6、粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、坯芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用； 7、菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产区日处理油菜籽400吨及以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤）以下；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤以下，棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上、吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线：采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术，玉米坯芽油生产线：油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线； 8、绿色无公害饲料及添加剂开发； 9、农业生物技术开发与应用； 10、农作物秸秆还田与综合利用（非粮饲料资源开发利用等）； 11、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产； 12、其他新发布或另行规定鼓励开发生产的项目、工艺、装置和产品。; 涉及（瓶）罐装饮用水制造工业化生产; 符合. 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（皖长江办[2019]18号）、《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年）等，本项目为（瓶）罐装饮用水制造行业，不与开发区主导行业相冲突，不属于负面清单行业范畴，故本项目建设与园区规划相符，用地性质符合区域产业发展规划要求。 4、与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月）相符性分析 表1-7 与规划相符性一览表 序号; 规划内容; 本项目建设内容; 相符性. 1; 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求。; 本次技改项目不新增锅炉，蒸汽由园区供给。; 符合. 2; 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制，督促建设单位和施工单位落实施工工地扬尘管控责任，将施工工地扬尘治理与施工企业资质评价、信用评价等挂钩，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的建筑施工扬尘治理体系，提高建筑施工标准化水平。; 项目利用已有厂房进行生产，主要为生产设备的安装，无土建工程; 符合. 3; 加强危险废物安全处置。继续强化医疗废物管理工作，开展危险废物和危险化学品污染事故应急能力建设，防范环境污染风险，以提高危险废物资源化利用水平为重点，完善危险废物运输、转运和处理机制，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾进行处理处置的现象，培育技术先进、综合利用水平高、环境治理设施完善的危险废物持证经营单位，加强危险废物资源化利用，确保危险废物安全处置利用率达到 100%。完善危险废物管理台账、转移联单等管理制度，提高危险废物收集、运输、处理处置的全过程信息化管理水平。; 本次技改项目产生的危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处理。; 符合. 5、与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）符合性 表1-8 与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）符合性 序号; 相关规范要求; 本项目 建设情况; 符合性分析. 1; 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目不使用煤炭; 符合. 2; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目使用电能、蒸汽; 符合. 6、与《淮北市水生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月）相符性分析 表1-9 项目与《淮北市水生态环境保护“十四五”规划》（2022年5月）相符性分析一览表 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性分析. 提高工业污染治理水平。工业治污重点提升清洁生产水平，加强中水回用，减少污水及污染物排放，利用信息化手段加强监测监控，保证稳定达标排放。重点排污工业企业要积极推进污水深度治理，鼓励企业在稳定达标排放的基础上建设污水深度处理设施，提高企业用水重复利用率。; 厂区生产废水、生活污水、经隔油池预处理的食堂废水，满足污水接管要求，一并排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。; 相符. （六）推进初期雨水污染控制开展城市雨洪排口、直接通河入湖的涵闸、泵站等初期雨水污染控制。通过溢流口改造、截流井改造、管道截流等措施降低溢流频次，采取快速净化措施对合流制溢流污染进行处理后排放，逐步降低雨季污染物入河湖量。; 依托厂区现有雨水管道汇集后排入周边道路市政雨水管网; 相符. 7、与《淮北市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》（淮环委办[2022]72号）相符性分析 表1-10 与《淮北市2022-2023年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》（淮环委办[2022]72 号）相符性分析一览表 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性分析. 实施煤炭消费总量控制。严格落实煤炭消费减量替代，新建、改建、扩建的用煤项目，实行煤炭消费等量或减量替代，煤炭消费总量完成省下达的任务。; 本项目不涉及; 相符. 深化锅炉综合整治。全市行政区域内禁止使用每小时35吨蒸吨以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，实行清洁能源替代。生物质锅炉全部达到特别排放限值要求，建成区内达到超低排放标准。; 本项目不涉及; 相符. 完善开发区集中供热设施。进一步完善配套供热管网，全面淘汰集中供热范围内小散供热设施，确保需集中供热的企业应入尽入。; 本项目由园区集中供热; 相符. 8、项目与排污许可联动内容分析 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。 排污许可管理类别判定：本项目国民经济行业类别为C1522（瓶）罐装饮用水制造及C2926塑料包装箱及容器制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“十、酒、饮料和精制茶制造业15”中的“22饮料制造152”中的“其他”，“二十四、橡胶和塑料制品业29”中的“62塑料制品业292”中的“塑料包装箱及容器制造2926”，具体分类见下表。 表1-11 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业类别; 重点 管理; 简化管理; 登记 管理. 十、酒、饮料和精制茶制造业15. 22; 饮料制造152; /; 有发酵工艺或者原汁生产的 *; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 本项目主要工艺为生产瓶装饮用纯净水，因此，本项目的排污许可填报对照固定污染源排污许可分类管理名录，根据从严要求，管理类别应为“简化管理”。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 为了顺应市场，满足消费者的需求，今麦郎饮品（淮北）有限公司拟在淮北相山经济开发区凤冠路20号，投资7500万元建设软化纯净水第二生产线凉白开纯净水改造和纯净水新生产线引进项目。该项目建设符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修正）产业政策的要求，并于2023年9月20日取得淮北相山经济开发区管理委员会《关于今麦郎软化纯净水生产线技术改造升级项目备案申请回复的函》（经开区技改[2023]10号）。同意本项目建设。 该项目占地面积：63508.11m2。项目建设地点：淮北市相山经济技术开发区凤冠路20号。项目主要建设内容：公司2023年12月份对现有第二条软化纯净水生产线进行技术改造，改造完成后可生产凉白开纯净水品项。于2024年1月进行第三条纯净水生产线引进，引进完成后2024年新线可生产软化纯净水和凉白开纯净水。2024年本项目投产后凉白开纯净水产能预计35万吨，软化纯净水产能预估33万吨。软化纯净水第二生产线凉白开纯净水改造和纯净水新生产线引进项目合计预估投资7500万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关政策法规，建设项目应履行环境影响评价程序。本项目生产瓶装饮用水，本项目行业属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中“C1522瓶（罐装）饮用水制造”、“C2926塑料包装箱及容器制造”对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部第16号）中的“十二、酒、饮料制造业15－26、饮料制造*”其中“/”，本项目应填报登记表，对照《名录》中的“二十六、橡胶和塑料制品业29－53、塑料制品业292”其中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，本项目需编制环境影响评价报告表。根据从严要求，本项目建成前应编制环境影响评价报告表。 2、项目建设内容 本项目选址位于淮北市相山经济开发区凤冠路20号今麦郎饮品生产主厂区内，不新增建设用地，本次依托现有生产车间进行2#软化纯净水生产线技术改造，增加凉白开纯净水的生产能力，建成后年产凉白开纯净水35万吨。增设3#软化纯净水生产线，建成后年产软化纯净水33万吨。本项目配套设施凉白开PET瓶坯外购，3#线PET瓶坯年产6.14亿支。 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 表2-1 技改项目主要建设内容及规模 类别; 工程 名称; 主要工程内容与规模; 与现有工程依托 关系. 技改前; 本次技改. 主体工程; 生产 车间; 生产车间位于厂区厂房内的东侧，建筑面积约为15150 m2。生产车间内建设1#、2#软化纯净水生产线以及1#、2#PET瓶坯吹塑工艺生产线。具备年产66万吨软化纯净水，以及12.31亿支PET瓶坯的生产能力。PET瓶坯经吹瓶充填后全部用于本项目纯净水产品包装，瓶坯不单独出售。; 依托现有生产车间，将2#软化纯净水生产线技术改造，增加凉白开纯净水的生产能力。增设3#软化纯净水生产线及3#PET瓶坯吹塑工艺生产线。年产凉白开纯净水35万吨，软化纯净水33万吨。凉白开PET瓶坯外购，3#线PET瓶坯年产6.14亿支。; /. 注塑 车间; 注塑车间位于厂区厂房内东北侧，建筑面积约为200m2。注塑车间内建设1#、2#PET瓶坯熔塑、注塑工艺生产线。; 依托现有注塑车间，增设3#PET瓶坯熔塑、注塑工艺生产线。; /. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区厂房内的南侧，办公楼建筑面积为868.6m2，1层结构，作为公司日常办公和会议等使用。; /; 依托. 检验室; 位于厂区厂房内的南侧办公区旁，建筑面积约120 m2，1层结构，用于产品质量检验。主要检验指标为pH 值、色度、浊度、电导率等。; /; 依托. 化学 品库; 位于厂区北侧，建筑面积100m2，用于存放水处理及产线清洗消毒剂。; /; 依托. 食堂; 位于厂区的东南角，建筑面积约为130m2，1层结构，为员工提供餐饮服务。; /; 依托. 储运工程; 库房; 库房位于厂区厂房内的西侧，主要为原料和成品仓库。建筑面积约为549000m2，主要用于原料和成品存储。; /; 依托. 公用工程; 给水; 自来水，市政供水管网提供，主要用于职工办公生活用水、生产用水、车间冲洗用水、食堂用水、冷却塔循环补充用水、绿化用水，用水量为2878.67m3/d。; 本项目用水量为 2866.90m3/d。; 依托现有 给水系统. 排水; 雨污分流，项目生活污水、食堂废水经隔油池预处理后同生产废水接入园区市政污水管网，排入园区污水处理厂深度处理。处理达标后外排至新濉河。污水主要为生活污水、生产废水、车间冲洗废水等，排放量为638.11m3/d。; 本项目废水排放量为583.96m3/d。; 依托. 供电; 市政电网接入，经厂区内的配电房后沿厂区道路敷设，供项目区建筑使用，用电量约884万kWh/a。; 本项目用电量约 800万kWh/a。; 依托. 供热; 采用企业自购电加热炉供热，年蒸汽使用量420吨。; 相山经济开发区蒸汽管网接入，蒸汽使用量6780吨。; /. 环保工程; 废水 治理; 实行雨污分流制。生活污水与经隔油池预处理后的食堂废水，与设备清洗废水、水处理工艺反冲洗废水、车间地面冲洗废水等一起排入园区污水管网，经园区污水管网进入园区污水处理厂进行深度处理，最终排入新濉河。现有工程废水量为638.11m3/d。; 本项目废水量583.96m3/d。该废水为较清洁下水，可直接由园区接管。; 依托. 废气 治理; 有机废气; 1#生产线吹塑废气：经车间集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置净化处理，通过20m排气筒（DA001）排放，已完成验收。 2#生产线吹塑废气：经集气罩收集+二级活性炭吸附净化+20m排气筒（DA002）高空排放。 1#、2#生产线注塑、熔塑废气：经集气罩收集+二级活性炭吸附净化+20m排气筒（DA003）高空排放。 食堂油烟废气：经集气罩收集+油烟净化器+20m排气筒（DA004）排放。; 3#生产线熔塑、注塑、吹塑废气：熔塑、注塑废气经催化燃烧装置处理+20m排气筒（DA005）高空排放。吹塑废气经催化燃烧装置处理+20m排气筒（DA006）高空排放。; /. 粉尘; 现有工程瓶坯不合格品经厂区集中收集后外售，故不产生破碎粉尘。; 本项目瓶坯不合格品经厂区集中收集后外售，故不产生破碎粉尘。; /. 食堂油烟; 由集气罩收集，经油烟净化设施处理后排放。; /; 依托. 噪声 治理; 现有工程配备低噪声设备，对配备的设备合理布局，采取基础减振、隔声、距离衰减等措施降低噪声影响。; 产噪设备分别采取消声、 减振、隔声等措施。; /. 绿化; 种植各类绿色植物和景观绿化。; /; /. 固废 治理; 一般工业固体废物：项目库房内设置一间占地面积约50m2的一般固废暂存间。废包装材料、不合格品、化学品库废物、收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；水处理生产线更换产生的废过滤器、废活性炭、废反渗透膜暂存后由供应厂家进行回收。 危险废物：项目设置一间占地面积约50m2的危废暂存间，用以暂存检验室废液、废试剂瓶、废矿物油桶、废叉车电池，废气治理措施产生的废活性炭、废过滤棉以及生产过程中产生的废油墨瓶和设备保养后所产生的废矿物油（废机油、废液压油），厂区美化产生的废油漆桶等废弃包装物，定期交由有资质的单位处理。 生活垃圾：生活垃圾和餐厨垃圾分类存放，收集后由环卫部门清运。; 一般工业固体废物：依托现有一般固废暂存间。废包装材料、不合格品、化学品库废物收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；水处理生产线更换产生的废过滤器、废活性炭、废反渗透膜暂存后由供应厂家进行回收。 危险废物：依托现有危废暂存间，用以暂存设备保养后所产生的废矿物油（废机油、废液压油），废矿物油桶，废油墨瓶等废弃包装物，定期交由有资质的单位处理。 生活垃圾：生活垃圾和餐厨垃圾分类存放，收集后由环卫部门清运。; 依托. 地下水与土壤防护措施; 进行分区防渗。危废暂存间、隔油池等属于重点防渗区，进行重点防渗。生产车间、库房、一般固废间属于一般防渗区，进行一般防渗。; /; 依托. 3、依托现有工程可行性分析 表2-2 依托现有工程可行性分析 依托工程 类别; 依托内容; 可行性分析; 结论. 环保工程; 危废暂存间; 现有项目设置一间面积50m2的危废暂存间，可以满足本项目与现有工程危废的储存需求。; 可行. 一般固废间; 现有项目设置一间面积50m2的一般固废间，可以满足本项目与现有工程一般废物的储存需求。; 可行. 辅助工程; 食堂; 现有项目食堂设置集气罩和油烟净化处理设备，本项目依托现有食堂，油烟废气可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。; 可行. 4、生产规模 本项目主要生产软化纯净水、凉白开。本项目采用纳米过滤、纯物理软化，去除掉了水中的钙镁等离子。产品中离子含量低、硬度低，入口口感绵软味甘。项目达产后，可实现年产33万吨软化纯净水，35万吨凉白开纯净水。项目生产规模详见下表： 表2-3 本项目生产规模一览表 产品名称; 规格; 年产量; 产品标准. 软化纯净水; 550ml/瓶; 33万吨; 《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-2003）. 凉白开纯净水; 550ml/瓶; 35万吨. 此外，本项目厂区自制软化纯净水PET瓶坯（凉白开纯净水PET瓶坯外购），经吹瓶充填后全部用于本项目纯净水产品包装，不单独外售。本项目PET瓶坯产量如下： 表2-4 PET瓶坯产量一览表 序号; 产品名称; 年产量（个）; 用途. 1; PET瓶坯; 6.14亿支/年; 全部用于本项目软化纯净水产品的 包装，不单独外售. 5、原辅材料及能源消耗 5.1原辅材料消耗 表2-5 主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 成分; 消耗量; 厂内 最大 储存量; 包装 方式; 来源. 1; 自来水; 新鲜水; 84.43万吨/年; /; 自来水 管网提供; 来自园区供水管网. 2; 次氯酸钠; 10% 次氯酸钠; 3.0吨/年; 3.0吨; 桶装; 外购. 3; PET瓶坯; 塑料; 6.14亿支 /年; /; /; 厂区自制（凉白开瓶坯外购）. 4; 油墨; /; 0.004吨/年; /; 瓶装. 5; 瓶盖; 塑料; 6.14亿个 /年; /; 纸箱装; 外购. 6; 标签; 塑料; 6.14亿张 /年; /; 纸箱装; 外购. 7; PE膜; 塑料; 300吨/年; /; 纸箱装; 外购. 8; PET塑料粒子; 塑料; 6200吨/年; /; 纸箱装; 外购. 9; 润滑剂; /; 8.6吨/年; 3吨; 桶装; 外购. 10; 阻垢剂; /; 0.88吨/年; 0.5吨; 桶装; 外购. 11; 氢氧化钠; /; 18吨/年; 3吨; 桶装; 外购. 12; 碱性清洗剂; /; 1.5吨/年; 0.25吨; 桶装; 外购. 13; 酸性清洗剂; /; 0.07吨/年; 0.02吨; 桶装; 外购. 14; 柠檬酸; /; 5.7吨/年; 3吨; 桶装; 外购. 15; 活性炭（水处理）; 活性炭; 5吨/年; 5吨; 桶装; 外购. 5.2能源消耗 本项目所用能源主要为电、水、蒸汽，主要能源消耗情况如下： 表2-6 能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 来源. 1; 电; 800万kw·h; 园区供电管网. 2; 水; 86万t; 园区供水管网. 3; 蒸汽; 6780 t; 园区供热管网. - 原辅材料理化性质： - （1）PET：聚对苯二甲酸乙二醇醋，化学式为COC6H4COOCH2CH20。（英文:Polyethylene terephthalate，简称PET），由对苯二甲酸二甲与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。平均分子量(2-3)×104，重均与数均分子量之比为1.5-1.8。玻璃化温度80℃，马丁耐热80℃，热变形温度98℃（1.82MPa），分解温度353℃。具有优良的机械性能。刚性高、硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。使用温度-100~120℃。弯曲强度148-310MPa，密度:1.68g/mLat 25℃，熔点:250-255℃。 - （2）活性炭：主要成分碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500~1700m2/g之间，具有很强的吸附性能，为用途极广的一种工业吸附剂，主要用于食品、饮料、酒类、空气净化和高纯饮用水的除臭。 （3）碱性清洗剂：由氢氧化钠、次氯酸钠等组成的混合物，氢氧化钠1-10%，次氯酸钠1.8-5%，用于清洗去除罐外壁、灌装机、链条输送带、地板及各种设备及其表面的油渍和消毒。 （4）酸性清洗剂：硝酸混合物，浓度范围30-60%，无色液体，刺鼻的味道，pH1.0-2.0，相比密度1.29-1.31，可溶于水，正常条件下稳定。可能加剧燃烧：氧化剂。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有害，避免与漂白产品或其他含氯产品汇合-会生成氯气。 （5）阻垢剂：聚羚酸三元共聚物，俗名：反渗透阻垢剂，用于工业反渗透设备污水处理,阻止污垢，无燃爆危险。无色至淡黄色黄色黏稠液，密度1.4-1.5，熔点 188-189℃，易溶于水，溶于甲醇和乙醇。剧强酸性和腐蚀性，按照规定使用和储存则不会分解。在水中有较大的离解常数。能与金属离子形成稳定的鳌合物和配合物，能与含活泼氧的化合物形成稳定的加成物，使活泼氧保持稳定。在高pH值情况下仍很稳定、低毒、无公害。在200℃下有良好的阻垢作用，250℃以上分解，耐酸碱。 （6）润滑剂：黄色(浅)液体，微弱气味，pH值 5.9-6.5，闪点>100℃，沸点100℃相对密度0.99-1.02(水=1)，易溶于下列物质：冷水和热水。主要成分a -异十三烷基-基-聚(氧-1，2-亚乙基)，浓度范围 1-10%，C12-14-烷基二甲基胺，浓度范围1-10%N-十二烷基-1，3-丙二胺，度范围 1-10%，乙氧基椰油烷基胺，浓度范围1-10%等。 （7）氢氧化钠：白色不透明固体，片状，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（空气=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙醇。 （8）次氯酸钠：次氯酸钠溶液，浓度10%，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，致敏性。微黄色液体，有似氯气的气味，pH值14，相对密度 （水=11.10），沸点102℃，溶于水。主要用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 （9）柠檬酸：分子式C6H8O7·H2O,分子量210.14，用于二级RO膜反渗透系统反冲洗阶段，防止RO膜结垢堵塞。 6、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表2-7 生产设备一览表 生产线类别; 设备名称; 设备品牌; 设备型号; 设备数量. 吹塑罐装生产线; 吹瓶机; 克朗斯; CONTIFORM 334 SPEED; 2台. 瓶坯进给装置; 克朗斯; —; 2台. 小字激光喷码机; 克朗斯; D3 0i blue; 2台. 高歪盖打检机; 克朗斯; CHECKM T 731; 2台. 罐装机; 克朗斯; 2台. 3#贴标机; 克朗斯; CONTIROLL 720-18; 1台. 3#标打检机; 克朗斯; —; 1台. 膜包机; 克朗斯; —; 2台. 码垛机; 克朗斯; —; 2台. 吹瓶机冰水机; KKT; CBOXX 180; 2台. 充填后吹干风机; 克朗斯; T400; 1台. 输送带; 克朗斯; —; 1台. 3#贴标前吹干风机; 克朗斯; —; 1台. 3#贴标后吹干风机; 克朗斯; T440; 1台. 水处理生产线; 碟片过滤器; 环亚; DF1-5; 1台. 超滤过滤器; 环亚; AUV-103; 1台. 3#纯水活性炭过滤器; 环亚; —; 1台. 3#工艺水活性炭过滤器; 环亚; ACF-1800; 1台. 3#无菌水活性炭过滤器; 环亚; ACF-1800; 1台. 回收水箱; 环亚; TANK-30; 1台. 纯水反渗透系统; 环亚; ARO-L-60; 1台. 工艺，无菌水 反渗透系统; 环亚; ARO-L-40*2; 1台. 3#超滤水箱; 环亚; ANK-50; 1台. UHT; —; —; 1台. UV灯; —; —; 1台. 纯水箱; 环亚; TANK-50; 1台. 臭氧混合水箱; 环亚; O3TANK; 1台. 回收水超滤系统; 环亚; AUF-20; 1台. 氧气发生器; 环亚; OW-100TB-B; 1台. 臭氧发生器; 环亚; SOZYW-120G; 1台. 注塑; 注塑机; 华研; —; 1台. 干燥机; 百旺; —; 1台. 冰水机; 开利; —; 1台. 除湿机; —; —; 1台. 塔水; 良机; —; 1台. 低压机(生产线）; 英格索兰; R75VSD; 1台. 低压机（注塑）; 英格索兰; R110I-A12.5; 1台. 冷冻式干燥器; 英格索兰; D990INI; 1台. 吸干机; 英格索兰; D1050IERI20; 1台. 高压空压机; 爱得乐芳帅; 80C20FM00348; 1台. 7、公用工程 （1）供电 本项目利用现有市政电网接入，经厂区内的配电房后沿厂区道路敷设，供项目区建筑使用，供电量约800万kWh/a。 （2）给水 本项目用水由淮北相山经济开发区市政供水管网，主要用于职工办公生活用水、生产用水、食堂用水等。本项目用水量为2866.90m3/d。 （3）排水 厂区排水采用雨污分流系统，其雨水经雨水管网收集后，由雨水管道排出。本项目生活污水、隔油池预处理后的食堂废水、生产废水经厂区总排口，流入市政污水管网，园区污水处理厂接管处理合格后排入新濉河。本项目废水排放量为583.96m3/d。 - （4）供热 - 技改后全厂蒸汽使用由园区蒸汽管网供给，本项目蒸汽使用量约6780t/a。 8、拟建劳动定员及工作制度 本项目新增人员9人，三班制，每班8小时，年生产300天。 9、平面布局 本项目利用现有生产车间进行2#软化纯净水技术改造，增设3#软化纯净水生产线和3#软化纯净水PET瓶坯生产线。总平面布置见附图3。 10、水平衡分析 本项目用水主要为凉白开纯净水生产用水、软化纯净水生产用水、循环冷却水用水、水处理工艺系统反冲洗用水、设备清洗用水、生活用水、食堂用水。外排废水主要为凉白开纯净水生产废水、软化纯净水生产废水、水处理工艺系统反冲洗废水、设备清洗废水、循环冷却水排水、生活污水、食堂废水。 10.1蒸汽冷凝水 本项目蒸汽使用量6780t/a，其中100t/a的蒸汽用于水处理活性炭再生，直接消耗掉，剩余6680t/a的蒸汽用于凉白开纯净水加热高温杀菌，产生的蒸汽冷凝水5678t/a，约18.93m3/d，该部分水回用于凉白开纯净水制水工艺。 10.2凉白开纯净水生产用排水 本项目生产凉白开纯净水350000m3/a，约1166.67m3/d，根据建设单位提供资料，凉白开纯净水制备率80%，故本项目生产过程中使用的自来水量为437500 m3/a，去除蒸汽冷凝水回用量，则生产凉白开纯净水所需新鲜水量为431822 m3/a，约1439.41m3/d。经生产过滤后产生一定量的浓水，约81822m3/a，272.74m3/d。 10.3软化纯净水生产用排水 本项目生产软化纯净水330000m3/a，约1100.00m3/d，根据建设单位提供资料，软化纯净水制备率80%，故本项目生产过程中使用的自来水量为412500 m3/a，约1375.00m3/d。经生产过滤后产生一定量的浓水，约82500 m3/a，275.00m3/d。 10.4水处理工艺系统反冲洗用排水 本项目水处理工艺系统使用的各种过滤器和反渗透系统使用一段时间均需要对其进行反冲洗。根据建设单位提供的资料，软化纯净水生产工艺各种过滤器冲洗频次皆为每条定时反洗，每条生产线水处理工艺反冲洗量为30m3/d，则本项目水处理工艺系统反冲洗用水量约为9000m3/a。废水产生系数按照80%计算，则废水产生量为7200m3/a，24.0m3/d。 10.5设备清洗用排水 本项目灌装机等设备每7天清洗一次，每次用水量50m3，用水量2142m3/a，7.14m3/d，使用过程无损耗。 10.6循环冷却用排水 本项目新增注塑机，冷却循环用水量为800m3/d，冷却过程蒸发损耗量为10m3/d，定期外排，外排水量4m3/d，则需补充新鲜水量14m3/d，4200m3/a。 10.7生活用排水 本项目新增人员9人，年工作时间按300天计，厂区提供就餐，不提供住宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）结合项目实际，员工生活用水用按90L/人·d，则生活用水量为243m3/a，约0.81m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为194.40m3/a，约0.65m3/d。 10.8食堂用排水 本项目新增人员9人，年工作时间按300天计，食堂用水按60 L/人·d计，则食堂用水量为162m3/a，0.54m3/d。产污系数以80%计，则食堂废水产生量约为129.60m3/a，0.43m3/d。 本项目水平衡图如下： 图2-1 本项目水平衡图 单位：m³/d 技改后全厂水平衡图如下： 图2-2 全厂水平衡图 单位：m³/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目依托企业现有厂房建设，仅涉及设备安装及配套废气处理设施建设，其建设过程不涉及土建施工，仅会在设备安装及装修过程会产生一些机械噪声，产生污染较小，故不对此产污环节进行分析。 2、运营期工程分析 2.1生产工艺流程 本项目2#软化纯净水生产线经过技术改造，原有软化纯净水生产能力不变的情况下，增加年产35万吨的凉白开纯净水，凉白开纯净水瓶坯外购。增设3#软化纯净水生产线及PET瓶坯生产线，年产软化纯净水33万吨，软化纯净水PET瓶坯6.14亿支/年。具体的工艺流程及产污环节如下： 2.1.1凉白开纯净水生产工艺流程及产污节点 凉白开纯净水生产以自来水为主要原料，经过叠片过滤、超滤、炭滤、5μm过滤、两级RO膜反渗透、1μm+0.2μm过滤、UHT高温杀菌、臭氧消毒、UV灯处理、0.2μm过滤、装瓶、封盖等工序形成瓶装凉白开纯净水产品。瓶装凉白开纯净水生产工艺流程及产污节点如下图。 图2-3 凉白开纯净水生产工艺流程及产污环节图 凉白开纯净水生产工艺简述： （1）叠片过滤：叠片过滤分为过滤阶段和反冲洗阶段。在过滤阶段，水流通过过滤进水口进入过滤器内。通过过滤叠片时，过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起，水中的杂质颗粒被截留在叠片交叉点。经过过滤的水从过滤器主通道中流出，此时单向膈膜阀处于开启状态。在反冲洗阶段，当达到一定的压差时，或设定的时间内系统自动进入反冲洗状态。控制器控制阀门改变水流方向，过滤器底部单向隔膜关闭主通道，反冲洗进入四组喷嘴通道，和喷嘴通道连接的活塞腔内的水压上升。活塞向上运动克服弹簧对叠片的压力，并在叠片组顶部释放活塞空间。同时反冲洗水从四组喷嘴通道上面的喷嘴沿叠片切线的方向高速喷射，使叠片旋转并均匀分开。喷洗水喷洗叠片表面，将截留在叠片上的杂质喷洗甩出。当反冲洗结束时，水流方向再次改变，叠片再次被压紧，系统重新进入过滤状态。该工序会产生废过滤器（S1-1）、叠片过滤反冲洗废水（W1-1）。 产污及治理措施：自来水叠片过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。叠片过滤反冲洗废水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 - （2）超滤：超滤是以大分子与小分子分离为目的，是一种加压膜分离技术。即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。该工序需定时进行反冲洗，工序会产生废过滤器（S1-2）、超滤反冲洗废水（W1-2）、超滤浓水（W1-3）。 产污及治理措施：超滤会产生废过滤器、超滤反冲洗废水、超滤浓水，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。超滤反冲洗废水、超滤浓水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 （3）活性炭过滤：活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够有效吸附水中杂质，尤其是有机物、微生物和一部分金属离子，过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求。活性炭过滤后需用蒸汽对其处理再生，以便循环使用，再生不了的进行更换。该工序会产生废活性炭（S1-3）。 - 产污及治理措施：活性炭过滤会产生废活性炭，该废活性炭暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （4）5μm过滤：炭滤后的水需经过5μm过滤器进行过滤，以便满足后序水处理单元的入水要求。该工序会产生废过滤器（S1-4）。 - 产污及治理措施：5μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （5）两级反渗透过滤：反渗透是用足够的压力使水通过反渗透膜而分离出来，方向与渗透方向相反，可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质。反渗透过滤时添加少量氢氧化钠和阻垢剂，作用分别是调节电导率和阻垢。该工序需定时进行反冲洗，反冲洗时添加柠檬酸，防止RO膜结垢，工序会产生废反渗透膜（S1-5）、RO膜浓水（W1-4）、RO膜反冲洗废水（W1-5）。 产污及治理措施：两级反渗透过滤会产生废反渗透膜、RO膜浓水、RO膜反冲洗废水，该废反渗透膜暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。RO膜浓水、反冲洗废水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 - （6）1μm+0.2μm过滤：前道工序的水通过1μm+0.2μm过滤器进行处理，该工序会产生废过滤器（S1-6）。 - 产污及治理措施：1μm+0.2μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 - （7）UHT高温杀菌：前道工序的水通过UHT工艺，可将温度升高至102±1℃，进行高温杀菌处理。 （8）臭氧消毒：通过臭氧发生器制造的臭氧，在密闭管道中与经反渗透得到的水充分混合，通过臭氧在水中发生氧化还原反应，彻底地杀菌消毒，且不产生二次污染。臭氧不仅能杀死各类细菌和病毒，而且能杀死细菌芽孢，并且部分在水中一段时期内还有杀菌作用，即使有个别的细菌或芽孢混入其中，也不能生长繁殖。臭氧还能氧化水中的有机物，包括硫化物和亚硝酸盐等，达到提高纯净水质量的效果。臭氧消毒后即得到软化纯净水产品。 本项目臭氧发生器由制氧机和臭氧机两部分组成，制氧机先从空气中提取氧气输送至臭氧机。在臭氧机内两个氧原子的氧气经过高压电离被拆散再重新组合成三个氧原子的臭氧，臭氧具有强氧化性但不稳定，24小时内全部会分解还原成氧气，不会在产品内残留。 - （9）UV灯处理：臭氧消毒后的水，通过UV灯将不合格的臭氧进行处理后回用于超滤工序。 - （10）0.2μm过滤：前道工序的水通过0.2μm过滤器进行处理，该工序会产生废过滤器（S1-7）。 - 产污及治理措施：0.2μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （11）装瓶、封盖、液位检测、喷码、贴标、缩膜、码垛入库：过滤处理后经UHT高温杀菌、臭氧消毒后制得凉白开纯净水，然后装瓶、封盖。经厂区液位检测合格后，在瓶身上喷码、贴标、缩膜外包装后入库存放。 2.1.2 软化纯净水生产工艺流程及产污节点 软化纯净水生产以自来水为主要原料，经过叠片过滤、超滤、炭滤、5μm过滤、两级RO膜反渗透、1μm+0.2μm过滤、臭氧消毒、0.2μm过滤、装瓶、封盖等工序形成瓶装软化纯净水产品。瓶装软化纯净水生产工艺流程及产污节点如下图。 图2-4 软化纯净水生产工艺流程及产污环节图 软化纯净水生产工艺简述： （1）叠片过滤：叠片过滤分为过滤阶段和反冲洗阶段。在过滤阶段，水流通过过滤进水口进入过滤器内。通过过滤叠片时，过滤叠片在弹簧力和水力的作用下被紧紧地压在一起，水中的杂质颗粒被截留在叠片交叉点。经过过滤的水从过滤器主通道中流出，此时单向膈膜阀处于开启状态。在反冲洗阶段，当达到一定的压差时，或设定的时间内系统自动进入反冲洗状态。控制器控制阀门改变水流方向，过滤器底部单向隔膜关闭主通道，反冲洗进入四组喷嘴通道，和喷嘴通道连接的活塞腔内的水压上升。活塞向上运动克服弹簧对叠片的压力，并在叠片组顶部释放活塞空间。同时反冲洗水从四组喷嘴通道上面的喷嘴沿叠片切线的方向高速喷射，使叠片旋转并均匀分开。喷洗水喷洗叠片表面，将截留在叠片上的杂质喷洗甩出。当反冲洗结束时，水流方向再次改变，叠片再次被压紧，系统重新进入过滤状态。该工序会产生废过滤器（S2-1）、叠片过滤反冲洗废水（W2-1）。 产污及治理措施：自来水叠片过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。叠片过滤反冲洗废水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 - （2）超滤：超滤是以大分子与小分子分离为目的，是一种加压膜分离技术。即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化。该工序需定时进行反冲洗，工序会产生废过滤器（S2-2）、超滤反冲洗废水（W2-2）、超滤浓水（W2-3）。 产污及治理措施：超滤会产生废过滤器、超滤反冲洗废水、超滤浓水，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。超滤反冲洗废水、超滤浓水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 （3）活性炭过滤：活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够有效吸附水中杂质，尤其是有机物、微生物和一部分金属离子，过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求。活性炭过滤后需用蒸汽对其处理再生，以便循环使用，再生不了的进行更换。该工序会产生废活性炭（S2-3）。 - 产污及治理措施：活性炭过滤会产生废活性炭，该废活性炭暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （4）5μm过滤：炭滤后的水需经过5μm过滤器进行过滤，以便满足后序水处理单元的入水要求。该工序会产生废过滤器（S2-4）。 - 产污及治理措施：5μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （5）两级反渗透过滤：反渗透是用足够的压力使水通过反渗透膜而分离出来，方向与渗透方向相反，可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质。反渗透过滤时添加少量氢氧化钠和阻垢剂，作用分别是调节电导率和阻垢。该工序需定时进行反冲洗，反冲洗时添加柠檬酸，防止RO膜结垢，该工序会产生废反渗透膜（S2-5）、RO膜浓水（W2-4）、RO膜反冲洗废水（W2-5）。 产污及治理措施：两级反渗透过滤会产生废反渗透膜、RO膜浓水，该废反渗透膜暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。RO膜浓水、反冲洗废水直排入市政污水管网，由园区污水处理厂进行处理。 - （6）1μm+0.2μm过滤：前道工序的水通过1μm+0.2μm过滤器进行处理，该工序会产生废过滤器（S2-6）。 - 产污及治理措施：1μm+0.2μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （7）臭氧消毒：通过臭氧发生器制造的臭氧，在密闭管道中与经反渗透得到的水充分混合，通过臭氧在水中发生氧化还原反应，彻底地杀菌消毒，且不产生二次污染。臭氧不仅能杀死各类细菌和病毒，而且能杀死细菌芽孢，并且部分在水中一段时期内还有杀菌作用，即使有个别的细菌或芽孢混入其中，也不能生长繁殖。臭氧还能氧化水中的有机物，包括硫化物和亚硝酸盐等，达到提高纯净水质量的效果。臭氧消毒后即得到软化纯净水产品。 本项目臭氧发生器由制氧机和臭氧机两部分组成，制氧机先从空气中提取氧气输送至臭氧机。在臭氧机内两个氧原子的氧气经过高压电离被拆散再重新组合成三个氧原子的臭氧，臭氧具有强氧化性但不稳定，24小时内全部会分解还原成氧气，不会在产品内残留。 - （8）0.2μm过滤：前道工序的水通过0.2μm过滤器进行处理，该工序会产生废过滤器（S2-7）。 - 产污及治理措施：0.2μm过滤会产生废过滤器，该废过滤器暂存一般固废间，定期由供应厂家进行回收。 （9）装瓶、封盖、液位检测、喷码、贴标、缩膜、码垛入库：过滤处理后经UHT高温杀菌、臭氧消毒后制得凉白开纯净水，然后装瓶、封盖。经厂区液位检测合格后，在瓶身上喷码、贴标、缩膜外包装后入库存放。 2.1.3 PET塑料瓶坯生产工艺流程及产污节点 PET塑料瓶坯生产以PET粒子、PE膜为主要原料，经过干燥、熔塑、注塑成型、吹塑成型、检查、包装入库等工序形成PET塑料瓶坯产品。PET塑料瓶坯生产工艺流程及产污节点如下图。 图2-5 PET瓶坯生产工艺流程及产污环节图 PET瓶坯生产工艺简述： （1）干燥：将 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）粒子，用真空吸入干燥机内，干燥时间4-6小时。干燥机仅对原料进行烘干除湿，该过程中仅有水蒸气产生，无其他有机废气。 （2）熔塑：将注塑机预热2~3 h，干燥后的PET粒子进行熔塑。熔塑温度：260~295℃，挤出压力：160~180bar。该工序会产生废气（G3-1）。 产污及治理措施：熔塑工序产生的非甲烷总烃，该废气经过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA005）排放。 （3）注塑成型：而后将粒子经过注塑机加温285-295℃，注入瓶坯模具内，成型至成品。注塑时间为12±1s。该工序会产生废气（G3-2）。注塑生产的瓶坯，由瓶坯筐储存。 产污及治理措施：注塑成型工序产生的非甲烷总烃，该废气经过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA005）排放。 （4）瓶坯调温：前道工序产出的制品经过冷却系统进行温度调节。 （5）吹塑成型：将瓶坯调温后，进行二次吹塑。工艺参数为：吹塑温度：110~120℃；吹模表面温度：＞115℃；预热时间：30 min；水分含量：＜50 ppm；一次吹塑时间：0.3±0.1s；二次吹塑时间：4.9±0.8s；一次吹塑压力：10bar；二次吹塑压力：36~40bar。该工序会产生废气（G3-3）。 产污及治理措施：吹塑成型工序产生的非甲烷总烃，该废气经过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA006）排放。 - （6）检查：熔塑、注塑、吹塑工序加工后，通过检查是否符合要求，会产生不合格品（S3-1）。 - 产污及治理措施：检查工序会产生不合格品，该不合格品收集后暂存一般固废间，定期外售综合利用。 （7）包装入库：合格的产品已24瓶为一提，通过PE膜包装，包装后入库。 2.2产污环节分析 本项目产污情况详见下表： 表2-8 项目产污情况一览表 类别; 污染物 名称; 主要污染 因子; 污染源; 处理措施. 废气; G3-1熔塑废气; 非甲烷总烃; 熔塑; 经过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA005）排放. G3-2注塑废气; 非甲烷总烃; 注塑. G3-3吹塑废气; 非甲烷总烃; 吹塑; 经过催化燃烧装置处理后，由20m高的排气筒（DA006）排放. 食堂油烟废气; 油烟; 烹饪; 经油烟净化器处理后，由20m高的排气筒（DA004）排放. 废水; W1-1叠片过滤反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗; 经厂区总排口流入市政污水 管网，再排入园区污水处理厂 处理. W1-2超滤反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗. W1-3超滤 浓水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 超滤. W1-4RO膜 浓水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反渗透. W1-5RO 反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗. W2-1叠片过滤反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗. W2-2超滤反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗. W2-3超滤 浓水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 超滤. W2-4RO膜 浓水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反渗透. W2-5RO膜 反冲洗废水; COD、SS、 NH3-N、BOD5; 反冲洗. 设备清洗废水; SS、TN; 水处理生产线设备清洗. 生活污水; COD、BOD5、TN、TP、SS、NH3-N; 员工 生活; 由市政污水管网排入园区污水处理厂. 食堂废水; COD、BOD5、TN、TP、SS、NH3-N、动植物油; 餐饮服务; 经隔油池处理后由市政污水管网排入园区污水处理厂. 噪声; 设备 噪声; 等效连续A声级; 设备运行; 合理布局、墙体隔声、 加装消音器、减震垫. 固废; 一般固废; S1-1、2、4、6、7 废过滤器; 废过滤器; 过滤; 暂存一般固废暂存间，定期由供应厂家进行回收. S1-3废活性炭; 废活性炭; 过滤. S1-5废 反渗透膜; 废反渗透膜; 过滤. S2-1、2、4、6、7 废过滤器; 废过滤器; 过滤. S2-3废活性炭; 废活性炭; 过滤. S2-5废 反渗透膜; 废反渗透膜; 过滤. S3-1 PET瓶坯 不合格品; 塑料; 检查; 暂存一般固废暂存间，定期外售 综合利用. 废包装 材料; 废包装 材料; 原辅料使用及产品包装; 暂存一般固废暂存间，定期外售 综合利用. 化学品库废物; 水处理生产线清洗; 清洗剂 包装; 暂存一般固废暂存间，定期外售 综合利用. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 收集后交给环卫部门清运. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 员工餐饮; 收集后交给环卫部门清运. 危废; 废矿物油; 废矿物油; 设备保养; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处理. 废矿物油桶; 废矿物油桶; 设备保养; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处理. 废滤袋; 废滤袋; 废气处理; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处理. 废活性炭; 废活性炭; 废气处理; 暂存危废暂存间，交由有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 今麦郎饮品（淮北）有限公司现有工程设置2条软化纯净水生产线以及2条PET瓶坯生产线，布置注塑机、吹瓶机、水处理系统等设备。具备年产66万吨软化纯净水和12.31亿支PET瓶坯的生产能力。 2、现有工程环保手续行情况 今麦郎饮品（淮北）有限公司主要环保手续见下表。 表2-9 现有工程主要环保手续汇总表 项目名称; 环评批复 情况; 排污许可证 申领; 应急预案 备案; 验收情况; 自行监测. 今麦郎饮品（淮北）有限公司年产100万吨今麦郎饮品生产线建设项目; 2019年8月14日淮北市相山区生态环境分局以相环行[2019]10号文对该项目予以批复。; 证书编号：91340600MA2T TWFWX9001Z; 备案编号： 340603-2023-011-L; 2021年1月7日，企业完成一阶段1#生产线年产33万吨软化纯净水的自主验收工作。2021年11月，企业完成后续建成2#生产线年产33万吨软化纯净水的自主验收工作。; 企业已根据排污许可制定的自行检测方案，进行定期检测。. 3、现有工程污染防治措施及达标排放情况 （1）废气污染物 - 现有工程生产废气主要为1#生产线吹塑废气、1#、2#生产线注塑、熔塑废气、2#生产线吹塑废气、食堂油烟废气。1#生产线吹塑废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置净化处理，通过20m排气筒（DA001）排放，1#、2#生产线注塑、熔塑废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置净化处理，通过20m排气筒（DA002）排放，2#生产线吹塑废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置净化处理，通过20m排气筒（DA003）排放。食堂油烟废气经集气罩收集，通过油烟净化器处理后，通过20m排气筒（DA004）排放。现有已建设内容均位于公司内，废气污染源排放情况引用现有工程例行监测数据，具体结果见下表： 表2-10 现有工程非甲烷总烃有组织达标排放情况一览表 数据来源; 排放口; 检测 时间; 污染物; 检测频次; 排放情况; 执行标准; 达标情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行浓度（mg/m3）; 执行速率（kg/h）. 今麦郎饮品（淮北）有限公司例行监测; DA001; 2023.5.11; 非甲烷总烃; 第一次; 1.18; 8.00×10-3; 60; /; 达标. 第二次; 1.08; 8.18×10-3. 第三次; 1.14; 7.94×10-3. DA002; 2023.5.11; 非甲烷总烃; 第一次; 1.07; 8.82×10-3; 60; /; 达标. 第二次; 1.18; 9.92×10-3. 第三次; 1.10; 8.85×10-3. DA003; 2023.5.11; 非甲烷总烃; 第一次; 1.16; 1.03×10-2; 60; /; 达标. 第二次; 1.25; 1.22×10-2. 第三次; 1.11; 1.06×10-2. 由上表可知，现有工程非甲烷总烃排放浓度均低于60mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求。 表2-11 现有工程食堂油烟废气检测结果统计表 - 检测 - 点位; - 频次; - 检测结果. - 实测浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 折算浓度（mg/m3）; - 排放速率均值（kg/h）. - 检测时间：2023年5月11日. - 食堂油烟 - 排放口 DA004; - 第一次; - 6.4; - 8.56×10-3; - 1.3; - 7.75×10-3. - 第二次; - 4.0; - 5.68×10-3. - 第三次; - 6.3; - 9.87×10-3. - 第四次; - 4.0; - 5.82×10-3. - 第五次; - 6.4; - 8.81×10-3. 由上表可知，现有工程食堂油烟废气折算后浓度为1.3mg/m3，小于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 表2-12 厂界无组织废气达标排放一览表 单位：mg/m3 数据来源; 检测时间; 采样点位; 监测频次; 非甲烷总烃. 今麦郎饮品（淮北）有限公司例行监测; 2023.5.11; 厂界上风向1#; 第一次; 0.54. 第二次; 0.58. 第三次; 0.56. 厂界下风向2#; 第一次; 0.83. 第二次; 0.88. 第三次; 0.85. 厂界下风向3#; 第一次; 0.77. 第二次; 0.86. 第三次; 0.81. 厂界下风向4#; 第一次; 0.82. 第二次; 0.79. 第三次; 0.75. 标准限值; 4.0. 达标情况; 达标. 根据上表检测结果可知，现有项目厂界大气污染物非甲烷总烃无组织排放最大浓度值为 0.88mg/m3，检测结果均低于4.0mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9中的企业边界排放监控浓度限值。 - （2）废水污染物 - 现有工程废水主要为制水浓水、设备清洗废水、水处理系统反冲洗废水、冷却循环水排水、车间清洗废水、食堂废水、生活废水等。生活污水、经隔油池预处理后食堂废水、设备清洗废水、水处理系统反冲洗废水、车间地面冲洗废水等一起排入园区污水管网，经园区污水管网进入园区污水处理厂进行深度处理，最终排入新濉河。现有项目水平衡图如下： 图2-6 现有项目水平衡图 单位：m³/d - 废水污染源排放情况引用现有工程例行监测数据，具体结果见下表： 表2-13 现有工程废水达标排放一览表 单位：mg/L 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; - 监测结果（单位：mg/L，注明的除外）. pH （无量纲）; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 污水 - 总排口; - 2023.5.11; 1; 7.30; 75; 30.2; 3.82; 22; 9.79; 0.19. 2; 7.30; 84; 33.4; 3.77; 26; 9.74; 0.23. 3; 7.20; 80; 31.7; 3.88; 19; 9.84; 0.20. 日均值 /范围; 7.27; 79.67; 31.77; 3.82; 22.33; 9.79; 0.21. 标准限值; 6~9; 250; 150; 35; 200; 70; 8. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 根据上表可知，现有工程废水污染物排放可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及信息产业园污水处理厂接管标准，其中总磷、总氮排放满足GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准。 - （3）噪声 - 现有工程配备低噪声设备，对配备的设备合理布局，采取基础减振、隔声、距离衰减等措施降低噪声影响。根据企业例行监测数据，现有工程噪声检测见下表： - 表2-14 现有工程噪声检测一览表 - 编号; - 检测点位; - 2023.05.11. - 昼间Leq; - 夜间Leq. - 1; - 厂界东侧外1m; - 54.3; - 47.2. - 2; - 厂界南侧外1m; - 57.5; - 45.2. - 3; - 厂界西侧外1m; - 55.2; - 42.3. - 4; - 厂界北侧外1m; - 54.1; - 44.6. - 标准值; - 65; - 55. - 是否达标; - 达标; - 达标. 根据上表可知，现有工程厂界东、厂界南、厂界西、厂界北 4个监测点厂界噪声的检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3类区标准限值要求。 - （4）固废 企业现有一座占地面积50m2的危废暂存间，在库房内设置一间占地面积50m2的一般固废暂存间。废包装材料、不合格品收集后储存于一般固废暂存间，定期外售综合利用；水处理生产线更换产生的废过滤器暂存后由供应厂家进行回收。实验室废液、废试剂瓶、废油漆桶、废矿物油桶、废叉车电池，废气治理措施产生的废活性炭、废过滤棉以及生产过程中产生的废油墨瓶和设备保养后所产生的废矿物油（废机油、废液压油），定期交由有资质的单位处理。生活垃圾和餐厨垃圾分类存放，收集后由环卫部门清运。公司现有各类固废的实际产生量及处置情况汇总见下表。 表2-15 现有固废实际产生处置情况一览表 (t/a) 序号; 固体废物种类; 名称; 废物类别; 废物代码; 实际 产生量; 处理处置 措施. 1; 危废; 废油墨瓶; HW12; 264-013-12; 0.001; 暂存危废间，委托有资质单位定期处理. 2; 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 0.001. 3; 废液; HW06; 900-404-06; 0.1. 4; 废油漆桶; HW12; 900-250-12; 1.5. 5; 废矿物油; HW08; 900-219-08; 4.0. 6; 废矿物油桶; HW49; 900-041-49; 1.5. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.2. 8; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.002. 9; 废叉车电池; HW31; 900-052-31; 1.5. 10; 一般固体废物; 废包装材料; 39; 152-002-39; 2.0; 暂存一般固废间，定期外售综合 利用. 11; 不合格品; 06; 292-006-06; 6.4. 12; 化学品库废物; /; /; 5.2. 13; 废过滤器; /; /; 2.0; 供应厂家 回收. 14; 废活性炭 （水处理）; /; /; 10. 15; 废反渗透膜; /; /; 0.005. 16; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 17.85; 分类存放，收集后由环卫部门清运. 17; 餐厨垃圾; /; /; 1.79. ## 4、现有工程“三废”排放汇总 ## 表2-16 现有工程污染物排放情况一览表 分类; 污染物名称; 实际排放量（t/a）. 废气; VOCs; 0.183. 油烟; 1.395×10-2. 废水; 废水量; 10533. CODCr; 8.39. BOD5; 3.35. NH3-N; 0.40. SS; 2.35. TN; 1.03. TP; 0.02. 固废; 一般固废、危险固废、生活垃圾; 54.049*. ## 注：废气、废水污染物实际排放量按例行监测数据计算，废水量不包括制备软化纯净水所产生的清净下水，*为固体废物产生量 5、现有项目存在的环境问题和整改措施 目前现有厂区存在的环保问题主要体现在以下几方面，具体见下表。 表2-17 现有工程存在问题和整改措施表 序号; 现有工程存在问题; 整改措施. 1; 雨污水接管口未设置标识标牌。; 规范化设置雨污水接管口标识标牌。. 2; 危废暂存间张贴的危废标识未更新。; 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），将危废标识 进行更新。. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量状况 （1）大气环境质量标准 项目所在区域为环境空气功能二类区，评价区内SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体见下表。 表3-1 环境空气质量标准 类别; 项目; 取值时间; 标准值; 标准来源. 环 境 空 气; SO2; 1小时均值; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中 相关标准. 24小时均值; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 1小时均值; 200μg/m3. 24小时均值; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. PM2.5; 24小时均值; 75μg/m3. 年均值; 35μg/m3. PM10; 24小时均值; 150μg/m3. 年均值; 70μg/m3. O3; 1小时均值; 200μg/m3. 日最大8小时均值; 160μg/m3. CO; 1小时均值; 10mg/m3. 24小时均值; 4mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000μg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）项目所在区域基本污染物达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公报中的数据或结论。 项目位于淮北相山经济开发区凤冠路20号，根据淮北市生态环境局2023年6月30日发布的《2022年淮北市生态环境状况公报》中的数据，对区域达标情况进行判定，具体结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100.00; 达标. PM2.5; 42; 35; 120.00; 超标. SO2; 7; 20; 35.00; 达标. NO2; 21; 40; 52.50; 达标. CO; 第95百分位数日 平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 最大8h第90百分位数平均质量浓度; 168; 160; 105.00; 超标. 由《2022年度淮北市生态环境状况公报》可知，2022年，淮北市城市二氧化硫年均值为7微克/立方米，达到国家一级标准，浓度与上年持平；城市二氧化氮年均值为21微克/立方米，达到国家一级标准，浓度比上年下降9.52%；城市一氧化碳日均值第95百分位数为1.0 毫克/立方米，达到国家二级标准，浓度与上年持平；城市臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位值为168微克/立方米，超过二级标准要求，浓度比上年上升10.53%；城市可吸入颗粒物年均值为70微克/立方米，达到国家二级标准，浓度比上年下降4.29% ；城市细颗粒物年均值为42微克/立方米，达到省控目标49.8微克/立方米的要求，超过国家二级标准0.20倍，浓度比上年上升2.44% 。2022年，淮北市降尘量年均值为4.9吨/平方千米·月，按照《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》规定，皖北各市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里的要求，全市各降尘监测点降尘量达标率为100%。淮北市降水酸度（pH）年均值为6.88，全年未出现酸性降水。 通过以上数据可知，项目所在区域大气污染物年平均质量浓度PM2.5超标，日最大8小时滑动平均第90百分位数平均质量浓度O3超标，其余四项指标中SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中一级标准的要求，CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求。环境空气属于不达标区。通过市政府大力推进 锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境将得到改善。 （3）特征污染物环境质量现状 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。为了解项目所在地大气污染物总悬浮颗粒物（TSP）、非甲烷总烃的环境空气质量，本次评价引用《安徽淮北相山经济开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》的环境监测数据。监测时间为2021年11月08日至2021年11月14日，属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，数据引用符合规定，引用监测数据可行。引用点位置和监测结果如下。 表3-3 安徽淮北相山经济开发区环境空气质量现状监测点布设一览表 序号; 点位名称; 监测点位坐标; 监测因子; 监测时段; 相对规划方位; 相对规划边界距离（m）. X; Y. G2; 任庄; N:33°59′12.92″; E:116°45′14.64″; 非甲烷总烃; 2021.11.8-11.14; 规划区范围内; 规划 区内. 本项目所在地位于安徽淮北相山经济开发区内，本环评拟引用点G2点位（任庄）数据分析本项目环境现状达标情况。从环境空气区域与时效性来看，引用该数据有效；如图所示。 项目所在位置 图3-1 监测点位与项目所在位置示意图 表3-4 非甲烷总烃监测结果一览表 检测点位; 24小时平均值检测结果（单位：mg/m3）. 2021. 11.08; 2021. 11.09; 2021. 11.10; 2021. 11.11; 2021. 11.12; 2021. 11.13; 2021. 11.14. G2 任庄; 1.2450; 1.1900; 1.2025; 1.1600; 1.2000; 1.1775; 1.1875. 表3-5 特征因子环境质量现状（监测结果）表 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况; 标准来源. 非甲烷 总烃; 1小时 平均; 2.0; 1.1600~1.2450; 62.25; 0; 达标; 《大气污染物综合排放标准详解》. 根据上表可知，非甲烷总烃1小时平均值现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》标准。 2、地表水环境质量状况 本项目废水由信息产业园污水处理厂处理达标后最终排入新濉河，本次评价引用《安徽淮北相山经济开发区“环境影响区域评估+环境标准 ”报告》的环境监测数据。 2.1地表水环境质量现状监测 （1）监测布点 地表水监测共布设6个监测断面，断面布置情况见下表，监测时间为2021年8月5日~8月7日。 表 3-6 地表水现状监测断面设置一览表 河流; 断面编号; 断面位置; 监测项目. 新濉河; W1; 丁楼污水处理厂上游500m; 水温、SS、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、NH3 -N、TP、石油类；同时记录所监测水体有关的水文要素. W2; 丁楼污水处理厂下游500m. W3; 丁楼污水处理厂下游1500m. 新濉河; W4; 信息产业园污水处理厂排放口 上游500m. W5; 信息产业园污水处理厂排放口 下游500m. W6; 信息产业园污水处理厂排放口 下游1500m. （2）监测因子、时间 监测项目：水温、SS、pH、DO、高锰酸盐指数、COD、NH3 -N、TP、石油类；同时记录所监测水体有关的水文要素。 监测时间：2021年8月5日~8月7日。 （3）监测分析方法 水质监测按《水质采样分析方法设计规定》（HJ495-2009）、《水质河流采样技术指导》（HJ/52-1999）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-1999）。监测分析方法按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行。 （4）监测结果 监测结果见下表。 表3-7 地表水现状监测结果 单位：mg/L ，pH 无量纲 断面; 监测日期; 水温/℃; SS; pH; DO; 高锰酸盐 指数; COD; NH3-N; TP; 石油类. W1; 2021.8.5; 26.4; 7; 7.1; 6.4; 4.10; 23; 0.452; 0.13; 0.02. 2021.8.6; 26.8; 12; 7.2; 6.5; 4.18; 24; 0.472; 0.11; 0.02. 2021.8.7; 27.0; 10; 7.2; 6.6; 4.16; 25; 0.486; 0.14; 0.01. W2; 2021.8.5; 29.1; 8; 7.2; 6.6; 4.21; 26; 0.504; 0.15; 0.03. 2021.8.6; 29.0; 9; 7.2; 6.6; 4.27; 27; 0.513; 0.17; 0.04. 2021.8.7; 28.8; 8; 7.2; 6.8; 4.22; 28; 0.515; 0.16; 0.03. W3; 2021.8.5; 26.7; 7; 7.2; 6.7; 4.44; 25; 0.483; 0.17; 0.04. 2021.8.6; 26.8; 7; 7.1; 6.8; 4.37; 25; 0.476; 0.19; 0.03. 2021.8.7; 27.0; 9; 7.2; 6.8; 4.40; 24; 0.493; 0.16; 0.03. W4; 2021.8.5; 27.1; 10; 7.2; 6.6; 4.26; 23; 0.483; 0.14; 0.02. 2021.8.6; 27.3; 8; 7.1; 6.8; 4.21; 23; 0.492; 0.15; 0.01. 2021.8.7; 27.5; 11; 7.2; 6.8; 4.23; 24; 0.471; 0.13; 0.02. W5; 2021.8.5; 28.4; 8; 7.1; 6.8; 4.38; 26; 0.504; 0.15; 0.03. 2021.8.6; 28.0; 9; 7.2; 6.9; 4.30; 28; 0.511; 0.14; 0.02. 2021.8.7; 28.2; 9; 7.1; 6.9; 4.33; 26; 0.532; 0.16; 0.03. W6; 2021.8.5; 28.2; 6; 7.2; 6.5; 4.36; 25; 0.492; 0.17; 0.03. 2021.8.6; 28.5; 8; 7.2; 6.5; 4.44; 24; 0.473; 0.19; 0.04. 2021.8.7; 28.4; 10; 7.1; 6.4; 4.41; 23; 0.508; 0.18; 0.03. 2.2 地表水环境质量现状评价 由监测结果可知：新濉河的各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准要求。 3、声环境质量状况 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展声环境质量监测。 4、生态环境 本项目为园区内建设项目，且利用已建成的厂房进行生产，周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目属于食品制造业，不属于上述行业，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上对地下水和土壤不开展环境质量现状调查，本项目危废暂存间为重点防渗区，一般固废暂存间、厂房地面为一般防渗区，其他区域为简单防渗区，基本上不存在地下水和土壤污染途径。因此，本次不开展地下水和土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内大气环境保护目标详见表3-10和附图4。 2、声环境 根据附图4，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目位于安徽省淮北市相山经济技术开发区凤冠路20号。项目饮用水来自市政供水管网，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省淮北市相山经济技术开发区凤冠路20号。根据安徽省生态环境厅关于印发《安徽淮北相山经济开发区产业发展规划》（2019-2030年）可知，项目用地为工业用地。对照淮北市生态保护红线图，项目区周边无其它自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 表3-8 项目周边主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. X; Y. 大气 环境; -305; -492; 河北村; 约2000人; GB3095-2012二级标准; SW; 约180 m. 5; -637; 高庄; 约100人; S; 约400 m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目生产废气主要为PET塑料瓶坯加工工艺产生的非甲烷总烃，食堂烧菜产生的油烟废气。项目废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别排放限值和表9中相关排放限值要求。挥发性有机物无组织排放的控制和管理执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 具体标准值见下表。 - 表3-9 合成树脂工业污染物排放标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; /. - 表3-10 厂区内挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 油烟废气排放标准 单位：mg/m3 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：本项目食堂灶头数为2个，执行小型标准； 2、废水排放标准 本项目生活污水、经隔油池预处理的食堂废水、生产废水、由厂区总排口排入园区污水管网，经园区污水管网进入信息产业园污水处理厂处理。项目废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及信息产业园污水处理厂接管标准，其中总磷、总氮指标参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准；信息产业园污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。 具体标准值见下表。 表3-12 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 标准类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 园区污水处理厂 接管限值; 6~9; 250; 150; 200; 35; /; /; 100. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; /; /; /; /; /; /; 100; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; /; /; /; /; /; 8; 70; /. 本项目执行标准; 6~9; 250; 150; 200; 35; 8; 70; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 15; 1. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见下表。 表3-13 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固废处理处置标准 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染。一般工业固体废物的贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）；危险废物的贮存、污染控制及监督管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规范及标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知”中有关规定，大气主要污染物总量指标从两项增加为四项，在SO2、NOx的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物两项指标。 本项目大气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放量为：0.44t/a。 废水：本项目产生生产废水、生活污水经厂区总排口进入园区污水处理厂集中处理，总量纳入园区污水处理厂总量管理，本项目不需要单独申请总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，厂房依托现有已建生产车间，仅涉及设备安装及配套废气治理设施建设，其建设过程基本不涉及土建施工，施工期污染不大,不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装以及装修过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85~100分贝，因此，为控制设备安装以及装修期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对项目周界声环境的影响。另外设备安装以及装修期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装以及装修期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装以及装修期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。施工期应做到如下防范措施： A.加强施工管理，合理安排施工机械设备组装和施工时间，避免在居民休息时 （晚10:00-早6:00）施工。除特殊需要作业外 （经生态环境局批准并公布），禁止夜间以后进行产生环境噪声污染的施工。 B.尽量采用低噪音施工设备和噪声低的施工方法，作业时在高噪声设备周围设置屏蔽:对施工设备进行合理布局，选择低噪声的机械设备。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染物影响及防治措施分析 本项目运营期产生的大气污染物主要有3#PET瓶坯生产工艺中熔塑、注塑、吹塑工序产生的非甲烷总烃，食堂烧菜产生的油烟。 - 1.1废气源强核算 - （1）熔塑、注塑、吹塑废气 根据前文PET瓶坯生产工艺流程介绍，熔塑、注塑、吹塑工序温度均控制在PET塑料粒子分解温度以下，因此本项目注塑过程中一般不会有塑料粒子的热解气产生，废气主要是在加热融化等过程中产生的少量塑料熔融废气。塑料粒子在使用中由于温度的升高，分子间发生少量断链、分解、降解过程中产生的游离单体废气，熔融废气成分主要为各种烃类物质及一些其它物质。以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(环境部公告2021年第24号) 中塑料制品行业系数手册，选用数据如下表所示。 - 表4-1 塑料零件制造行业系数表（节选） 工段名称; 产品名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. /; 塑料零件; 树脂 助剂; 配料-混合-挤出/注塑（吹塑）; 所有 规模; 废气; 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 2.70. 本次评价参照塑料制品行业塑料零件生产的产污系数，产污系数为2.7千克/吨-产品，本项目生产所需PET空瓶质量6000t/a，则项目熔塑、注塑、吹塑过程中废气产生量约为16.2t/a。 针对熔塑、注塑、吹塑工序产生的废气，要求建设单位在该废气收集后，在注塑机和吹瓶机分别设置一套催化燃烧装置。集气罩收集效率90%，则废气收集量为14.58t/a，废气经催化燃烧装置处理，废气净化效率可达97%，净化后的废气分别通过1根20m高排气筒DA005、1根20m高排气筒DA006排放。 项目注塑、吹塑生产线出料口上方设置集气罩（集气罩尺寸约为7.0m×1.6m，距注塑、吹塑生产线距离约30cm）。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》表1（AQ/T 4274—2016）中的上吸式集气罩设施控制风速，将风速设定为0.5m/s。 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a+b）×H×V0×3600 式中：Q：集气罩集气风量，单位为m3/h； K：安全系数1.0；（a+b）为集气罩周长，单位为m H：罩口至污染源的距离，单位为m； V0：为污染源气体流速，单位为m/s。 - 根据计算，注塑、吹塑生产线出料口上方集气罩风量需求为9288m3/h。考虑到风量损失，则DA005、DA006排气筒风量皆为10000 m3/h。项目注塑机、吹瓶机工作时间约7200小时。 - （2）食堂油烟废气 本项目烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟废气。食堂在进行食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解物会产生一定量的油烟废气。 - 本项目新增人员9人，日就餐人次按18人·次计，类比有关统计资料，人均食用油日用量为30g/人·餐，则本项目食用油用量为0.54kg/d，0.16t/a，油烟挥发量占耗油2%，年工作日约300天，日工作时间为6h，则预计食堂油烟产生量约为0.0032t/a，产生的油烟依托已有的油烟净化处理设施进行处理后，由20m高排气筒（DA004）排放。 （3）油墨废气 本项目打码机采用油墨，打码过程中产生油墨废气。但由于打码工序为间歇性操作，且项目油墨用量较小。因此仅产生微量的油墨废气，以无组织形式在车间内排放。针对本项目产生的无组织油墨废气，应加强车间通风换气，注意车间卫生，加强员工操作的规范性，提高员工节能减排意识。采取以上措施后，项目产生的油墨废气对大气环境影响甚微。故本次环评不对此进行分析评价。 |

本项目废气产生及排放情况如下表所示。 表4-2 有组织废气污染源产生、正常排放表 产污 环节; 污染物; 污染物产生情况; 收集及治理 设施; 排气量m3/h; 污染物排放情况; 排放标准; 排气筒. 核算方法; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度 ℃. 熔塑、注塑、吹塑 废气; 非甲烷总烃; 系数法; 225; 2.25; 16.2; 熔塑、注塑; 集气罩+ 催化燃烧装置; 10000; 6.0; 0.06; 0.44; /; 60; 20; 0.8; 50. 吹塑; 集气罩+ 催化燃烧装置; 10000. 20; 0.8; 50. 烹饪 废气; 油烟; 类比法; 1.25; 0.002; 0.0032; 集油烟罩+ 油烟净化器; 1600; 0.0004; 0.0006; 0.001; /; 2; 20; 0.3; 50. 注：集气罩收集效率按90%计算，油烟净化器效率按60%计算，催化燃烧装置处理效率按97%计算。 表4-3 项目大气有组织排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 高度 (m); 出口 内径 (m); 排气 温度 (℃); 排气量 (m3/h); 标准名称; 浓度限值 (mg/Nm3); 速率 限值 (kg/h). 1; DA004; 烹饪废气排放口; 油烟; 116°44′34.334″; 33°59′58.341″; 20; 0.3; 50; 1600; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2; /. 2; DA005; 熔塑、注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 116°44′35.012″; 33°59′59.245″; 20; 0.8; 50; 10000; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5特别排放限值; 60mg/m3; /. 3; DA006; 吹塑废气排放口; 非甲烷总烃; 116°44′33.875″; 33°59′58.136″; 20; 0.8; 50; 10000; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5特别排放限值; 60mg/m3; /. 表4-4 本项目单位产品非甲烷总烃排放量核算表 非甲烷总烃平均 排放速率 （kg/h）; 单位时间产品产量（t/h）; 单位产品非甲烷总烃 排放量（kg/t 产品）; 限值（kg/t 产品）; 标准名称; 达标情况. 0.06; 0.83; 0.072; 0.3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5特别排放限值; 达标. 表4-5 本项目无组织废气产生及排放源强一览表 区域; 污染物种类; 污染物产生 情况; 收集及治理设施; 污染物排放情况; 排放高度m; 面源面积m2. 产生量t/a; 收集治理工艺; 效率%; 排放量t/a. 生产车间; 非甲烷总烃; 1.62; /; /; 1.62; 15; 15150. 食堂; 油烟; 0.0003; /; /; 0.0003; 15; 130.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气治理措施及可行性分析 ### 本项目熔塑、注塑废气引入催化燃烧装置进行焚烧处理，处理后废气由排气筒DA005排放。吹塑废气引入催化燃烧装置进行焚烧处理，处理后废气由排气筒DA006排放。满足《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中所列非甲烷总烃污染防治可行技术要求。本项目采用的废气处理技术符合性分析情况见下表： ##### 表4-6 废气处理设施可行性分析对照一览表 ##### 产污环节; ##### 污染物 ##### 名称; ##### 主要污染治理设施; ##### 企业建设内容; ##### 是否可行性. ##### 注塑、吹塑; ##### 挥发性 ##### 有机物; 喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧; 催化燃烧装置; ##### 是. ### 本项目食堂烹饪产生废气较少，可依托现有的油烟净化装置进行处理，处理后全厂油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 1.3大气污染源监测计划 项目废气监测频次参照执行《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定执行。 表4-7 大气自行监测及记录信息表 序号; 污染源 类别; 排放口 编号; 监测点位; 监测因子; 监测 设施; 监测频次. 1; 有组织; DA004; 排气筒进出口; 油烟; □自动 ☑手工; 1次/半年. 2; 有组织; DA005; 排气筒进出口; 非甲烷总烃; □自动 ☑手工; 1次/半年. 3; 有组织; DA006; 排气筒进出口; 非甲烷总烃; □自动 ☑手工; 1次/半年. 4; 无组织; /; 厂界; 非甲烷总烃; □自动 ☑手工; 1次/年. 1.4非正常工况 非正常排放一般包括开停、检修、环保设施不达标三种情况。 设备检修以及突发性故障，企业会事先调整生产计划。因此，本项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般事故的非正常排放效率约每年1-3次，为小概率事件，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。发现注塑、吹塑废气治理措施未正常运转时间为3分钟，发现其他废气处理设施异常并紧急停车时间取0.5h，则在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-8 本项目有组织废气非正常工况下污染物产生、排放及污染物参数一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 单次持续时间（h）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg）; 年发生频次（次）. DA004; 废气治理设施故障; 油烟; 0.5; 0.002; 1.25; 0.001; 1. DA005、DA006; 非甲烷总烃; 0.05; 2.25; 225; 16.2; 1. 1.5非正常工况防范措施 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维修、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ④生产加工前开启相应的废气处理设备，生产停止一段时间后再关闭相应废气处理设施，杜绝废气突然排放的情况。 1.6大气环境影响分析结论 （1）本项目区厂界外500m范围内分布环境空气敏感目标。 （2）本项目熔塑、注塑加工工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后，经催化燃烧装置处理后通过1根20m高的（DA005）排气筒排放。吹塑加工工序产生的非甲烷总烃通过集气罩收集后，经催化燃烧装置处理后通过1根20m高的（DA006）排气筒排放。食堂烹饪产生的油烟通过集油烟罩收集后，经油烟净化器处理后通过1根20m高的（DA004）排气筒排放，废气经收集处理后能够达到相关标准要求，对周边环境影响较小。 2、废水污染物影响及防治措施分析 2.1本项目废水源强核算 根据工程分析，本项目废水产生主要为新增员工生活污水、凉白开纯净水生产废水、软化纯净水生产废水、水处理工艺系统反冲洗废水、循环冷却水排水、设备清洗废水、食堂废水。 1）凉白开纯净水生产废水 根据工程分析，本项目凉白开纯净水生产废水为81822m3/a（272.74m3/d），根据同行业类比，该部分废水中主要污染物浓度分别为CODCr：60mg/L、BOD5：40mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L。 2）软化纯净水生产废水 根据工程分析，本项目软化纯净水生产废水为82500m3/a（275.00m3/d），根据同行业类比，该部分废水中主要污染物浓度分别为CODCr：60mg/L、BOD5：40mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L。 3）水处理工艺系统反冲洗废水 根据工程分析，本项目水处理工艺系统反冲洗废水为7200m3/a（24.0m3/d），根据同行业类比，该部分废水中主要污染物浓度分别为CODCr：60mg/L、BOD5：40mg/L、SS：100mg/L、NH3-N：10mg/L。 4）设备清洗废水 根据工程分析，本项目设备清洗主要为罐装机进行消毒杀菌后的清洗，先用碱性清洗剂对罐装机进行消毒杀菌，再用水对其冲洗，清洗结束后用酸性清洗剂对罐装机残留的碱性物质进行中和，最后用水进行冲洗。该过程废水产生量为2142m3/a（7.14m3/d），根据物料平衡估算，该部分废水中主要污染物浓度分别为SS：100mg/L、：TN：20mg/L。 5）循环冷却水排水 根据工程分析，本项目循环冷却水排水量1200m3/a（4.0m3/d），根据同行业类比，该部分废水中主要污染物浓度分别为CODCr：60mg/L、BOD5：30mg/L。 6）食堂废水 根据工程分析，本项目食堂废水为129.60m3/a（0.43m3/d），根据同行业类比，该部分废水中主要污染物浓度分别为CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：200mg/L。 7）生活污水 根据水平衡，本项目生活污水量194.40m3/a（0.65m3/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 （2021年6月11日）中附表1生活污染源产排污系数手册中第一部分城镇生活源水污染物产生系数（四区），生活污水中主要污染物为pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5，产生浓度为pH6-9（无量纲）、COD为325mg/L、氨氮37.7mg/L、总磷4.28mg/L、总氮49.8mg/L。SS、BOD5类比城市生活污水产生浓度，SS156mg/L，BOD5300mg/L。 本项目废水各污染物产排情况见下表所示。 |
| --- | --- |

表4-9 本项目运营期水污染产排情况一览表 污染源 名称; 污染物; 污染物产生; 拟采取的治理措施; 污染物; 园区污水处理厂接管情况; 污染物排放. 废水产生量m3/d; 废水产生量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 接管标准mg/L; 接管量t/a; 排放标准mg/L; 排放量t/a. 凉白开纯净水生产废水; pH; 272.74; 81822; 6-9; --; 废水通过厂区总排口进入园区污水处理厂集中 处理; pH; 6-9; --; 6-9; --. CODCr; 60; 4.91; CODCr; 250; 0.62; 50; 0.123. BOD5; 40; 3.27; BOD5; 150; 0.37; 10; 0.025. SS; 100; 8.18; SS; 200; 0.49; 10; 0.025. NH3-N; 10; 0.82; NH3-N; 35; 0.09; 5; 0.012. 软化纯净水生产废水; pH; 275.00; 82500; 6-9; --; 动植物油; 100; 0.25; 1.0; 0.002. CODCr; 60; 4.95; TP; 8; 0.02; 0.5; 0.001. BOD5; 40; 3.30; TN; 70; 0.17; 15; 0.037. SS; 100; 8.25; /; /; /; /; /. NH3-N; 10; 0.83; /; /; /; /; /. 水处理工艺系统反冲洗废水; pH; 24.0; 7200; 6-9; --; /; /; /; /; /. CODCr; 60; 0.43; /; /; /; /; /. BOD5; 40; 0.29; /; /; /; /; /. SS; 100; 0.72; /; /; /; /; /. NH3-N; 10; 0.07; /; /; /; /; /. 设备清洗废水; pH; 7.14; 2142; 6-9; --; /; /; /; /; /. SS; 100; 0.21; /; /; /; /; /. TN; 20; 0.04; /; /; /; /; /. 循环冷却水排水; pH; 4.0; 1200; 6-9; --; /; /; /; /; /. CODCr; 60; 0.06; /; /; /; /; /. BOD5; 30; 0.03; /; /; /; /; /. 食堂 废水; pH; 0.43; 129.60; 6-9; --; 经隔油池预处理后，通过厂区总排口进入园区污水处理厂集中 处理; /; /; /; /; /. CODCr; 300; 0.04; /; /; /; /; /. BOD5; 150; 0.02; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.03; /; /; /; /; /. NH3-N; 35; 0.005; /; /; /; /; /. 动植物油; 200; 0.03; /; /; /; /; /. 生活 污水; pH; 0.65; 194.40; 6-9; --; 通过厂区总排口进入园区污水处理厂集中处理; /; /; /; /; /. CODCr; 325; 0.063; /; /; /; /; /. BOD5; 300; 0.058; /; /; /; /; /. SS; 156; 0.030; /; /; /; /; /. NH3-N; 37.7; 0.007; /; /; /; /; /. TP; 4.28; 0.001; /; /; /; /; /. TN; 49.8; 0.010; /; /; /; /; /.

注：本项目计算废水污染物排放量，废水量不包括制备软化纯净水和凉白开纯净水所产生的清净下水

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废水污染治理设施及达标分析 项目生活污水、经隔油池预处理后的食堂废水、生产废水一起由厂区总排口排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理后，流入新濉河。 项目全厂产生的废水各污染物排放可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及信息产业园污水处理厂接管标准，其中总磷、总氮指标参照执行GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准。故项目废水污染治理措施是可行的。 2.3污水处理依托可行性分析 （1）信息产业污水处理厂概况 企业所在地属于淮北相山经济开发区信息产业园，属于信息产业污水处理厂收水范围之内，总设计处理规模为2万m3/d，一期规模1万m3/d。目前已经处理6000m3/d，项目废水可以进入淮北信息产业污水处理厂处理。信息产业污水处理厂处理工艺如下： 图4-1 信息产业污水处理厂其他废水预处理工艺流程图 （2）接管可行性分析 企业位于信息产业园污水处理厂管网收水范围，企业全厂生活污水、经隔油池预处理的食堂废水、生产废水一起由厂区总排口排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行处理，企业各污染物均满足园区污水处理厂接管限值。其纳管排放不会对污水处理厂产生不利的冲击负荷，因此接管园区污水处理厂可行。 2.4废水排放监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 表4-10 废水排放监测计划一览表 ##### 排放口编号; ##### 排放口名称; ##### 监测内容; ##### 污染物名称; ##### 监测 ##### 设施; ##### 监测频次. ##### DW001; ##### 厂区总排口; ##### 流量、水质、 ##### 水温; ##### 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、 ##### 动植物油; ##### 自动; ##### 1次/ ##### 1半年. - 3、噪声污染源及防治措施分析 3.1噪声源强分析 本项目技改后运营期高噪声设备主要为吹瓶机、罐装机、喷码机、膜包机等设备，其噪声源等效声级在60~90dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、隔声、消声级加强管理等措施。本评价结合厂区总平面布置，以厂区西、南厂界交汇点为坐标原点（x=0，y=0，z=0），x轴正方向为正东方向，y轴正方向为正北方向。各噪声源的位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y范围坐标值，布置标高为相对原点处的标高。各种产噪设备噪声源强见下表。 |
| --- | --- |

表4-11  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制 措施 | 运行 时段 | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 | 建筑物外距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |  |  |  |
| 1 | DA005风机 | 1 | 315.47 | 160.64 | 1.2 | 90 | 对风机气流噪声设置消音器 | 24h | ≥10 | 80 | 10 |
| 2 | DA006风机 | 1 | 316.53 | 164.57 | 1.2 | 90 | 对风机气流噪声设置消音器 | 24h | ≥10 | 80 | 10 |

表4-12  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制 措施 | 运行时段 | 距离室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 建筑物插入损失 | 建筑物外噪声 | 建筑物外距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产车间 | 吹瓶机 | 2 | 176.58 | 145.38 | 1.2 | 85 | 选用低噪声设备、减振、消声 | 24h | 3 | 75.5 | ≥10 | 65.5 | 10 |
| 2 |  | 罐装机 | 2 | 174.15 | 140.25 | 1.2 | 85 |  |  | 3 | 75.5 | ≥10 | 65.5 | 10 |
| 3 |  | 喷码机 | 2 | 162.55 | 142.38 | 1.2 | 70 |  |  | 3 | 60.5 | ≥10 | 50.5 | 10 |
| 4 |  | 贴标机 | 1 | 165.55 | 143.69 | 1.2 | 65 |  |  | 3 | 55.5 | ≥10 | 45.5 | 10 |
| 5 |  | 打检机 | 1 | 166.32 | 141.87 | 1.2 | 70 |  |  | 3 | 60.5 | ≥10 | 50.5 | 10 |
| 6 |  | 膜包机 | 2 | 174.78 | 144.21 | 1.2 | 70 |  |  | 3 | 60.5 | ≥10 | 50.5 | 10 |
| 7 |  | 码垛机 | 2 | 164.23 | 132.55 | 1.2 | 75 | 选用低噪声设备、减振、消声 | 24h | 3 | 65.5 | ≥10 | 55.5 | 10 |
| 8 |  | 碟片过滤器 | 1 | 167.47 | 135.68 | 1.2 | 75 |  |  | 3 | 65.5 | ≥10 | 55.5 | 10 |
| 9 |  | 超滤过滤器 | 1 | 168.98 | 138.41 | 1.2 | 75 |  |  | 3 | 65.5 | ≥10 | 55.5 | 10 |
| 10 |  | 臭氧发生器 | 3 | 167.74 | 134.22 | 1.2 | 75 |  |  | 3 | 65.5 | ≥10 | 55.5 | 10 |
| 1 | 注塑车间 | 注塑机 | 1 | 315.32 | 162.11 | 1.2 | 75 | 选用低噪声设备、减振、消声 | 24h | 3 | 65.5 | ≥10 | 55.5 | 10 |
| 3 |  | 干燥机 | 1 | 318.74 | 174.36 | 1.2 | 70 |  |  | 3 | 60.5 | ≥10 | 50.5 | 10 |
| 1 | 动力车间 | 高压空压机 | 1 | 326.88 | 186.34 | 1.2 | 85 | 选用低噪声设备、减振、消声 | 24h | 3 | 75.5 | ≥10 | 65.5 | 10 |
| 2 |  | 低压机 | 2 | 321.92 | 185.67 | 1.2 | 85 |  |  | 3 | 75.5 | ≥10 | 65.5 | 10 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ##### 3.2噪声防治措施 ##### 为确保项目运营期，厂界噪声达标排放，建设单位采用以下措施： ##### ①从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备； ##### ②合理布局，各高噪声设备采取相应的降噪、减振措施； ##### ③设备运行过程中避免设备空开、空转现象，重视日常维护、保养工作； ##### ④风机采用隔声罩隔声，对进出风口采取消声措施，并在风机与管道连接部分做软连接，管道采取包扎措施等； ##### ⑤项目邻近厂界处加强绿化，项目南侧设置隔离带。 ##### 3.3噪声影响预测 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收效应。 1）计算公式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中相关要求，对已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级或A声级按以下公式计算： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 根据噪声预测模式进行计算，厂界环境噪声的预测结果见下： 2）预测结果 运营期间，企业昼夜间进行生产活动，运营期噪声预测结果须考虑昼夜间，预测中同时考虑其他因素引起的衰减。预测结果见下表。 表4-13 项目运营期噪声预测结果一览表 测点 编号; 测点位置; 噪声贡献值（dB）; 评价标准（dB）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界北侧1m处; 59.5; 48.9; 65; 55; 达标; 达标. 2; 厂界西侧1m处; 51.2; 43.5; 65; 55; 达标; 达标. 3; 厂界南侧1m处; 52.1; 44.2; 65; 55; 达标; 达标. 4; 厂界东侧1m处; 56.7; 46.5; 65; 55; 达标; 达标. 预测结果表明，本项目建成后各主要噪声设备选取安装低噪设备、合理布局、设置基础减振、增设绿化带隔声、设置隔离带等降噪措施及距离衰减后对厂界的影响值均较小。运营期项目东、西、南、北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3.4环境噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界声环境监测计划见下表。 ##### 表4-14 噪声排放监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周外1m各一个监测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/ 季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008） 3类标准要求. 4、固体废物污染影响及防治措施 4.1固体废物污染源分析 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021年版）及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）对本项目工程分析产生的固废进行鉴别。本项目产生的固废主要包括废包装材料、不合格品、废矿物油、废矿物油桶、废过滤器、化学品库废物、生活垃圾、餐厨垃圾。 （1）废包装材料 本项目原辅料及产品的废包装材料属于一般工业固废，产生量约为1.0t/a，主要为废纸箱、废胶袋、废包装袋等。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：152-002-39，暂存一般固废间，定期外售综合利用。 （2）不合格品 本项目PET瓶坯生产会产生不合格品，产生量为5.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），该固废代码为：292-006-06，暂存一般固废间，定期外售综合利用。 （3）废矿物油、废矿物油桶 本项目生产设备需用矿物油（机油、液压油）进行使用及保养，会产生废矿物油及废矿物油桶，产生量分别为1.0t/a、0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），该废物类别分别为HW08、HW49，代码分别为：900-219-08、900-041-49，暂存危废间，委托有资质单位定期处理。 - 废过滤器、废活性炭、废反渗透膜 本项目水处理生产线中的活性炭、反渗透膜和过滤器均需要定期更换。其中，活性炭过滤一段时间后，在厂区内通过蒸汽进行再生，重复使用。使用一段时间后，再生后的活性炭吸附过滤效果变差，需要更换。根据建设单位提供的材料，活性炭通常每两年更换一次，每次10吨。则废活性炭产生量平均约为5.0t/a。根据建设单位提供的材料，反渗透膜使用寿命为5年，一条水处理生产线全部更换，约产生60根废反渗透膜，约0.002t/a。过滤器使用寿命约3-6个月。全部更换约产生100根废过滤器，约1.0t/a。水处理生产线更换产生的废活性炭、废反渗透膜和废过滤器属于一般固体废物，暂存一般固废间，分别由供应厂家进行回收。 （5）化学品库废物 本项目水处理生产线清洗消毒所使用的存放在化学品库的清洗剂、阻垢剂、润滑剂等，会产生废清洗剂包装桶、废阻垢剂包装桶、废润滑剂包装桶等。产生量为4.7t/a，暂存一般固废间，定期外售综合利用。 （6）生活垃圾 ##### 本项目新增员工为9人，员工每人每日排放生活垃圾按0.5 kg计，每年工作300天，则垃圾产生量约为1.35t/a，交由环卫部门清运。 - （7）餐厨垃圾 根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），人均餐饮垃圾日产生量基数取0.05kg/人·次，食堂日接待人数18人，则项目食堂餐厨垃圾产生量为0.9kg/d，0.27t/a。经餐厨垃圾专用收集容器收集后，定期交由环卫部门进行处理。 （8）检验室废物 本项目实施后，pH值、色度、浊度、电导率等检测依托现有仪器，不会新增检验室废物产生量，检验室固废及废液等已经在现有工程统计。 4.2固体废物处置利用情况 本项目固体废物利用处置方式见下表。 表4-15 项目副产物产生情况及副产物属性判定表（固体废物属性）汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量 (t/a); 种类判定. 固体 废物; 副产品; 种类判定. 1; 废包装 材料; 原料拆包、产品包装; 固态; 废纸、塑料; 1.0; √; —; 《固体废物鉴别 标准通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格品; 检测; 固态; 塑料; 5.2; √; —. 3; 废矿物油; 设备保养; 液态; 基础油、 添加剂; 1.0; √; —. 4; 废矿物油桶; 设备保养; 固态; 金属; 0.2; √; —. 5; 废过滤器; 水处理; 固态; /; 1.0; √; —. 6; 废活性炭; 水处理; 水处理; /; 5.0; √; —. 7; 废反渗透膜; 水处理; 水处理; /; 0.002; √; —. 8; 化学品库 废物; 生产线 清洗; 固态; /; 4.7; √; —. 9; 生活垃圾; 员工; 固态; 废纸、塑料等; 1.35; √; —. 10; 餐厨垃圾; 餐饮; /; /; 0.27; √; —. 4.3固体废物环境影响分析 本项目固体废物利用和处置方式见下表。 表4-16 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废包装材料; 原料拆包、产品包装; 一般固废; 152-002-39; 1.0; 暂存一般固废间，定期外售综合利用. 2; 废过滤器; 水处理; /; 1.0; 供应厂家回收. 3; 废活性炭; 水处理; /; 5.0. 4; 废反渗透膜; 水处理; /; 0.002. 5; 餐厨垃圾; 餐饮; /; 0.27; 环卫部门清运. 6; 化学品库废物; 设备清洗; /; 4.7; 暂存一般固废间，定期外售综合利用. 7; 不合格品; 检测; 292-006-06; 5.2; 暂存一般固废间，定期外售综合利用. 8; 生活垃圾; 员工; /; 1.35; 环卫部门清运. 9; 废矿物油; 设备运行 保养; 危废; 900-219-08; 1.0; 暂存危废间，委托有资质单位处理. 10; 废矿物油桶; 设备运行 保养; 900-041-49; 0.2. 采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行，不会对周围的环境产生影响。 4.4固体废物污染防治措施及达标分析 （1）一般固废要求 一般工业固废的暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2020) 要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危废要求 危险废物设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。 ①库房内部应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； ②地面防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-1cm/s； ③暂存区外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息； ④合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。 （3）环境影响分析 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成环境影响进行分析： ①固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响； ②固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏的，对环境影响较小； ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小； ④固废通过环卫清运、委托有资质单位处置方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 5.土壤、地下水污染影响及防治措施 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十、酒、饮料和精制茶制造业15-22饮料制造152其他类别，及二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292中的塑料包装箱及容器制造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。综上所述，本项目无需做地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》，本项目属于附录A中的“其他行业”中的“全部”类别，因此土壤评价类别为IV类，本项目无需开展土壤环境影响评价。 根据本项目工程特点，土壤和地下水的污染源主要是隔油池防渗措施不到位，从而导致有害物质渗透到土壤和地下水。为了有效防止上述事故的出现，本项目采取以下污染防治措施： ①从源头上控制对地下水的污染，实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 ②各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 根据防渗技术要求，将污染区分为一般防渗区和重点防渗区，防渗分区一览表见下表。 表4-17 项目防渗分区一览表 防渗分区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 生产车间、一般固废暂存间; 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610 2016）执行，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；. 重点防渗区; 隔油池、危废间; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，渗透系数应小于10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于10-1cm/s. 6.生态污染影响及防治措施 本项目位于淮北市相山经济开发区凤冠路20号，项目建设利用已建好的厂房，为工业用地。不在国家级生态红线和安徽省生态管控区域范围内，不需要设置生态保护措施。 7.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 8.环境风险分析 - 环境风险评价是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 ①环境风险调查 本项目使用的原辅材料主要为自来水、PET塑料粒子等；厂内废水主要为生产废水和生活污水，根据废水源强分析可知，厂内废水COD浓度小于10000mg/L，NH3-N浓度小于2000mg/L；涉及的固液体废物为废包装材料、餐厨垃圾、化学品库废物、不合格品、废滤袋、废活性炭、废矿物油、桶和生活垃圾。 根据《危险化学品目录》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界值表，本项目涉及的危险物质为废矿物油。 废矿物油暂存于危废暂存间，最大存量约1.0t。本项目主要危险物质数量及分布情况详见下表。 表4-18 企业涉及的危险物质情况一览表 物质名称; 厂区最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值; 贮存位置. 废矿物油; 1.0; 2500; 0.0004; 危废暂存间. 合计; 0.0004; /. ②环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2， …，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2， …，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上分析，本项目Q值为0.0004，小于1，故环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 由上表可知，拟建项目Q值小于1，其项目环境风险潜势为I级，依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）中的要求，本项目仅展开简单分析。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. （2）环境风险识别及分析 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括生产设施风险识别以及生产过程中物质风险识别。本项目运营期环境风险识别结果见下表。 表4-20 环境风险识别一览表 危险 单元; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 危废暂存间; 废矿物油; 盛装容器破损导致泄漏; 存装废矿物油的装置破损导致泄漏液体或火灾事故产生废气对环境空气产生不利影响; 下风向居民点、区域土壤、地下水. （3）危废暂存库风险防范措施 本项目危废暂存库存放有废矿物油，采用桶装存放，因此建设单位应做到如下： ①桶装危废单层码放，禁止多层堆叠。 ②危废暂存库地面、裙角等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，并设置导流沟和集液池（不小于0.5m3）。 ③危废暂存库安排专人管理，并记录台账。 ④加强危废的转运管理，避免转移过程出现倾倒。 （4）环境风险简单分析 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 今麦郎饮品（淮北）有限公司今麦郎软化纯净水生产技术改造升级项目. 建设地点; 安徽省淮北市相山经济开发区凤冠路20号. 地理坐标; 经度; 116°44′34.339″; 纬度; 33°59′58.386″. 主要风险物质及分布; 废矿物油暂存在危废暂存库. 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、 地下水等）; 危废暂存库：存装危险废物的装置破损导致液体泄漏或火灾事故产生废气对环境空气产生不利影响. 风险防范措施 要求; 危废暂存库内设置导流沟和集液池（不小于0.5m3）. 填表说明：环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源) | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004 | 油烟 | 由集油烟罩收集，经油烟净化器处理后通过1根20m高排气筒（DA004）排放 | - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值 |
|  | DA005 | 非甲烷 总烃 | 在注塑机出料口上方设置集气罩，收集后进入1套催化燃烧装置，处理后由1根20m高排气筒（DA005）排放 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及表 - 9中标准 |
|  | DA006 | 非甲烷 总烃 | 在吹瓶机出料口上方设置集气罩，收集后进入1套催化燃烧装置，处理后由1根20m高排气筒（DA006）排放 | - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及表 - 9中标准 |
|  | 生产车间/注塑 | 非甲烷 总烃 | 加强车间密闭，屋顶抽排风 | - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生产废水、 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总氮、总磷 | 生活污水经市政污水管网排入园区污水处理厂，食堂废水经隔油池处理后经市政污水管网排入园区污水处理厂；生产废水通过市政污水管网排入园区污水处理厂 | 信息产业园污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，设减振垫及减振基础，加装消声措施等 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、化学品库废物、不合格品暂存后，外售综合利用，废矿物油、废矿物油桶暂存危废间交由有资质的单位处理处置，废过滤器、废活性炭、废反渗透膜由供应厂家回收处理，生活垃圾、餐厨垃圾由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 地下水及土壤 污染防治措施 | 隔油池、危废间为重点防渗区，基础防渗层为黏土层时，其厚度应达1m以上，K<10-7cm/s；基础防渗层亦可用厚度2mm以上的高密度聚乙烯和其他人工防渗材料组成，K≤10-1cm/s，一般固废暂存间、生产车间为一般防渗区，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | 危废暂存库内设置导流沟和集液池（不小于0.5m3） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理和环境监测 建设项目的环境管理工作应由专人负责，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受生态环境分局在具体业务上给予技术指导。环境管理机构主要职责如下： (1)根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传； (2)负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门； (3)协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施； (4)负责制定和实施公司的年度环保培训计划； (5)负责公司内外部的环境工作信息交流； (6)监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率； (7)监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生； (8)负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估； (9)负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施； (10)负责公司环境监测技术数据统计管理； (11)负责全公司环保管理工作的监督和检查；组织实施全公司环境年度评审工作； (12)负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。制定监测方案：排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。 新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。改、扩建排污单位需加大巡检力度，排除一切不利因素。 排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，今麦郎饮品（淮北）有限公司今麦郎软化纯净水生产线技术改造升级项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合当地规划要求。项目所在区域大气环境一般，地表水以及声环境质量现状良好；在优化的污染防治措施实施后，本项目废水、废气和噪声均可稳定达标排放，固废可得到妥善处置，项目排放的各种污染物对环境的影响程度和范围均较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

本报告表应附以下附件、附图： 附表 建设项目污染物排放量汇总表 附件 - 环评委托书 - 项目备案表 - 营业执照 - 附件4 声明确认单 附件5 项目以前环评批复 附图 - 项目地理位置图 - 项目周边概况图 - 项目厂区平面布置及车间功能分区示意图 - 环境保护目标分布图 - 项目区生态红线图 附图6 开发区规划布局图 附图7 项目分区防渗图 附图8 项目雨污管线分流图 附图9 项目与淮北市大气环境管控分区关系图 附图10 项目与淮北市水环境管控分区关系图 附图11 开发区土地利用规划图

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0.01395 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01495 | +0.001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.183 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.623 | +0.44 |
| 废水 | CODCr | 0.53 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.653 | +0.123 |
|  | NH3-N | 0.053 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.065 | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 6.4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 11.6 | +5.2 |
|  | 废包装材料 | 2.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | +1.0 |
|  | 化学品库废物 | 5.2 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 9.9 | +4.7 |
|  | 废过滤器 | 2.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.0 | +1.0 |
|  | 废活性炭（水处理） | 10 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 15.0 | +5.0 |
|  | 废反渗透膜 | 0.005 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | +0.002 |
|  | 废过滤棉 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | +0.0 |
|  | 废叉车电池 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | +0.0 |
|  | 废矿物油 | 4.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 5.0 | +1.0 |
|  | 废矿物油桶 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.2 | +0.0 |
|  | 废油墨瓶 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.001 | +0.0 |
|  | 废试剂瓶 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.001 | +0.0 |
|  | 废液 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | +0.0 |
|  | 废油漆桶 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.5 | +0.0 |
|  | 餐厨垃圾 | 1.79 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.06 | +0.27 |
|  | 生活垃圾 | 17.85 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 19.2 | +1.35 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a