建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：淮北市相山区福贝宠物诊所项目       
建设单位（盖章）： 淮北市相山区福贝宠物诊所  
编制日期：            2024年11月            
中华人民共和国生态环境部制

目 录

1一、建设项目基本情况


9二、建设项目工程分析


18三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


24四、主要环境影响和保护措施


五、环境保护措施监督检查清单
41
六、结论
43
附表：44建设项目污染物排放量汇总表





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淮北市相山区福贝宠物诊所

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	刘宝财
	联系方式
	15212639086

	建设地点
	安徽省淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室

	地理坐标
	（东经 116度47分44.208秒，北纬33度57分47.882秒）

	国民经济行业类别
	O8222 宠物医院服务
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业，123、动物医院设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	13.5

	环保投资占比（%）
	16.9
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否：
(是：淮环相山限改字〔2024〕004号
	用地（用海）
面积（m2）
	80

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《淮北市城市总体规划（2016-2040年）》

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划范围：
本次规划分为市域、城市规划区、城区（城市开发边界内）三个空间层次。市域：淮北市行政辖区，包括3个区、1个县和18个镇，总面积2741平方公里。城市规划区：淮北市辖相山、杜集、烈山三区行政管辖范围，总面积760平方公里。城区（城市开发边界内）：东至东外环路；西至101省道、相凤路、淮海西路、相山区区界；北至北外环路；南至新濉河、五宋路。总面积263.5平方公里，其中城区城市建设用地130平方公里。
（2）规划区规划：
1、生态保护红线
生态红线管控区包含龙脊山风景区、相山风景区、南湖、华家湖、华家山等重要区域，实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发建设活动。
2、永久基本农田
严禁进行村镇建设、采矿、挖土挖沙等一切非农活动，如遇交通、水利等区域建设项目必须占用基本农田的，则要根据相关法律法规进行严格的审查和报批。
3、城市开发边界
东至东外环路，西至101省道、相凤路、淮海西路、相山区区界，北至北外环路，南至新濉河、五宋路，面积约263.5平方公里。
城市建设活动严格控制在城市开发边界范围线以内，禁止在城市开发边界以外的城市开发建设活动。对确需建设的重大公益性基础设施项目选址位于城市开发边界范围线以外的，应严格控制，经论证后，按法定程序审批。


	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于O8222宠物医院服务，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。
2.选址合理性分析

2.1用地符合性

本项目用地不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。因此，项目符合国家土地政策。
根据附件4 房屋租赁协议可知，项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，用地性质为商业用地，不占用基本农业用地和林地，符合城市规划要求，选址合理。

2.2周边环境符合性

本项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室104室，为商住混合楼，项目区上层为住宅，东侧为中央花城南区，南侧统建小区21栋，西侧为统建小区其他栋楼层，北侧隔惠苑路为中央花城北区。

项目生活污水经化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备（位于一层化验室，处理工艺为“滤网过滤+臭氧消毒”，设计处理能力0.6m3/d，有效容积0.6m3）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与生活污水一同接入市政污水管网，进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河；废气：日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。固废：动物废毛消毒后与生活垃圾一并委托环卫部门清运处理，日产日清；动物粪喷洒消毒剂后袋装收集处理后，由市政环卫部门统一清运；医疗废物暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置；动物尸体器官、组织等交由有处理资质的公司在动物防疫监督机构的监督下进行无害化处理；危废贮存库位于项目区二层中央过道南侧，建筑面积2m2。
因此，项目的建设不会改变当地环境质量功能级别；项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标。

综上，本企业的建设与周边环境具有较好的相容性，项目对外环境影响较小，不会降低所在区域的环境功能级别，其选址从环境保护的角度而言是适宜的。

3.与淮北市“三线一单”符合性分析

为了更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”等“强化‘三线一单’约束作用、建立‘三挂钩’机制”的要求，项目与淮北市“三线一单”的符合性分析如下。

2020年6月，安徽省人民政府发布了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，要求各市在全省环境管控单元划定成果和生态环境总体管控要求的框架下，结合区域发展定位、空间发展和保护格局，进一步细化本地区“三线一单”生态环境分区管控体系。

（1）生态保护红线 

项目选址位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，根据安徽省“三线一单”公众服务平台，生态环境分区管控单元编码为：ZH34060320275，属于沿淮绿色生态廊道区-重点管控单元16，项目建设符合其污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求。具体见附图5（淮北市生态红线图）。综上，项目选址符合生态保护红线要求。
表1-1  本项目与生态分区管控要求相符性一览表

管控单元分类

分区管控要求
协调性分析

生态保护红线

依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。对生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。

本项目位于淮北市相山区，结合现场勘查，本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目选址不占用生态保护红线。

一般生态空间

对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。

本项目位于淮北市相山区，项目选址不占用一般生态空间。
因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。
（2）与环境质量底线及环境分区管控

1）环境质量底线

① 根据《2023年度淮北市生态环境状况公报》显示，项目区域SO2、NO2、PM10年平均浓度及CO日均值第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5年均浓度和O3日最大8小时平均值第90百分位数均超过二级标准要求。因此，项目所在区域属于环境空气属于不达标区。

② 根据《安徽淮北相山经济开发区环境影响区域评估+环境标准报告》，地表水萧濉新河及老濉河各水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ标准要求。本项目废水主要为职工生活污水、医疗废水，排放量较小，本项目建成后对区域地表水体影响小。
本项目通过采取相应的废气、废水、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，运营期项目北侧边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4a类标准，其余边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类。废水：本次项目生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理达到淮北市排水有限责任公司及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程。废气：日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。

综上所述，项目的建设符合环境质量底线要求。

2）水环境分区管控

对照淮北市水环境分区管控图，项目位于城镇生活污染重点管控区（附图7 项目与水环境分区管控位置关系图）。具体管理要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮北市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。

项目不直接向地表水体排放废水，本次项目生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理达到淮北市排水有限责任公司及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程。对区域环境影响较小。项目建设能够满足水环境重点管控区的管控要求。

3）大气环境分区管控

对照淮北市大气管控分区图，项目位于弱扩散重点管控区（附图6 项目与大气环境分区管控位置关系图）。具体管理要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

本项目日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。对区域环境影响较小，项目建设能够满足大气环境重点管控区的要求。

3）土壤环境分区管控

对照淮北市土壤管控分区图，项目位于一般管控区（附图8 项目与土壤环境分区管控位置关系图）。具体管理要求：现有法律法规和政策文件。

4）生态环境分区管控

根据《淮北市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，淮北市生态保护红线总面积为33.89km2，占全市国土总面积的1.24%，其中相山区生态保护红线总面积为10.67km2，占区域国土总面积的7.53%。本项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，对照淮北市生态保护红线图以及在安徽省“三线一单”公众平台查询，本项目所在环境管控单元编码为：ZH34060320275，涉及管控单元为重点管控单元，不涉及生态保护红线。

对照淮北市环境管控单元图。重点管控单元管控要求：对于重点管控单元，着重从现有源排放削减、新增源等量或倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求；从土地用途管控、环境基础设施布局优化、环境事故风险防控、有毒有害污染物和易燃易爆物质环境风险防控等方面提出环境风险防控要求；从水资源开发利用效率、地下水开采禁止或者限制要求，土地资源集约利用要求，能源利用效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求，并提出相关基础设施建设和管理的要求。

项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等，符合生态环境重点管控单元要求。

（3）资源利用上限
①资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目所用原材料均不属于致癌、致畸、致突变的“三致物质”和《剧毒化学品名录》中规定的剧毒物质，且运输方便，质量稳定，来源可靠，供应有保障。

根据2021年12月淮北市“三线一单”文件内容：

煤资源利用上限：本项目位于重点管控区，本项目不使用高污染能源，项目用电来自当地供电管网供电。

水资源利用上限：本项目位于一般管控区，本项目运营期用水来自当地供水管网供给，用水量较小。

②分区管控

项目位于淮北市相山区，对照《淮北市“三线一单”文本》，本项目所在地属于（煤炭）利用上线重点管控区；属于水资源利用一般管控区；土地资源一般防控区。

综上，项目运营期间不使用煤炭，且水、电等用量不会超过划定的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单
根据《安徽省国家重点生态功能区产业准入负面清单》及《安徽省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》，本项目不涉及其中禁止准入类和限制准入类项目，不属于安徽省产业准入负面清单范围类别。
4、与其他相关政策符合性分析

近年来，国家及地方相继出台了多个有关环境管理规划政策等，经汇总分析下项目与有关政策文件的相符性，详见下表。
表1-2  与相关环保政策相符性分析

文件名称

文件要求
本项目情况

符合性

《动物诊疗机构管理办法》2022年

有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定。

项目位于安徽省淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，营业面积160m2，所使用面积符合淮北市人民政府兽医主管部门的规定。
符合

动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于 200米。
项目周边为居民住宅。

符合

动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。
项目设有独立的出入口，不设在居民住宅楼内或者院内，不与同一建筑物的其他用户共用通道。

符合

具有布局合理的诊疗室、手术室、药 

房等设施。

项目设有诊疗室、手术室、药房等设施。
符合

具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规 
化验、污水处理等器械设备。
项目设有手术床、动物专用麻醉咽喉镜、全自动干式生化分析仪、全封闭式污水消毒池等器械设备。
符合

具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理。

项目设有规范的危险废物贮存间，运营后产生的危废委托专业处理机构处理。
符合

具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备

二层设置有隔离区，本诊所不接收染疫动物。
符合

具有 1 名以上取得执业兽医师资格证书的人员
设有3名执业兽医师资格证书的人员。
符合

具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度
具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。
符合

关于进一步规范医疗废物管理工作的通知

完善医疗卫生机构医疗废物分类管理。医疗卫生机构应当按照要求做好医疗废物的源头分类，规范医疗废物分类收集、运送、暂存、交接的方法和程序。要依据《医疗废物分类目录》制定具体的分类收集清单，实施相应的分类管理流程，重点加强感染性、损伤性、病理性医疗废物分类管理

建设有规范的危险废物贮存间，储存项目运行期间产生的危险废物、医疗废物等。
符合

医疗废物的包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。严 

格规范医疗废物暂存场所（设施）管理，不得露天存放，防止二次污染。

项目医疗废物包装后应当临时贮存在规定的收集容器内，收集容器不得露天存放，医疗废物的暂时贮存点须采取防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、 

防盗以及预防儿童接触等安全措施。

符合

要参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立医疗废物经营情况记录簿，定期向环保部门报告经营活动情况。医疗废物集中处置单位上门收取医疗废物时应当执行危险废物转移联单管理制度，做好医疗废物的种类、数量、交接时间、处置方法等情况的登记工作，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位应当按照《医疗废物管理条例》规定，采取有效的职业防护措施，配备数量充足的收集、转运周转设施和车辆，至少每两天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物。收运、处置等行为应当符合《医疗废物集中处置技术规范》等相关法规标准要求，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，防止医疗废物丢失、泄漏

医疗废物经营情况记录簿，规范危险废物管理台账，定期向环保部门报告经营活动情况。
符合

医疗卫生机构要积极开展培训，强化相关人员的法制意识、责任意识，提高规范管理医疗废物的能力。特别要加强对涉及医疗废物分类收集、转运、暂存、交接等工作人员的培训和管理，严格落实职业安全防护措施，定期进行健康检查。 

加强医院内部医务人员、管理人员等环保知识培训，强化相关人员的法制意识、责任意识，提高规范管理医疗废物的能力。
符合

《安徽省淮河流域水污染防治条例》(安徽省人民代表大会常务委员会公告

　第八号)
第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
项目行业类别为O8222 宠物医院服务，不属于淮河流域禁止及严格限制类的产业类型。
符合

第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
项目生活污水经化粪池预处理，医疗废水等通过小型污水处理设备处理后一起排入市政管网。通过履行本次环境影响评价手续，要求建设单位严格执行“三同时”制度。
新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：
（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；项目采用先进设备和工艺，生活污水接管市政污水管网。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

淮北市相山区福贝宠物诊所，位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，建筑面积为160平方米二层商铺，设置化验室、药房、接诊室、猫住院室、狗住院室、处理室、手术室等。配套设置前台接待区、客户休息区、办公室、会议室、隔离区、医疗固废暂存间、小型医疗污水处理设备等配套。人员不在店内食宿。建成后年新增宠物诊疗500只，绝育手术200只、腹腔手术50只、胸腔手术50只、疫苗接种400只、宠物寄养100只、日用品销售年销售量100。

2024年9月2日，淮北市相山区生态环境分局（淮环相山限改字[2024]004号）对本项目现场进行检查，现已建设1个诊室，1个化验室、1个手术室、1个隔离式、1个犬类住院部、1个猫类住院部：并配套安装1台血细胞分析仪、1台荧光分析仪、1台核酸分析仪、1个胸腔镜、1个内窥镜、1台心电监护仪、1台B超仪、1台呼吸麻醉机、1台X光机、1台生化分析仪、1台超声刀。责令我诊所立即停止建设及设备安装行为，并完善环评审批等相关手续。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“五十、社会事业与服务业”中“123、动物医院-设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”，需要编制环境影响报告表。
据此，建设单位委托南京泰坤环境检测有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。
2.主要建设内容

拟建项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1  拟建项目建设内容一览表

序号

项目

单项工程

名称

工程内容及规模

备注

1

主体工程

接待区

13.44 m2，位于一楼，接待顾客。
新建

前台

1 m2，位于一楼，前台咨询登记。
新建

诊室

18 m2，位于一楼，用于动物诊疗，接待能力500只/年。
已建
化验室

2.4 m2，位于一楼，用于化验，接待能力500只/年。
已建
猫住院

6.48 m2，位于二楼，用于猫住院，接待能力250只/年。
已建
犬住院

6.48 m2，二楼，用于犬住院，接待能力250只/年。
已建
隔离室

6.48 m2，二楼，用于动物隔离。
已建
隔离通道

2.7 m2，二楼，用于隔离。
新建

手术室

13.8 m2，二楼，手术能力300只/年。
已建
处理室
8m2，位于二楼，用于猫、狗术前等问题处理。
新建
2

辅助工程

洗衣机

1 m2，位于二楼，用于清洗衣物。
新建

3

储运工程

药房

3.84 m2，位于一楼，主要为药品储存，储存周期为一年，一次性储存量不超过30天用量。
新建

4

公用工程

供水

本工程水源依托当地市政给水管网直接供给。
依托现有

排水

接市政污水管网处理后依托淮北市排水有限责任公司处理。
供电

由市政统一供电，年用电量5万kW•h/a。
5

环保工程

废水

雨污分流，生活污水经化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备（位于一层化验室，处理工艺为“滤网过滤+臭氧消毒”，设计处理能力0.6m3/d，有效容积0.6m3）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后，与生活污水一同接入市政污水管网，进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。

新建

废气

日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。
新建

噪声治理

隔声、基础减振、消声等降噪措施。

新建

固体废物

动物废毛消毒后与生活垃圾一并委托环卫部门清运处理，日产日清；动物粪喷洒消毒剂后袋装收集处理后，由市政环卫部门统一清运；医疗废物暂存于危废贮存库，委托有资质单位处置；动物尸体器官、组织等交由有处理资质的公司在动物防疫监督机构的监督下进行无害化处理；危废贮存库位于项目区二层中央过道南侧，建筑面积2m2。
新建

地下水环境污染防治

药品间、医疗废物间、小型污水处理站等要求做到重点防渗，保证重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区采用防渗水泥硬化面，保证一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

新建

环境

风险

加强风险防范，加强生产管理；配药间、危废贮存间、小型污水处理站等采用重点防渗措施；药品间、医疗废物间、小型污水处理站加强安全防范措施；院区内配备完善的消防措施，制定完善消防安全管理制度，明确消防职责；储备应急物资，制定风险应急预案、定期演练。

新建

2.经营规模

项目建成后，主要经营规模见表2-2。

表2-2  主要经营规模一览表

项目名称

主要服务内容

接待能力（只/年）/销售量

许可项目

宠物诊疗

500

绝育手术

200

腹腔手术
50
胸腔手术
50
疫苗接种

400

一般项目

宠物寄养

100

日用品销售

100

3.主要原辅材料

该项目主要原辅材料见表2-3。

表2-3  主要原材料消耗一览表

序号

名称

组分/规格

用量

最大贮存量

存储位置

存储方式

1

阿莫西林克拉维酸钾

100片/盒

60盒

2盒

药房

常温

2

恩诺沙星片

10片/盒

90盒

50盒

3

氯化钠注射液

30瓶/箱

60箱

2箱

4

石淋通

24片/盒

210盒

7盒

5

葡萄糖注射液

30瓶/箱

30箱

2箱

6

美达加美洛昔康内服混悬液

10瓶/箱

32箱

1箱

7

欣必先麻杏石甘口服液

10支/盒

200 盒

10盒

8

硕腾多咪静注射液

1 瓶/盒

150盒

5盒

9

沛纷丙泊酚注射液

5 支/盒

55 盒

2盒

10

怡派宁异氟烷

1 瓶/盒

580盒

20 盒

11

阿莫西林克拉维酸钾

100 片/盒

65 盒

2盒

12

生理盐水（0.9%氯化钠溶液）
100mL/瓶

100 瓶

30 瓶

13

医用酒精（75%）
500mL/瓶

60瓶

10 瓶

14
带针缝合线

2/0、3/0、4/0

60盒

30盒

15
棉签

/

60包

30包

16
输液线

0.55#

25包

10包

17
针管

1.0ml/2.5ml/5.0ml/10ml

60盒

30盒

18
纱布块

10cm*10cm

60包

30包

能源消耗
1
电
万kW•h/a
5
市政供电
/
/
2
水
t/a
157.09

市政供水
/
/
4.原辅材料的理化性质
项目原料理化性质详见表2-4。
表2-4  拟建项目主要生产设备一览表

序号

名称

理化性质

毒理性

1

氯化钠

白色立方晶体或细小结晶粉末，味咸沸点：1413℃

相对密度（ 水=1）：2.165、熔点：801℃、溶解性：溶于水和甘油，难溶于乙醇。

LD50：无资料 

LC50：无资料。

2

医用酒精（75%）

闪点：12℃、沸点：78.3℃、饱和蒸气压：5.33kPa(19℃) 、相 对 密 度 ( 水=1)：0.79 

相 对 蒸 气 密 度(空气=1)：1.59 、熔点：-114.1℃，溶解性：可混溶于水、醚、氯仿、甘油等引燃温度：363℃、爆炸极限(V/V)：19.0~3.3%。

LD50：7060mg/kg 

（兔 经 口）、 

7430mg/kg（兔 经 

皮）LC50:37620mg/ 

m3，10h（大鼠吸 

入）。
5.主要生产设备

拟建项目主要生产设备见表2-5。

表2-5  拟建项目主要生产设备一览表

设备名称
设备型号
数量
位置
优宠DR数字成像
Gray-1
1台
化验室
宇龙防护围裙
1000*600
2件
化验室
宇龙防护围领
大领异型
2件
化验室
宇龙防护帽
通用
2件
化验室
普康全自动血细胞分析仪
PE-6800
1台
化验室
GlinX荧光分析仪
DOODX
1台
化验室
GlinX核酸分析仪
DOODX-1
1台
化验室
美国雅培血液分析仪
300-G
1台
化验室
输液泵
麦科田-01
3台
犬住院部
上海普佳犬猫笼
PJDY-02
2组
犬住院部
上海普佳犬猫笼
PJDY-01
2组
猫住院部
木夕呼吸麻醉机
MUX002
1台
手术室
唯能超声波
WN-008
1台
化验室
X光机
/
1台
化验室
台式电脑
台式
4台
前台，诊室，化验室
手术刀
/
3套
手术室
腹腔镜
/
1台
手术室
胸腔镜
/
1台
手术室
注：根据《射线装置分类表》，表中的 X 光机属于“Ⅲ类射线装置”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“使用Ⅲ类射线装置的”需办理环评登记表，因此，该类射线装置需另行办理相关登记手续，本次环评不包括辐射环境影响评价。
5.水平衡

项目用水主要为员工生活用水和医疗用水、清洁废水。

（1）员工生活用水

本项目员工3人，员工生活污水项目用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34-2019）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为0.15m3/d（40m3/a）。排水系数按80%计算，生活污水排放量约为0.12m3/d（32m3/a）。
（2）医疗用水

①宠物医疗用水

根据建设单位提供的资料，本项目化验检查项目主要包括血常规检验、血液生化检查、核酸检测、粪便检查、尿液检查、皮肤化验等常规检查（需进行复杂项目化验的宠物转至其他医院），化验过程中均使用一次性耗材，不涉及用水；化验仪器设备均使用外购试剂，不需要清洗，不涉及用水，无废水产生，废弃试剂作为医疗废物处置。本项目宠物诊疗、手术过程中均使用一次性耗材，不涉及用水，无废水产生，诊疗、手术废弃物作为医疗废物处置。
项目医疗用水主要产生于宠物手术前后的清洗环节，本项目每日接诊5例宠物手术量按1例/天计，手术用水按 20L/例·次计算，则医疗用水量为 0.02m3/d（5.34m3/a），排放系数按0.8计，医疗废水为 4.27m3/a。

②宠物美容洗澡用水

本项目宠物美容包括宠物洗澡、修剪等常规美容，不含毛发染色服务。宠物美容洗澡每天2只，参照《淮北市行业用水定额 》（DB3406/T 013—2023）中规定“理发室、美容院用水标准20-50升/人·次”，每只动物美容洗澡用水量取50L，年工作时间267天，本项日宠物美容洗澡用水量为 0.1m3/d，26.7m3/a。排放系数按0.8计，美容洗澡废水为 21.36m3/a。

③宠物住院用水

本项目设有病房可以接纳住院宠物，用水系数按 0.03m3/只·d，平均每只宠物住院3天，年住院宠物约 300例，则住院用水约45m3/a，排放系数按 0.8计，住院废水为 36m3/a。
④宠物寄养用水

本项目设有4只寄养用笼子，兼用作住院笼、寄养笼，全年工作267 天，用水系数按 0.05m3/只·d，寄养数量按3只计算，则寄养用水约 40.05m3/a，排放系数按0.8计，宠物寄养废水为32.04m3/a。

综上，本项目总用水量为157.09m3/a，废水产生量为 125.67m3/a。生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理达到淮北市排水有限责任公司及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。


[image: image4.png]



图2-1  全厂水平衡图单位：m3/a
6.公共设施

（1）供电：由相山区供电管网供给，年用电量为5万kW•h/a。
（2）供水：由相山区市政供水管网供给，年用水量为157.09t/a。
（3）排水：采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理后一起接入市政污水管网，进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。
7.劳动定员和工作制度

拟建项目劳动定员3人，常白班，每班工作8个小时，年工作日为267天。
8.总图布置
（1）项目周边概况

本项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室104室，为商住混合楼，项目区上层为住宅，东侧为中央花城南区，南侧统建小区21栋，西侧为统建小区其他栋楼层，北侧隔惠苑路为中央花城北区。

营运期主要污染因子为恶臭废气、医疗废水、生活污水和固体废物等，根据文本中的环境末端治理措施分析，项目固废、废水均能有效收集处理，可满足相关环保需求，对周围环境影响较小。因此，项目与周边环境相容，选址具有可行性。
（2）项目总平面布置

本项目共有2个经营层面，一层主要布置有前台、接诊室、化验室、药房；二层主要布置有猫住院室、犬住院室、隔离室、手术室、危废暂存间等。 
项目主要产生医疗废物的单元主要有诊室、化验室、手术室，医废间位于场地二层中央过道南侧，靠近医疗废物产生点，便于医疗废物及时收集贮存；污水处理器1台，位于一层化验室，远离人员、宠物活动区，布置合理。

综上，项目平面布置较合理。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

1.营运期工艺流程

营运期工艺流程图及产排污节点图见下图。

[image: image1.emf]住院用水

宠物医疗用水

美容用水

生活污水 化粪池

新鲜水

157.09

40

污水处理设施

寄养用水

21.36

4.27

36

32.04

32

26.7

5.34

45

40.05

8.01

9

1.07

5.34

8

淮北市排水

有限责任公

司处理

32

93.67 93.67

125.67


注：G1-动物臭气；N-动物叫声；S1-生活垃圾；S2-医疗废物；S3-动物粪便；S4-动物尸体；W1-生活污水；W2-医疗废水

图2-2  营运期工艺流程图及产排污节点图

动物诊疗流程说明：
（1） 接诊：顾客将受伤或生病的动物带入医院后，动物医生在诊室对动物进行诊疗，首先对生病的宠物进行一般性的检查，包括量体温、称体重等，必要时进行化验检查。本工序产生的污染物主要为动物活动产生的少量臭气 G1，废纱布、废注射器、废药品包装等诊疗废物 S2及动物吠叫的噪声N。

（2） 化验：顾客持化验通知单携带患病动物到化验室，医生利用常规仪器对宠物的血样、尿液、粪便等进行化验。根据检查及化验结果，仅需服药治疗的，配药后宠物即可离开，对于需要输液的，则留院输液并进一步观察。本工序产生的污染物主要为化验室化验产生的化验废物 S2。

（3）治疗：对于需要进一步治疗的，则制定方案并进行常规治疗或手术治疗，手术期间对动物进行呼吸麻醉，并使用相关器械设备进行动物相关手术，手术过程中在动物下面垫有纱布等吸附术中产生的血污。本工序产生的污染物主要为手术器械用纱布擦拭后清洗的医疗废水W2、治疗过程中产生的废纱布、废注射器、废药品包装及动物切除组织等医疗废物S2、动物粪便S3、少量因治疗无效而死亡的动物尸体S4。

（5） 住院、离场：动物进行手术治疗后进行住院观察，待达到出院条件后安排离场，动物住院期间定期对住院笼进行抹布擦拭、清洗。本工序产生的污染物主要为动物活动产生的少量臭气G、住院期间产生的医疗废水W2、动物粪便S3及动物吠叫的噪声N。
本项目主要污染工序见下表。

表2-6  项目生产线工艺产污节点

阶段

主要污染源

产污环节

污染因子

主要污染物

处理方式

运营期

废气

接诊、治疗、住院

动物气味G1

NH3、H2S

通风，喷洒除臭剂等

废水

员工办公生活

生活污水W1

CODCr、BOD5、SS、NH3-N

依托小区化粪池处理后，进入市政污水管网

化验、治疗

医疗废水W2

CODCr、BOD5、SS、大肠杆菌

通过小型污水处理器处理后，进入市政污水管网

固体

废物

员工生活

生活垃圾S1

生活垃圾
统一收集处理

接诊、化验、治疗、住院

医疗废物S2

废弃棉球、纱布、废弃医疗用品、废医疗器械、废弃血样、尿样、废弃药物

送至有资质单位处置

治疗、住院

动物粪便S3

宠物排泄物

喷洒消毒剂后袋装收集处理后，由市政环卫部门统一清运

治疗、住院

动物尸体S4

宠物尸体

送至有资质单位处置

噪声

接诊、治疗、住院

动物叫声N

噪声

减震、隔声



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，商铺租赁时为空置，2024年9月2日，淮北市相山区生态环境分局对本项目现场进行检查并出具淮环相山限改字[2024]004号文，要求本项目立即停止建设及设备安装行为，并完善环评审批等相关手续。现已停工，进行审批流程。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	大气环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）基本污染物数据采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。本次评价基本污染物环境质量现状数据引用淮北市生态环境局发布的《淮北市2023年度生态环境状况公报》，具体结果见下表：
表3-1  2023年淮北市区域空气环境质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率（%）
达标情况
分项
总体
PM2.5
年平均质量浓度
42μg/m3
35 μg/m3
120

超标
不达标
PM10
70μg/m3
70 μg/m3
100

达标
SO2
7μg/m3
60 μg/m3
11.67

达标
NO2
23μg/m3
40 μg/m3
57.5

达标
CO

日平均第95百分位数质量浓度
0.9mg/m3
4.0mg/m3
22.5
达标
O3
最大8h滑动平均第90百分位数质量浓度
166μg/m3
160μg/m3
103.75
超标
由上表可知，项目所在区域基本污染物 PM2.5与臭氧未能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目地为不达标区。

（2）特征因子

本项目氨、硫化氢引用《安徽淮北相山经济开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告书》中淮北禾美环保技术有限公司监测数据，监测时间为2021年11月8日~2021年11月14日。本项目引用G1后黄村监测点位监测数据，本项目距离G1点位约4882m；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目环境质量现状监测引用该项目现状监测数据是可行的。

①监测点位

表3-2  监测点位分布

序号

监测点位

方位

距离

1

G1后黄村
西北
4882m

[image: image2.png]



图3-1  监测点位图

②监测日期和监测单位

淮北禾美环保技术有限公司分别于2021年11月8日~2021年11月14日对项目区大气环境质量现状进行监测。

③监测因子

氨、硫化氢
④监测结果

监测数据如下：
表3-3  现状监测结果表
监测点位

监测项目

平均时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度范围（mg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
G1后黄村
氨

一次值
0.2
0.02~0.09
45.0
0
硫化氢

一次值
0.01
2×10-3~6×10-3
60.0
0
现状监测结果表明：氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度标准执行。
2.地表水质量现状

根据《淮北市2023年度生态环境状况公报》：2023年淮北市地表水四条主要河流 10个国控（省控）断面中，水质为工类的断面2个，占 20%，分别为濉河符离闸（出境）、河李大桥闸（出境）；水质为Ⅳ类的断面7个，占70%，分别为濉河后黄里（入境）、濉河淮纺闸、濉河黄桥闸、沱河肖家、沱河后常桥（出境）、浍河三姓楼（入境）、浍河东坪集（出境）；水质为V类的断面1个，占10%，为沱河小王桥（入境）。2023年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面（濉河、沱河、浍河、澥河）中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为 75%，沱河后常桥（出境）断面水质未达标。出境断面中，水质断面优良率达75%。

3.声环境质量现状
本项目属于声环境2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。
（1）监测点位、时间及频率

受淮北市相山区福贝宠物诊所委托，河南省德耳斯检测技术服务有限公司于2024年7月29日至2024年7月30日对淮北市相山区福贝宠物诊所的噪声进行了检测，昼夜各监测一次。
（2）监测结果与评价
表3-4  噪声监测结果表

日期
环境条件
2024.07.29
晴，风速：(1.2-1.3)m/s，温度：(27-35)℃，相对湿度：(65-66)%

2024.07.30
晴，风速：(1.2-1.3)m/s，温度：(28-36)℃，相对湿度：(65-66)%


2024.07.29

2024.07.30

昼间

夜间

昼间

夜间

N1厂界北侧

52.8
46.8
51.5
46.2
N2厂界南侧

51.9
47.2
52.1
47.7
N3（敏感点项目中央花城南区1栋外1m）

52.6
46.2
54.5
46.5
N4（敏感点项目统建小区21栋外1m）

54.3
48.4
53.2
46.3
监测布点图如下：

[image: image3.png].
+
®
8

G2
GiA

"y
Q@uznunz

| e °

w7





图3-1  监测布点图
由上表可知，项目厂界声环境现状监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域内声环境现状良好。

4、生态环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，本项目不新增用地且占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、地下水及土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)“地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”项目区域已落实防渗要求，对土壤、地下水环境无污染途径，因此无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

6、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

	环境

保护

目标
	通过现场踏勘，项目所在地周边无自然保护区、风景旅游点和森林等特殊环境保护目标，厂区范围内无古遗迹、古建筑、古碑刻等文物古迹遗存，也无当地县级及县级以上人民政府批准的文物保护单位。

1.大气环境

大气环境保护目标见下表3-5。

表3-5  项目大气环境保护目标列表

环境要素

名称

坐标

保护

对象

保护内容

（户数/人口）

环境功能区

相对厂址最近方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

大气环境
统建小区
0
-16
居民
1120户/4480人
《环境空气质量

标准》（GB3095

-2012）二类区

N
16
中央花城南区
39
0
居民
1200户/4800人
E
39
中央花城北区
0
52
居民

1200户/4800人

N
52
金色云天西苑
0
200
居民

960户/3840人

N
200
桓谭小区
-30
233
居民

320户/1280人

NW
234
国际商城
177
39
居民

2280户/9120人

NW
217
惠苑小区
-180
-150
居民

320户/1280人

SW
230
海容尚城
296
-6
居民

576户/2304人

SE
291
黎苑新村F组
240
-209
居民

480户/1920人

SE
319
黎苑小学
169
-397
学校
师生350人
SE
470
淮北市第十二中学
201
-489
学校
师生1100人
SE

552
淮北市水务局
0
-397

政府单位
100人
S
407
相山区文化旅游体育局
34
-352
政府单位
52人
SE
363
淮北市水利建筑设计勘测设计院
50
-397

政府单位
210人
SE
416
中泰国际花园
-202
-407
居民

240户/960人
SW
445
黎苑新村二期
0
0
居民

64户/2080人
/
/
云天之都北苑
290
398
居民

120户/480人
NE
491
大华现代城东区
-202
-13
居民

96户/384人
SW
203
蕙苑路商业街
223
33
商业街
50户/200人
NW
221
2.声环境

声环境保护目标见下表3-6。
表3-6  项目声环境保护目标列表

环境要素

名称

坐标

保护

对象

保护内容

（户数/人口）

环境功能区

相对厂址最近方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

声环境
中央花城南区
39
0
居民
1200户/4800人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

E
39
统建小区
0
-16
居民
1120户/4480人
N
16
3.地表水
表3-7  项目地表水保护目标列表

环境要素

坐标

保护

对象

保护内容

（户数/人口）

环境功能区

相对厂址最近方位

相对厂界最近距离/m

X

Y

地表水
/
/
河流
萧濉新河

GB3838-2002中Ⅲ类水体
W

3670

/
/
河流
老濉河
GB3838-2002中Ⅳ类水体
SW
3291
4.地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.生态环境

本项目属于商业用地，地表已经有建筑物，道路已硬化，区域内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气排放标准
项目营运过程无明显废气产生，暂存宠物产生的少量异味、废水处理设施产生的异味以及医疗废物暂存库产生的异味废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新、扩、改建项目厂界二级标准，具体标准见下表。
表3-8  废气污染物排放限值
污染物名称
周界监控点限值（mg/m3）

标准来源
臭气浓度
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新、扩、改建项目厂界二级标准
NH3
1.5
H2S

0.06
2.废水排放标准

生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理达到淮北市排水有限责任公司及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。具体标准见下表。

表3-9  废水污染物排放标准一览表   单位：mg/L（pH除外）

污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠杆菌

淮北市排水有限责任公司接管标准

6～9

400

-

180

45

-

《医疗机构水污染物排放 

标准》（GB18466-2005） 

预处理标准

6～9

250

100

60

/

5000个/升

3.噪声排放执行标准

运营期项目北侧边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中4a类标准，其余边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类，具体标准见下表：

表3-10  噪声排放执行标准
《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70

55

表3-11  运营期边界噪声排放标准单位：dB（A）

《社会生活环境噪声排放标准》

昼间

夜间

2类

60
50
4a类
70
55
4.固体废物执行标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物参照《医疗废物管理条例》（2011 年修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》管理、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；建设单位在营运过程中，若遇到宠物安乐死或不治身亡现象，依据农业部印发的《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农医发〔2005〕25 号）处置。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33 号），目前国家对化学需氧量 COD、氨氮 NH3-N、氮氧化物 NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。
根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：

废气：不需要申请总量指标。

废水：生活污水经化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理达标后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河，无需申请总量指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期
项目位于安徽省淮北市相山区相南街道相山路东惠苑路南1#104室，本项目主体施工已经完成，不涉及土建工程，本次环评不再进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气环境影响和保护措施

1.1废气源强核算及保护措施
本项目不设食堂，无油烟废气产生。主要设备为常用的医疗设备，设备无废气排放。项目废水处理采用臭氧消毒，无生化处理过程，臭气产生量非常小。项目运营过程中废气主要为生活垃圾、宠物粪便尿垫、猫砂、医疗废物、医疗废物暂存间和卫生间等产生的异味，不进行定量分析。
表4-1  本项目无组织废气排放基本信息一览表

序号

生产设施编号/无组织排放编号

产污环节

污染物种类

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

名称

浓度限值

（mg/Nm3）

 1

厂界

恶臭废气

NH3
小型污水处理、院区内恶臭废气等经过加强通风，减少对周围环境的影响

GB14554-1993

1.5

H2S

GB14554-1993

0.06

臭气浓度

GB14554-1993

20（无量纲）

1.2废气处理措施及可行性分析

项目加强卫生管理，对宠物粪便及尿液及时清理，并定期喷洒一次除臭剂做好室内卫生工作。项目诊疗废水、清洗废水产生量很少，废水采取滤网过滤+臭氧消毒处理，且污水处理设施采取密闭处理，臭气产生量小，再经定期喷洒除臭剂处理后对周边环境影响较小。医院设有医疗废物收集桶，每天清运两次至危废贮存库，上午、下午各一次，危废贮存库位于医院一层东南角。医疗废物收集后分别用密封袋、专用的锐器收集桶包装后分类存放，委托有相应医疗废物处置资质的单位处置，定期清运进行安全处置。危废贮存库为全密闭设置，仅入库、清运危废时会有少量异味逸散，通过定期喷洒除臭剂，可以有效减少异味逸散，对周围环境影响较小，故本项目产生的少量臭气不进行定量分析。
项目设置的一体化污水处理设备设置于单独的封闭式房间内，使用过程中为全封闭，设备使用完后及时消毒：医疗废物用专用垃圾桶收集喷洒消毒剂后暂存于医疗废物暂存间，在存储过程中会有少量异味气体产生，医疗废物委托有资质公司定期收运处置，其产生的异味量极少；本项目对产生的宠物粪便设置专门的排便盒、排尿盒，并采取干湿分离，尿垫、猫砂等带有异味的废物收集消毒后委托环卫部门日产日清；动物粪便喷洒消毒剂后袋装收集处理后，由市政环卫部门统一清运；另外，医院在医疗废物暂存间及项目一层、二层分别设置一个可移动式紫外线消毒灯，对医院内部产生的少量臭气进行消毒杀菌；卫生间使用卫可消毒液进行定期消毒，清洁后，通过采取摆放除臭剂，产生的臭味较小。
1.3自行监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地生态环境主管部门。
表4-2  废气监测要求表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行排放标准

废气

厂界四周
臭气浓度

一年一次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

NH3
H2S

废水环境影响和保护措施

2.1废水源强核算及保护措施
本项目雨污分流，产生的废水主要为诊疗废水、职工生活污水及保洁废水，总废水量为125.67m3/a。各类废水水量计算详见第二章节公用工程内容。

项目医疗废水产生污染因子包括 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群。

生活污水中各项污染物指标浓度取值范围为：pH：6.5~9(无量纲)、COD：250~400mg/L、BOD5：110-220mg/L、SS：100-200mg/L、NH3-H： 12-25mg/L。根据当地生活水平与类比资料，本项目生活污水中各类污染物浓度为 COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：20mg/L。

本项目医疗废水中各项污染物指标浓度取产污系数平均值为： pH： 6.5~9(无量纲)、COD：200mg/L、BOD5：90mg/L、SS：80mg/L、NH3-H： 10mg/L。
经计算，各污染物浓度及产排放情况详见表4-3（项目污水产生及处理后情况一览表）。
表4-3  项目污水产生及处理后情况一览表

污染源

污染物种类

污染物产生

污染物排放

废水

产生量m3/a

产生

浓度mg/L

产生量

t/a

废水

排放量

m3/a

排放

浓度mg/L

排放量

t/a

生活污水
COD
32
300

0.0096
32
250
0.008
NH3-N
20

0.00064
15
0.00048
BOD5
110

0.00352
100
0.0032
SS
150

0.006
120
0.0038
医疗废水等
COD
 93.67
200
0.0187
 93.67
100
0.0094
NH3-N
10

0.00094
10
0.00094
BOD5
90

0.0084
50
0.0047
SS
80
0.0074
30
0.0028
粪大肠杆菌
1.0×105个/L

/

1.0×102个/L

/

2.2废水处理措施及可行性分析

项目废水总排放量为125.67m3/a（0.47m3/d），生活污水经化粪池预处理、医疗废水经小型医疗污水处理设备（位于一层化验室，处理工艺为“滤网过滤+臭氧消毒”，设计处理能力0.6m3/d，有效容积0.6m3）处理后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。

2.3依托污水处理厂的可行性

淮北市排水有限责任公司概况：淮北市排水有限责任公司工程设计处理能力12×104m3/d，已经于2002年8月投入试运行，目前运转正常。位于安徽省淮北市相山区丁楼村西。处理工艺为：粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+二改良型氧化沟+二沉池+污泥浓缩脱水，废水经处理后达到《城镇排水公司污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，出水进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。

①废、污水接管的水量的可行性分析

淮北市排水有限责任公司日处理12万吨污水，采用卡鲁塞尔2000工艺，淮北市排水有限责任公司专业生产污水处理设备，污水处理，等配套设备。

淮北市排水有限责任公司目前污水处理规模7.4万m3/d，剩余污水处理规模4.6万m3/d，本项目废水排放量为0.47m3/d，占淮北市排水有限责任公司日处理量的0.00102%。项目建成后，淮北市排水有限责任公司完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击。可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。

②废、污水接管的水质可行性分析

为了确保污水处理厂废水能稳定达标，淮北市排水有限责任公司给出了接管标准。由工程分析可知，该项目经院内污水处理设施预处理后水质简单，水污染为常规因子。在总排口水质可以达到淮北市排水有限责任公司接管要求，不会对区域地表水环境产生不利影响，本项目废水水质不会对污水处理厂处理工艺造成冲击。

③废、污水接管的可行性分析

根据对淮北市排水有限责任公司的调查和分析，根据管网铺设范围，本项目处于其收水范围内，目前已接通，建设单位在项目竣工阶段将与淮北市排水有限责任公司签订污水委托处理合同。

④处理工艺可行性

淮北市排水有限责任公司目前总处理规模为12万m3/d，主要去除COD、BOD5、氨氮和总磷、石油类。本项目废水量小、水质简单，项目区的废水预处理效果完全在淮北市排水有限责任公司的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。

因此，本项目废水经院区化粪池预处理达到淮北市排水有限责任公司接管标准后，排入淮北市排水有限责任公司进一步处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河，对周边环境影响较小。

2.4自行监测要求
表4-4  本项目废水例行监测要求汇总表

项目

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

生活、医疗废水
DW001
COD

1次/年
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中
BOD5
1次/年
NH3-N

1次/年
SS
1次/年
粪大肠菌群

1次/年
本项目产生的废水主要为生活污水和医疗废水。本项目废水污染源源强核算结果汇总情况详见表4-5。

表4-5  本项目废水污染源源强核算结果汇总表

工序

污染源

类别

污染物种类

废水

量m3/a

污染物产生

治理设施

污染物排放

产生

浓度mg/L

产生量

t/a

治理

工艺

处理能力m3/d
治理效率%

是否为可行技术

排放

浓度mg/L

排放量

t/a

生活
生活污水
生活污水
COD
32
300

0.0096
生活污水经化粪池预处理后

5
17 
是

249
0.00798
NH3-N
20

0.00064
25 
15
0.00048
BOD5
110

0.00352
10 
99
0.0032
SS
150

0.006
20 
120
0.0038
 医院
 医疗废水

医疗废水
COD
93.67
200
0.0187
过滤、消毒处理
0.6
50 

是

100
0.00937
NH3-N
10

0.00094
/ 

10

0.00094
BOD5
90

0.0084
44
50.4
0.0047
SS
80
0.0074
63 

29.6
0.00277
粪大肠杆菌
3×108个/L

/
/
≤500MPN/L
/

/
综合废水
综合废水
COD
125.67
225
0.0283
化粪池、过滤+消毒处理
/
38.7
是
138
0.0174
NH3-N
12.8
0.00158
12.5
11.2
0.00142
BOD5
94.7
0.0119
33.6
62.9
0.0079
SS
106.6
0.0134
50.9
52.3
0.00657
粪大肠杆菌
3×108个/L
/
/
≤500MPN/L
/
表4-6  本项目废水排放信息汇总表

工序

污染源

类别

污染物

种类

排放方

式

排放去向

排放规律

排放口基本情况

排放标准

编号

名称

类型

地理坐标

院区

总污水
生活污水、医疗废水
COD、BOD5、
SS、NH3-N、粪大肠杆菌
间接排放
老濉河
间断
DW001
污水总排口
一般排放口
N116.795712
E33.963318
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中

3.噪声环境影响和保护措施
3.1噪声源强分析

本项目未设置高噪声设备，主要噪声来源是医院动物日常偶发噪声、空调外机和诊疗设备运行噪声，空调外机单台噪声在 60~65dB（A）之间，动物日常偶发噪声在65~70dB（A）之间。

项目设置独立的诊疗设备间，所使用的医疗设备建议采用低噪设备，并在设备基座安装减振垫。根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23~30dB（A）之间，减震器降噪效果在 5~25dB （A） 之间。项目噪声经过减振及降噪措施，加强设备的日常维护与保养，以及距离衰减作用后，项目噪声对周围敏感点的贡献值较小。

动物叫声虽然具有不定时性和突发性，但是也具有可控性。一般动物在饥饿或口渴以及人为骚扰的情况下易烦躁多动发出叫声，工作人员应合理喂食，避免动物因饥饿或口渴而发出叫声，并且有效控制动物的活动噪声；同时可将动物存放于室内最里侧房间。
主要噪声源强见下表：
表4-7  主要设备噪声源强

序号

设备

名称

数量（台/套）

声功率级dB（A）

声源控制措施

空间相对距离

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离

1
佳信汇雄DR数字成像
1台
50
基础减振、厂房隔声
6
15
1
E:5、S:8、

W:1、N:3
E:36、

S:31、

W:50、

N:40
昼
10
E:26、

S:21、

W:40、

N:30
/
2
迈瑞全自动血细胞分析仪
1台
60
12
17
1
E:4、S:7、

W:2、N:4
E:47、

S:43、

W:53、

N:47
昼

10
E:37、

S:33、

W:43、

N:37
/

3
GlinX荧光分析仪
1台
60
15
6
1
E:4、S:7、

W:2、N:4
E:47、

S:43、

W:53、

N:47
昼

10
E:37、

S:33、

W:43、

N:37
/

4
GlinX核酸分析仪
1台
60
6
7
1
E:4、S:7、

W:2、N:4
E:47、

S:43、

W:53、

N:47
昼

10
E:37、

S:33、

W:43、

N:37
/

5
美国雅培血液分析仪
1台
60
9
2
1
E:4、S:7、

W:2、N:4
E:47、

S:43、

W:53、

N:47
昼

10
E:37、

S:33、

W:43、

N:37
/

6
输液泵
3台
65
15
6
4
E:3、S:6、

W:3、N:5
E:55、

S:49、
W:55、
N:51
昼

10
E:45、

S:39、

W:45、

N:41
/

7
马特呼吸麻醉机
1台
50
12
15
4
E:3、S:6、

W:3、N:5
E:40、

S:34、

W:40、

N:36
昼

10
E:30、

S:24、

W:45、

N:41
/

8
唯能超声波
1台
65
5
5.5
1
E:3、S:6、

W:3、N:5
E:55、

S:49、

W:55、

N:51
昼

10
E:45、

S:39、

W:45、

N:41
/

9
X光机
1台
60
16
1.5
1
E:4、S:7、

W:2、N:4
E:47、

S:43、
W:53、

N:47
昼

10
E:37、

S:33、

W:43、

N:37
/

注：坐标原点选择项目中心点

本次噪声影响评价坐标系建立以本项目所在建筑物厂房西边界与南边界交汇点处为坐标原点（x=0.00，y=0.00，z=0.00）， x轴正向为正东向，y轴正向为正北向，z轴正方向为垂直向上向，由此得出各噪声源的位置坐标点，定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y，z范围坐标值。
（2）预测结果
表4-8  厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

时段

背景值dB(A)
贡献值dB(A)

预测值dB(A)
标准限值dB(A)

达标情况

N1厂界北侧

昼间

52.1

49.5
54.0
60

达标

夜间

46.5

/
/
/
/
N2厂界南侧

昼间

52.0

44.2
52.6
60

达标

夜间
47.4

/
/
/
/
N3（敏感点项目中央花城南区1栋外1m）

昼间

53.6

52.4
56.0
60

达标

夜间
46.4

/
/
/
/
N4（敏感点项目统建小区21栋外1m）

昼间

53.8

47.1
54.6
60

达标

夜间
47.4

/
/
/
/
注：本项目昼夜噪声各监测两天，背景值取两天均值来计算。

从上表可以看出，项目监测点声环境均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。因此，项目对周围声环境影响较小，不会对周边声环境造成明显不利影响。
为切实避免项目噪声尤其是宠物吠叫噪声对附近居民的影响，建设单位除严格按照本报告所列的隔声降噪措施外，还应做到①接诊宠物尤其是犬类，进入医院须立即佩戴宠物嘴套并进行安抚；②宠物住院需佩戴宠物嘴套，尽量不安排大型犬类住院；③加强管理，窗户采用双层隔声玻璃，营业时关闭门窗。
3.4监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，对建设项目厂界噪声定期进行监测，每季度开展一次。
项目所在地位于居民楼中间户，厂界东、西点位在居民家中，故选择三个点位进行监测。
表4-9  噪声污染源监测计划
监测点位

监测项目

监测频率

执行排放标准

厂界

N1厂界北侧
等效连续 A声级

每季一次
《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准
N2厂界南侧
《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准
N3（敏感点项目中央花城南区1栋外1m）
N4（敏感点项目统建小区21栋外1m）
4.固体废物环境影响和保护措施
4.1固废的产生及排放

该项目产生的固废主要为生活垃圾、医疗废物、一般固废、动物尸体以及废紫外线灯管。

（1）生活垃圾

项目定员3人，每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为0.40t/a：集中收集后交由环卫部门统一清运。

（2）医疗废物

①诊疗废物

诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，对照《国家危险废物名录》（2021 年版），废物类别为HW01，废物代码是841-005-01，属于危险废物，委托有专门资质的单位收集处理。主要包括废药剂瓶、废棉球、废纱布、废注射器废输液瓶、废包装材料、输液管，以及过期变质废药品等感染性、损伤性、药物性废物。废物产生量按每门诊病历0.2kg计算，预计总产生量为0.16t/a。

②化验废物

对动物确诊需在化验室进行化验，会产生化验废物，主要为废试纸条、废检测板、沾染动物血液的废试剂盘等，参考《博爱宠物医院项目竣工环境保护验收监测报告表》，博爱宠物医院项目服务规模为接诊量 1000 只次/年，该项目化验废物产生量约为0.05t/a。其项目服务能力与本项目类似，故具有可比性，经过类比，本项目化验废物产生量约为0.04t/a。项目化验废物暂存在危废贮存库并委托有资质单位进行处置。

③动物切除组织

本项目手术中会有少量动物切除组织产生，参考《博爱宠物医院项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目动物切除组织产生量约为0.03t/a，暂存于危废贮存库，并委托有资质单位进行处置。
（3）动物粪便
动物在住院与隔离过程中会有日常排泄物产生，动物粪便经化粪池处理后，进入市政污水管网。本项目动物粪便产生量按照 0.05kg/只次宠物进行计算，则粪便产生量约为0.04t/a。
（4）废紫外线灯管

本项目手术室内安装2根紫外线灯管，一年换一次，故废紫外线灯管年产生量约为2根。一根灯管重量为50g，则废紫外线灯管的产生量为0.0001t/a。废紫外线灯管含汞，属于危废，须定期交由有资质单位进行处置。

（5）动物尸体

宠物在医疗过程中会出现宠物死亡的情况，其产生量为0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021 年版），暂存于处置室中，之后联系宠物主人，依据《病死及死因不明动物处置办法》要求，交由有资质单位进行无害化处理。
根据《中华人民共和国动物防疫法》，对于病死动物尸体应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理；农业部印发的《农业农村部财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》 （农牧发〔2020〕6号） 也明确提出，动物卫生监督机构承担病死动物及动物产品无害化处理的监管责任；《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕125号）明确了病害动物无害化处理的技术要求。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》 （环办函〔2014〕789 号） ，不宜将动物尸体处置项目认定为危险废物集中处置项目，而是由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管。

固体废物产生处置情况见下表：

表4-10  固废产生情况表

序号

名称

特性

废物代码

产生量

处置方式

1

生活垃圾

一般固废

/

0.40t/a

每天由市政环卫部门统一清运

2
动物粪便

一般固废

900-999-99
0.04t/a

喷洒消毒剂后袋装收集处理后，由市政环卫部门统一清运

3

废紫外线灯管

危险废物

HW29900-023-29
0.0001t/a

定期交由有资质单位进行处置

4

动物尸体

危险废物

HW01841-003-01
0.1t/a

按《病死及死因不明动物处置办法》要求，交由有资质单位进行无害化处理

5

医疗废物

诊疗废物

危险废物

HW01841-005-01、

841-002-01、

841-002-01
0.16t/a

暂存在危废贮存库并委托有资质单位进行处置

6

化验废物

危险废物

HW01841-004-01
0.04t/a

7

动物切除组织

HW01841-003-01
0.03t/a

4.2环境管理要求

①一般固废的环境管理要求

a、设分类暂存，确保各类固废得到合理处置；
b、生活垃圾暂存于垃圾桶，动物类便应先消毒，每种固废收集过程中与其他废弃物、危险废物区别开来，标上标记，废物收集桶应有防渗、防漏、防腐措施；

c、一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置。

②危险废物的环境管理要求

项目就诊工作区内各个科室均设置医疗垃圾桶，用于盛装废注射器、废输液瓶、废棉球纱布、废试纸条、废药品等诊疗垃圾。环评要求设置一间危废贮存库（面积2m2，位于二层中央过道南侧）将收集的医疗废物暂存于危废贮存库，危废贮存库保持密闭，定期喷洒除臭剂根据医疗废物收集、转运和处置过程的环境管理要求，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，环评要求对产生的各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送与暂存，被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由有资质的单位统一处置。禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。

此外，要求院方按照相关规定要求做到以下几点：
医疗废物分类收集要求
医疗垃圾的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。
A、根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内：收集容器应符合规定要求盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识和中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
B、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。

C、各类医疗废物不能混合收集；有机、无机，液体、固体必须分开收集。D、在观察室、诊断室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶，针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。

E、医疗废物收集袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应当由专人密封清运至医疗废物暂存间。医疗废物收集袋口可用带子扎紧，禁止采用订书机之类的简易封口方式。综上所述，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生直接、明显的影响。
②医疗废物暂存要求

项目设置1处危废暂存间用于收集、暂存医疗废物。危险废物暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》相关要求进行建设，做好防风、防雨、防渗，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，设堵截泄漏的裙脚、地沟等设施。同时，要求医疗废物收集点应设专职管理人员防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗和预防儿童的安全措施；易于清洁和消毒；设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中“医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天”的规定要求，评价要求医疗垃圾尽可能做到“日产日清”的清运方式院内暂存时间不得超过2天。本项目医疗废物产生量约0.63kg/d，因此需要的最小贮存能力为1kg/d，项目设独立危废贮存库1间，面积2m2，贮存能力不低于100kg，完全能够满足需求。同时，根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关规定，评价要求院方应对医疗垃圾暂存设施进行消毒处理。
③医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

④医疗废物转运要求

本项目医疗废物的交接和运输时应填写《医疗废物运送登记卡》，一车一卡，实施危险废物转移联单管理制度。在医疗废物运送过程中不得丢弃、遗撒医疗废物，不得装载或混装其他货物和动植物。同时，医疗废物转运应当使用符合《医疗废物转运车技术要求》GB19217 的专用车辆。
⑤医疗废物处置要求

评价要求项目运营过程中产生的医疗废物必须交由有资质的单位进行统一处置。禁止提供或委托无资质的单位从事收集、运送、贮存和处置医疗废物的经营活动；禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置；禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物。

⑥动物尸体处置要求

针对动物尸体应按照《病死及死因不明动物处置办法（试行）》，交于相关单位无害化处理。若发现病死或死因不明动物时，应当立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作。所在地动物防疫监督机构接到报告后，应立即派员到现场作初步诊断分析，能确定死亡病因的，应按照国家相应动物疫病防治技术规范的规定进行处理：不能确定死亡病因的，当地动物防疫监督机构应立即采样送县级以上动物防疫监督机构确诊。动物尸体要在动物防疫监督机构的监督下进行深埋、化制、焚烧等无害化处理。

综上所述，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。
5.地下水及土壤环境影响和保护措施
本项目租赁现有商铺用于宠物服务，所有诊疗药物、器材、药品等存储均位于室内，现有地面为高强度混凝土层，正常情况下无地下水和土壤污染途径。项目危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 中防渗要求进行防渗，其他区域按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7进行分区防渗。本项目产生的危险废物均置于容器或包装物中，不直接与地面接触；污染物类型不涉及重金属及持久性有机物污染物。
表4-11  本项目场地防渗一览表

场区内建构筑物

污染控制难易程度

污染物类型

防渗分区

防渗技术要求

药品间、医疗废物间、小型污水处理站

难

其他类型

重点防渗区

基础必须防渗，防渗层等效为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
其他区域
难

其他类型

一般防渗区

应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能

办公区域

易

简单防渗区

一般地面硬化

在落实上述分区防渗措施后，本项目不会对区域土壤和地下水环境产生明显不良影响。
6.环境风险
6.1环境风险识别

本项目涉及的风险物质为酒精，危险物质存储量未超过临界量，故无须设置风险专项评价。
（1）风险源调查

经查询《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录表B表B.2、《化学品分类和标签规范第7部分：易燃》(GB30000.18-2013)及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)，本项目所使用的原辅材料中医用酒精属于风险物质。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录C，按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

项目涉及的危险化学品名称、临界量及实际量最大储存量见下表。
表4-12  风险物质使用量及临界量
危险物质
最大储存量t
临界量 t
q/Q

乙醇
0.003
500
0.000006

合计

0.000006

由上表2-3可知，本项目75%酒精最大储存量为5L，即乙醇最大储存量为3.75L，根据乙醇密度0.7893g/cm3，计算得出乙醇最大储存量 0.003t。
故 Q=0.000006<1，该项目环境风险潜势为I，风险评价只需进行简单分析。
6.2建设项目风险源识别
①废水事故排放：本项目诊疗废水清洗废水经滤网过滤+臭氧消毒处理后与生活污水一起依托小区现有化粪池处理达标后接入市政管网，不会存在未经处理直接进入地表水体的情况。
②医疗废物：诊疗废物、化验室废物等，若一旦出现处理不当，将威胁到周边环境及居民的身体健康。

③传染、疫情等卫生风险：对来就诊的动物进行检查，一旦发现动物传染病或疑似动物疫情的，及时按规定程序上报，不得接受传染病或疫情的动物。
④本项目酒精存放在处置区，属于可燃品，燃烧后伴随大量的CO产生，将威胁作业人员的生命安全，对周围环境产生影响。
6.3环境风险防范措施
（1）废水处理风险防范
本项目废水处理系统为医疗废水成套设备。主要配件均有备用件。如设备出现故障或出水水质不稳定需检修或更换处理设备。
（2）医疗废物管理
①定期认真组织学习《医疗废物管理条例》及相关文件，加大相关知识的宣传力度，并将有关法律法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。
②对产生的各类医疗废物进行分类管理、分类收集、运送与暂存，对医疗废物暂存区域地面和内墙均采取防渗措施，地面并做防腐处理。

③被医疗废物污染的物品或废弃的容器按照医疗废物进行处理，并及时将各种医疗废物交由有资质的单位统一处置。

④禁止露天存放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物、生活垃圾或向环境排放，或不按环保要求擅自进行处置。
（3）传染病、疫情等卫生风险措施

做好医院内部消毒、杀虫、灭鼠工作；对于患病宠物和可疑患病宠物应加强管理。要进行房舍隔离，严密消毒(用具、饲料等)。严格遵守《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《动物疫情报告管理办法》等法律法规，一旦发现宠物传染病或疑似宠物疫情的，及时按规定程序上报，不得接受患传染病或疫情的宠物。同时要采取应急措施控制疫情蔓延。
（4）化学品泄漏应急处理及应急措施

本项目医用酒精应根据性质分类存放，加强通风。本项目75%医用酒精为500mL，瓶装，且一次用量很少，不会发生大泄漏。当发生泄漏时应尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用沙土或其他不燃材料吸附或吸收；切断火源。医院内应设置干粉灭火器，一旦发生火灾及时使用灭火器灭火。

综上，本项目营运期间不存在较大风险源。只要医院加强管理，建立健全相应的风险防范措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，本项目环境风险可接受。

7.电磁辐射

项目设有的DR机等涉及辐射类的设备必须严格按照《中华人民共和国放射性污染防治法》及其他相关规定执行，落实辐射环境保护措施，并另行进行辐射环境影响评价并向主管环保部门申请审批。本报告表不涉及辐射的影响评价内容。
8.环保投资一览表
本次环保投资共计13.5万元，占项目总投资的 16.9%，具体见下表。
表4-13  环保投资一览表 

序号

类别

治理对象

环境保护措施
投资金额

1

废水
生活污水、医疗废水
生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。

3

2

废气
恶臭废气
日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。
2

3

噪声
设备噪声
室内布置、建筑隔声、减震隔声等。

1.5
4

固废
一般固废、危险废物
生活垃圾收集后外管交环卫部门处置，废包装材料、废实验试剂、实验废液（一次清洗）、废紫外灯管暂存危废间，委托有资质单位处置

3

5

地下水

一般防渗

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数

≤1.0x10-7 cm/s 

3

重点防渗
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数
≤1.0x10-7 cm/s

6

环境风险
配备应急物资、开展应急培训、应急演

练，药品库、危废间内应分别设置导流

沟和集液池。

1

7

合计
/

13.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	恶臭
	恶臭废气
	日常经营时关闭门窗，定期喷洒除臭剂、消毒剂；设置一套静音型新风系统，过滤净化室内臭气；污水处理设施和危废贮存库保持密闭，定期在周边喷洒除臭剂。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新、扩、改建项目厂界二级标准

	地表水

环境
	生活污水
	COD、NH3-N、BOD、SS
	生活污水依托小区化粪池预处理、医疗废水等经小型医疗污水处理设备处理后进入淮北市排水有限责任公司处理，达标后进入大唐虎山中水回用工程，剩余废水排入老濉河。
	淮北市排水有限责任公司及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准

	
	医疗废水
	COD、NH3-N、BOD、SS、粪大肠杆菌
	
	

	声环境
	医院内
	设备运行噪声
	室内布置、建筑隔声、减震隔声等
	南侧满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准，其他侧执行2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般废物：生产过程中产生的废包装袋，废毛发等分类收集；厂区设一般固废贮存区；生活垃圾：日产日清，交由环卫部门处置；危险废物：医疗固废等暂置危废暂存间，交由资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	均做硬化处理，做好各类设施及地面的防渗措施，做好“四防”措施；对项目内部排水系统以及排水管道均做防渗处理，并定期进行检漏监测及检修。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、疫病风险防范措施：日常疫情防范，针对宠物发病特点，凡进入隔离 室的人员，一律先经消毒、洗手方可入内。定期对项目区域进行消毒。发生疫情尽快扑灭。

2、废水处理设备泄漏风险防范措施：建设单位必须防止污水事故性外排。 安排专人定期对污水处理设施进行维修，确保其正常运行，严防污水事故 性排放；要求加强项目污水处理设施的日常管理工作，定期检查污水处理 设施内的药剂；在污水处理设施恢复使用后，建设单位应将医疗污水处理 设备内暂存的未经处理的污水有效处理，再达标外排。

3、强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐 患及时整改，将事故消灭在萌芽状态；建立健全安全、环境管理体系，一 旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。重点管理医疗废物贮存、转运过程中相关问题；加强安全、宠物以及各种情况的预防管理工作。

	其他环境

管理要求
	1、排放口规范化及信息公开化

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

2、排污许可衔接

本建设单位设立专人负责项目运营期的环境管理工作。根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017），本项目行业类别为：O8222 宠物医院服务；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）， 本项目不属于其中第1至107类行业，亦不涉及通用工序，故无需申领排污许可证或填报排污登记表。
3、竣工环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。




六、结论
	拟建项目符合国家产业政策；选址合理，符合区域规划发展要求，项目规划用地建设对拟建项目环境影响小；项目总体布局合理，功能设施配套齐全，项目建设产生的各类污染物在采取污染防治措施后可做到达标排放，对外环境的影响可以接受，环境功能区质量总体能够满足相应标准要求。项目建成后，将获得良好的社会效益和经济效益。在建设单位认真落实本次评价提出的各项环保措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度来看，项目的建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量（t/a）
	/
	/
	/
	41.6
	/
	41.6
	+41.6

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.0132
	/
	0.0132
	+0.0132

	
	BOD5（t/a）
	/
	/
	/
	0.0056
	/
	0.0056
	+0.0056

	
	SS（t/a）
	/
	/
	/
	0.00549
	/
	0.00549
	+0.00549

	
	NH3-H（t/a）
	/
	/
	/
	0.00092
	/
	0.00092
	+0.00092

	
	动物粪便（t/a）
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	
	动物尸体（t/a）
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	生活垃圾（t/a）
	/
	/
	/
	0.4
	/
	0.4
	+0.4

	危险废物
	诊疗废物（t/a）
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	化验废物（t/a）
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04

	
	废紫外线灯管（t/a）
	/
	/
	/
	0.0001
	/
	0.0001
	+0.0001

	
	宠物切除组织（t/a）
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.3
	+0.3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
G1、S2、W2





G1、S2、S3、S4、W2、N





G1、N、S2





宠物





治疗





离开





住院





接诊





化验





员工





办公生活





S1、W1





G1、S2、S3、S4、W2、N





采样点位





采样时间








PAGE  

_1234567890.vsd
住院用水


宠物医疗用水


美容用水


生活污水


化粪池


新鲜水157.09


40



