# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2.2万吨果蔬加工智慧工厂项目

建设单位（盖章）：淮北缘份多食品有限公司

编制日期：      2026年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2.2万吨果蔬加工智慧工厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2512-340603-04-01-684581 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 姚森 | 联系方式 | 13803988695 |
| 建设地点 |  | 安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：116度44分36.328秒，纬度：33度59分47.434秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业 15-26饮料制造 152* |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 安徽淮北相山经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 相经开备案〔2025〕46号 |
| 总投资（万元） |  | 30000 | 环保投资（万元） | 111 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.37 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 36035.61 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》表1-1 专项评价设置原则表可知，本项目无需设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 无需设置：项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无需设置：项目不涉及废水直接排放。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 无需设置：项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无需设置：项目不属于河道取水建设项目。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无需设置：项目不属于海洋工程建设项目. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划》（2024-2035年） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划（2024-2035）环境影响报告书》； 召集审查机关：安徽省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《安徽省生态环境厅关于印送《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划（2024-2035）环境影响报告书审查意见》的函》，皖环函[2024]1034号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划》（2024-2035年）相符性分析 根据《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划》（2024-2035年），本次调区后总面积为1502.09公顷，分为三个区块，其中区块一面积为786.11公顷，四至范围为：东至濉河北路，南至洪碱河，西至洪碱河，北至凤竹路、S411北270米；区块二面积为 656.70公顷，四至范围为：东至洪碱河，南至金桥家园，西至S411，北至凤竹路；区块三面积为 59.28公顷，四至范围为：东至梁钟路，南至237国道，西至园区西路，北至黄桃路。 功能定位：经开区规划围绕食品制造和信息两大主导产业，以战略新兴产业集聚化、平台化、头部化、数字化为方向，坚持建链、补链、延链、强链的思路，高水平谋划、高标准建设、高强度推进，近期争创省级战略性新兴产业基地，展望创建国家级战略性新兴产业集群，着力打造成为面向全国市场、具有重要影响力的战略新兴产业集聚区。 规划目标： 1、近期目标 质量效益实现新提升。高质量发展深入推进，亩均效益改革取得明显成效，“四化同步”取得重大进展，经开区规模能级稳步提升。到2025年，经开区经营（销售）收入达100亿元，亩均税收5万元/亩。 产业实力实现新跨越。产业基础高级化、产业链现代化深入推进，“本土培育、转型升级、重点招引、承接转移”推动主导产业实力明显提升。到2025年，经开区工业总产值45亿元。 科技能力实现新增长。“科创走廊”建设取得显著成效，创新平台能级提升，创新要素加速集聚，创新主体规模提升，创新成果加速涌现，聚焦主导产业的科创生态加快形成。到2025年，高新技术企业达18家，战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重达40%。 改革开放实现新进展。体制机制改革取得重大突破，营商环境持续优化，“扁平化、低成本、高效率”的运行机制基本形成。融入长三角一体化、淮海经济区等区域发展战略更加深入，开放型经济水平明显提升。到2025年，经开区进出口总额实现3亿美元。 2、远期目标 到2035年，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，高质量产业集群、高层次产创体系、高水平开放格局、高品质生活服务的“四高”图景如期如愿呈现，全面建成面向全国的战新产业集聚区、面向长三角的承接产业转移样板区、面向未来的生态工业园示范区，基本建成产城深度融合、产业更加高端、功能高度完备、生活高度宜居、生态绿色凸显的现代化新城，成功迈入国家级开发区行列。 主导产业：以绿色食品、信息产业等为主导产业。 本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造，位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，根据附图12 产业发展规划图可知，本项目位于食品产业园，果菜汁及果菜汁饮料制造属于食品行业一种，符合安徽淮北相山经济开发区规划目标要求。 2、规划环评符合性分析 根据《安徽省生态环境厅关于印送《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划（2024-2035）环境影响报告书审查意见》的函，皖环函[2024]1034号，本项目与之相符性分析见下表。 表1-2 本项目与皖环函[2024]1034号相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 1; （二）严守环境质量底线，保护区域生态环境质量。根据国家和我省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求、妥善解决区域现存生态环境问题、确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善，鉴于淮河流域水生态环境保护要求较高，开发区应审慎考虑并严格限制涉重金属产业发展规模及水污染物排放总量。; 本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，属于果菜汁及果菜汁饮料制造。项目污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放；项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂；项目产生的一般固废贮存于一般固废暂存间合理处置。; 符合. 2; （三）优化空间布局、加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合国家和省长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善调区规划，优化功能分区和空间布局; 本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，根据《安徽淮北相山经济开发区总体发展规划》（2024-2035年）以绿色食品制造和信息产业为主导产业。符合产业片区定位。; 符合. 3; 强化污染防治基础设施建设，明确园区集中供热和清洁能源替代方案，结合开发区供水、中水回用、管网及信息产业片区污水处理厂规划。结合区域地表水系及水环境质量现状，优化开发区排水规划。; 本项目新建项目，项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂。蒸汽由淮北致力新能源科技有限公司提供。; 符合. 4; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展。严格执行国家产业政策，加强对《淮河流域水污染防治暂行条例》限制和禁止项目的入园管控，严禁不符合条例的项目入园。; 本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造，符合入园要求。; 符合. 5; （六）提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升开发区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、固体废物（含危险废物）管理、环境风险防范等生态环境管理要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。; 本项目污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放；项目产生的一般固废贮存于一般固废暂存间合理处置。废润滑油、废油桶暂存在危废暂存间，定期交有资质单位处置。; 符合. 由上表中的分析可知，本项目符合安徽淮北相山经济开发区总体发展规划（2024-2035）环境影响报告书审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为C1523果菜汁及果菜汁饮料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品为果菜汁及果菜汁饮料不属于“淘汰类”、“限制类”，可视为允许类，安徽淮北相山经济开发区管理委员会于2025年12月12日同意本项目备案。本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目购买部分已存在的厂进行改建，部分厂房新建进行项目生产。根据附件4-6 土地证可知用地性质为工业用地/工业、交通、仓储，符合安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号相关规划。 项目不侵占基本农田，项目周边无风景名胜区及自然保护区，项目周边与周边居民均保持一定距离，且项目工艺较为简单，排放污染物在采取本报告提出的措施后，各项污染物均能满足达标排放要求，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，其选址及建设具有环境可行性。 综上，本项目选址符合要求。 （3）周边环境相容行分析 项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。本项目用地为工业用地，项目建设后不会改变用地类型。本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，项目北侧为中淮酒业、东侧为栖凤路，隔栖凤路为相西沟、南侧为安徽金富士食品有限公司、废旧厂房、西侧为安徽淮北相山经济开发区空地。项目周边均为食品企业，产生的废气不会对本项目造成影响；本项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造污水处理站产生的废气经处理后达标排放，同时不会对周边企业造成不利影响。因此项目与周边环境相容，选址符合要求。通过采取相应的环保措施，项目的运营对周边环境影响较小。 2、与淮河相关政策符合性分析 本项目的建设与《淮北市水污染防治工作方案》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符，具体的符合性分析见下表。 表1-3 与淮河相关政策相符性分析 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《淮北市水污染防治工作方案》（淮政〔2015〕65号）; 到2020年，沱河、澥河及淮水北调调水通道水体水质要全面达到Ⅲ类水质标准，浍河水体水质稳定达到Ⅳ类水质标准，濉河流域水体水质无劣Ⅴ类水质；南湖、东湖、中湖、相湖、乾隆湖及华家湖水体水质稳定达到Ⅲ类水质标准；城市建成区黑臭水体控制在10%以内，城市及濉溪县城集中式生活饮用水水源地水质达标率达到或优于Ⅲ类比例稳定达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。; 项目所在区域萧濉新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂，对萧濉新河水质影响小。; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会修订）; 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目为C1329果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造项目。; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。; 本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，项目选址符合城市总体规划，项目所在区属于淮河流域，距离萧濉新河最近距离约1130m。项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂，对区域地表水体影响小。; 符合. 第十六条 在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。; 项目实行雨污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂。; 符合. 第十九条 禁止下列行为： (一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； (二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； (三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； (四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； (五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； (六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； (七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； (八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； (九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； (十)法律、法规禁止的其他行为。; 项目建成后严格按照要求进行废气处理、废水处理及固废处置，严格按照相关法律、法规要求进行日常生产活动，本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与经过污水处理的生产废水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂，不会向水体直接排放废水。; 符合. 3、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）与安徽省生态红线区域环保规划的相符性 本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，用地类型属于工业用地，本项目厂界距离洪碱河最近距离约854m，距离萧濉新河最近距离约1130m，项目评价区域内无生态红线区域（详见附图5），项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 （2）与环境质量底线及环境分区管控 1）环境质量底线 ① 根据《淮北市2024年环境质量报告》，PM2.5、O3、PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准限值，因此，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 本项目涉及主要大气污染物为污水处理站恶臭。本环评要求污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放；本项目废气均采用可行性技术，本项目的建设对大气环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ② 根据《淮北市2024年环境质量公报》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与生产废水汇入自建污水处理站处理后进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂，最终排入老濉河。 ③土壤环境 本项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生影响。 本项目通过采取相应的废气、废水、噪声、固废治理措施，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；噪声预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求；本项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后与生产废水汇入自建污水处理站处理后进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂，最终排入老濉河。项目实施后通过采取相应的污染防治措施，各类废气、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低评价区域大气、地表水及声环境质量原有功能级别。 综上所述，项目的建设符合环境质量底线要求。 2）水环境分区管控 对照淮北市水环境分区管控图，项目位于工业污染重点管控区。具体管理要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮北市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 项目不直接向地表水体排放废水，本次项目生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入园区污水管网；对区域环境影响较小。项目建设能够满足水环境重点管控区的管控要求。见附图7淮北市水环境分区管控图。 3）大气环境分区管控 对照淮北市大气管控分区图，项目位于大气重点管控区（见附图6淮北市大气环境分区管控图）。具体管理要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本环评要求污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放，对区域环境影响较小，项目建设能够满足大气环境重点管控区的要求。 4）土壤环境分区管控 对照淮北市土壤管控分区图，项目位于一般管控区（附图11 宿州市土壤污染风险分区管控图）。具体管理要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《淮北市“十四五”土壤（地下水）和农村生态环境保护规划》等要求对一般管控区实施管控。 本项目所属区域属于土壤一般管控区；危废暂存间、污水处理站按要求做好重点防渗措施；一般工业固废暂存间、原料库、成品库做好一般防渗，其他区域采取水泥硬化地面，符合土壤环境一般管控区的相关管控要求。 5）生态环境分区管控 根据《淮北市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，淮北市生态保护红线总面积为33.89km2，占全市国土总面积的1.24%，其中相山区生态保护红线总面积为10.67km2，占区域国土总面积的7.53%。本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，对照淮北市生态保护红线图以及在安徽省“三线一单”公众平台查询，本项目所在环境管控单元编码为：ZH34060320275，涉及管控单元为重点管控单元（附图10），不涉及生态保护红线。 对照淮北市环境管控单元图，项目位于生态环境重点管控单元。重点管控单元管控要求：对于重点管控单元，着重从现有源排放削减、新增源等量或倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求；从土地用途管控、环境基础设施布局优化、环境事故风险防控、有毒有害污染物和易燃易爆物质环境风险防控等方面提出环境风险防控要求；从水资源开发利用效率、地下水开采禁止或者限制要求，土地资源集约利用要求，能源利用效率、禁燃区要求等方面提出资源开发效率要求，并提出相关基础设施建设和管理的要求。 项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等，符合生态环境重点管控单元要求。 （3）资源利用上线及自然资源开发分区管控 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目用水由市自来水公司进行统一供水；用电由园区供电管网所供给；用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。 （4）与生态环境准入清单相符性 对照《淮北市“三线一单”生态环境准入清单》（淮北市生态环境局，2023年9月）附件4-开发区（相山经济开发区）重点管控要求。 表1-4 与《淮北市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 序号; 产业定位; 产业准入要求; 本项目情况. 1; 开发区功能定位：以食品制造、信息产业为主，现代服务业集聚、宜业宜商宜居的产业主导型开发区。 规划功能结构为“一心、三轴、四区”。“一心”：即开发区商贸、管理综合服务中心，沿淮海西路与相凤路西北展开；“三轴”：即沿凤凰路展开的产业发展轴，沿淮海西路东西向展开的开发区主要发展轴和沿栖凤路展开的南北发展轴； “四区”：即西部产业区、北部产业区、南部生活区和创新创业中心。 主导产业：以食品制造和信息产业为主导产业。; 鼓励入园项目：（1）鼓励具有先进、科学、智慧化环境管理水平的，符合园区产业定位、行业准入条件的项目入区；（2）注重生产装置的规模效益，鼓励在园区内建设具有国际竞争力的符合。; 本项目属于C1329果菜汁及果菜汁饮料制造，属于园区内主导产业符合规划，且不在禁止发展和限制发展项目内。. 2; 限制发展项目：（1）加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）严格限制新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。（3）限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制高耗水、高污染行业发展。（4）根据《安徽省环保厅关于下达“十三五”重点行业的重点重金属排放控制量的函》，2020年淮北市重点行业的重点重金属排放量控制在1310公斤以内。根据淮北市环保局的要求，重金属主要控制铅、汞、铬、砷、镉五项指标，目前这五项已下发指标1100多公斤。相山经济开发区为了满足重金属排放总量控制的要求，在规划实施过程中，应该严格执行涉重金属产业准入和环境准入政策，优化产业布局，限值发展产生铅、汞、铬、砷、镉重金属的项目。对于涉重点重金属排放的新建项目，必须明确重金属污染物的排放量和来源。. 3; 禁止发展项目：禁止新建、扩建重污染企业. 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量经过治理后基本满足项目所在地环境功能区划要求，具有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 因此，本项目符合“三线一单”的管理要求。 （5）淮北相山经济开发区生态环境准入清单 表1-5 淮北相山经济开发区生态环境准入清单 管控类型; 清单要求; 准入内容. 产业定位; 信息产业细分方向; 印制电路板、智能终端、集成电路、虚拟现实（VR）等. 食品制造细分方向; 农产品精深加工、休闲食品、软饮料、乳制品、营养保健食品、食品添加剂和配料等. 限制引入; - 在信息产业园污水厂预处理工序完善前，不得引入涉及汞、铬、镉、铅、砷五大重金属产排的项目； - 涉及汞、铬、镉、铅、砷五大重金属排放的项目须在淮北市内申请总量平衡，获得排放总量后才能入驻。. 禁止引入; 禁止新建《产业结构调整指导目录（2024年版）》规定的限制类和淘汰类产业，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录（2024年版）》规定的淘汰类规模和生产工艺。. 禁止建设安徽省“两高”项目管理目录中项目. 禁止建设化工项目. 信息产业; 禁止引入涉及化工工艺的项目，如靶材、光刻胶生产中的部分工序. 食品产业; 禁止引入涉屠宰项目. 本项目主要产品为果菜汁及果菜汁饮料，属于“C1329果菜汁及果菜汁饮料制造”，不涉及化工工艺，不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》规定的限制类和淘汰类产业，符合淮北相山经济开发区生态环境准入清单。 4、其他相符性分析 - （1）与淮北市空气质量持续提升行动方案（淮政办秘〔2024〕8号）相符性分析 表1-6 与淮北市空气质量持续提升行动方案（淮政办秘〔2024〕8号）相符性分析 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性分析. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，采用清洁运输方式运输。严格火电、焦化行业监管，对火电、焦化、建材、水泥、化工、陶瓷等项目，实施清单管理、动态监控，严格落实省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，实施错峰生产和重污染天气应急管理措施；新建“两高”项目按照重污染天气A级绩效指标建设。; 本项目不属于两高项目，运输车辆采用国三及以上营运柴油货车。; 符合. 强化“散乱污”企业综合整治。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材（石料）加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑、散状物料堆场等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，建立动态管理台账，明确时限、责任、措施，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 本项目建成后建立动态管理台账，明确时限、责任、措施。; 相符. - （2）与安徽省空气质量持续改善行动方案的通知（皖政〔2024〕36号）相符性分析 表1-7 与安徽省空气质量持续改善行动方案的通知（皖政〔2024〕36号）相符性分析 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性分析. 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实 施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目使用蒸汽（园区供热）为生产线供热。; 符合. 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求， 原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式 核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于两高项目，本项目符合产业政策及规划环评要求。; 相符. （3）本项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月，淮环〔2022〕1号）的相符性分析 表1-8 项目与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 协同推进，持续改善环境空气质量。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善。; 本环评要求污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放。; 相符. 2; 推进移动源污染防治。推进重型柴油车远程排放在线监管，基本消除柴油货车和工程机械冒黑烟现象，基本完成非道路移动机械编码登记和上牌，推广使用新能源和清洁能源非道路移动机械。; 本项目原辅材料及产品运输不使用国Ⅳ以下车辆运输，环评要求使用符合污染控制要求的运输机械。; 相符. 3; 强化面源污染治理。加强施工扬尘综合治理，严格落实“六个百分之百”扬尘防控长效机制。; 本项目依托现有厂房进行改建并新建部分厂房，涉及土建后续严格按照“六个百分之百”执行。; 相符. 4; 加强固定源污染综合治理。深入开展锅炉综合整治，全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，持续开展燃气锅炉低氮改造和建成区生物质锅炉超低排放改造或淘汰。城市建成区原则上不再新建每小时65蒸吨以下的燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉完成超低排放改造，主要污染物排放达到超低排放标准要求，安装大气污染源自动监控设备，并与省、市生态环境部门联网。; 本项目不涉及锅炉使用，使用园区提供的蒸汽。; 相符. （4）与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性分析 表1-9 与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。; 本项目生产线使用电及园区蒸汽，不涉及锅炉使用。; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。; 本项目使用的制冷剂完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC，是目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，不会对臭氧造成破坏，同时项目不涉及锅炉使用。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮北缘份多食品有限公司成立于2025年06月25日，注册地位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，法定代表人为谭啸。经营范围包括一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；货物进出口；食品添加剂销售；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 。 淮北缘份多食品有限公司购买安徽溪龙环保科技包装有限公司现有的1#空厂房，在现有厂房基础上进行改建，改建后1#厂房呈L型，新建2#厂房为原材料、成品仓库，并购置前处理工段、压榨工段、超滤工段、膜脱水工段等设备，配套建设给排水、变配电、环卫、消防等辅助工程，建成后达到年产2.2万吨果蔬加工。 （2）环评报告类别确定 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“十二、酒、饮料制造业 15-26饮料制造 152*”，应当编制环境影响报告表。 表2-1 环评类别对照表 项目类别 环评类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 十二、酒、饮料制造业 15. 26; 饮料制造 152*; /; 有发酵工艺、原汁生产的; /; 报告表. （3）排污许可管理类别确定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十、酒、饮料和精制茶制造业 15”。其中“有发酵工艺或者原汁生产的﹡”为简化管理，“其他﹡”为登记管理。本项目属于“C1523果菜汁及果菜汁饮料制造﹡”为简化管理。 表2-2 排污许可类别对照 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 十、酒、饮料和精制茶制造业 15. 22; 饮料制造 152; /; 有发酵工艺或者原汁生产的﹡; 其他﹡; 简化. 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。为此淮北缘份多食品有限公司根据有关环保法律法规要求，委托我公司进行环境影响评价工作，我公司在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了本报告表。 2、项目概况 ①项目名称：年产2.2万吨果蔬加工智慧工厂项目 ②建设单位：淮北缘份多食品有限公司 ③建设性质：新建 ④行业类别及代码：C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 ⑤投资：本项目总投资30000万元，其中环保投资111万元 ⑥劳动定员及工作制度：本项目建成后劳动定员60人，三班制，每班工作8小时，年工作300天。 ⑦建设地点：项目选址位于项目北侧为中淮酒业、东侧为栖凤路，隔栖凤路为相西沟、南侧为安徽金富士食品有限公司、废旧厂房、西侧为安徽淮北相山经济开发区空地。 3、建设内容 表2-3 项目主要建设内容及规模一览表 类别; 建设名称; 建设工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F，H=8m，该车间呈L型，建筑面积11850m2。主要设置前处理生产线、带式压榨机、管式超滤机组、纯水机组、膜浓缩、五效降膜蒸发器、打浆机、果浆预热器、均质机、卧式螺旋分离机、制冷机系统、无菌灌装机等生产设备，建成后年产2.2万吨果蔬汁。; 厂房部分改建，部分新建，合建成一个L型车间. 贮运工程; 2#厂房; 原料库; 1F，位于2#厂房南侧部分，建筑面积1030m2，用于原料存放。; 新建. 冷库; 1F，位于2#厂房北侧部分，建筑面积2770m2，用于成品存放（冷库容积为16620m3，高6m，温度-18℃，制冷剂为R507）。; 新建. 运输工程; 运输; 厂外运输委托物流公司运输，厂内运输方式为手推车运输; 新建. 辅助工程; 5#办公楼; 4F，砖混结构建筑，建筑面积2840m2，主要用于2-4F用于员工办公、倒班休息；1F作为员工食堂; 新建. 4#配套用房; 1F，50m2用于磅房、100m2用于司机休息室、100m2用于发货部门办公室。; 新建. 生产用水池; 位于厂区东南角，建设容积为1500m3，用于暂存生产线新鲜用水。; 新建. 污水处理设备间; 位于厂区西侧，建设容积为1800m2，用于处理生产线的污水。污水处理站处理能力为2000m3/d。; 新建. 冷却水泵房及水池; 1F，砖混结构，建筑面积为1005m2，主要建设消防水池（建设容积为600m3）、冷却塔。; 新建. 理化室; 位于1#厂房新建部分位置，建筑面积为25m2，主要用于农药残留检测。; 新建. 公用工程; 供电; 市政供电，年用电量120万Kwh/a。; 新建. 供水; 项目供水管网由自来水管网供给，年用水量为278936.7m3/a。; 新建. 排水; 雨污分流，雨水流经厂区地面进入雨水管网；生活污水经隔油池+化粪池处理与生产废水经厂区自建的污水处理站处理后经厂区污水排口排入市政管网进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）处理达标后排入老濉河。厂区污水站污水处理能力为2000m3/d。; 新建. 供蒸汽; 蒸汽由淮北致力新能源科技有限公司提供，年用蒸汽量为40000t/a。; 新建. 环保工程; 废气; 污水处理站恶臭：污水处理站废气经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水处理; 生活污水经隔油池+化粪池处理与生产废水经厂区自建的污水处理站处理后经厂区污水排口排入市政管网进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）处理达标后排入老濉河。厂区污水站污水处理能力为2000m3/d。; 新建. 噪声; 噪声产生较大的设备采取合理布局、减震、隔音、降噪等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶定点收集，环卫部门清运。; 新建. 一般固废; 在1#厂房内部西南角建设一般固废暂存间（50m2），果皮间（50m2），做到防雨、防渗、防扬尘，烂果、果皮及边角料暂放果皮间交由淮北市餐厨垃圾处理公司处理，废滤膜、废包装袋、膜浓缩用膜及树脂收集暂存在一般固废间外售综合利用，污水处理站污泥交由淮北海创环境工程有限公司处理。; 新建. 危废暂存间; 位于污水处理站旁边建设危废间1座，建筑面积约10m2，用于废润滑油及废油桶等暂存，并委托有资质单位定期处置。; 新建. 土壤及地下水污染防治措施; 一般防渗区：一般固废暂存间按照等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行；重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行。重点防渗区：污水处理站、危废暂存间、事故应急池、理化室；简单防渗区：一般工业固废暂存间、原料库、成品库、车间；厂区道路、办公楼、宿舍楼进行一般地面硬化。; 新建. 风险防范措施; 加强安全教育培训和宣传；配备相应的消防应急物资，建设事故应急池260m3。; 新建. 备注：本项目污水处理量约700m3/d，考虑后期发展需求，污水处理站一步到位建设2000m3，满足本项目及后期发展需要。. 4、主要产品及产能 项目主要产品方案见下表。 表2-4 主要产品一览表 序号; 产品名称; 年产量t/a; 包装规格; 备注. 1; 浓缩清汁; 1.5万吨/年; 275kg/桶，25kg/纸箱; 得率10%. 2; 脱色脱酸浓缩清汁; 275kg/桶，25kg/纸箱; 得率10%. 3; 浓缩浆; 0.7万吨/年; 275kg/桶，25kg/纸箱; 得率25%. 4; 原浆; 210kg/桶，25kg/纸箱; 得率80%. 5; NFC果汁产品; 210kg/桶，25kg/纸箱; 得率80%. 表2-5 浓缩清汁标准指标 感官要求. 项目; 浓缩清汁. 香气及滋味; 具有水果固有的滋味和香气，无异味. 外观形态; 澄清透明，无沉淀物，无悬浮物. 杂质; 无正常视力可见的外来杂质. 理化指标. 可溶性固形物（20℃，以折光计）/%; ≥65. 可滴定酸; ≥0.7. 花萼片和焦片数/（个/100g）; /. 透光率/%; ≥95. 浊度/NTU; ≤3.0. 色值; /. 不溶性固形物/%; /. 富马酸/（mg/L）; ≤5.0. 乳酸/（mg/L）; ≤500. 羟甲基糠醛/（mg/L）; ≤20. 乙醇/（g/kg）; ≤3.0. 果胶试验; 阴性. 淀粉试验; 阴性. 稳定性试验/NTU; ≤1.0. 表2-6 浓缩浆标准指标 感官要求. 项目; 要求; 检验方法. 色泽; 具有该产品应有的色泽; 取一定量混合均匀的被测样品置50m无色透明烧杯中，在自然光下观察色泽，鉴别气味，品尝滋味，检查其有无异物. 滋味、气味; 无异味、无异臭. 状态; 无正常视力可见外来异物. 污染物限量和真菌霉素限量. 污染物限量应符合GB2762中浓缩果蔬汁(浆)的规定；真菌毒素限量应符合GB2761中果蔬汁类的规定。. 微生物限量. 致病菌限量应符合GB29921中饮料的规定；其他微生物限量应符合表2的规定. 表2-7 果蔬汁类及其饮料指标 感官要求. 项目; 果蔬汁类及其饮料. 滋味及气味; 具有所标示的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）应有的滋味和气味，或具有与添加成分相符的滋味和气味；无异味. 色泽; 具有所标示的该种（或几种）水果、蔬菜制成的汁液（浆）相符的色泽，或具有与添加成分相符的色泽. 组织状态; 无外来杂质. 理化指标. 产品类别; 项目; 指标或要求; 备注. 果蔬汁（浆）; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/%; 100; 至少符合一项要求. 可溶性固形物含量/%; 符合附录B中表B.1和表B.2的要求. 浓缩果蔬汁（浆）; 可溶性固形物的含量与原汁（浆）的可溶性周形物含量之比 ≥; 2; —. 果汁饮料复合果蔬汁（浆）饮料; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/% ≥; 10; —. 蔬菜汁饮料; 蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/% ≥; 5; —. 果肉（浆）饮料; 果浆含量（质量分数）/% ≥; 20; —. 果蔬汁饮料浓浆; 果汁（浆）或蔬菜汁（浆）含量（质量分数）/% ≥; 10（按标签标示的稀释倍数稀释后）; —. 发酵果蔬汁钦料; 经发酵后的液体的添加量折合成果蔬汁（浆）（质量分数）/% ≥; 5; —. 水果饮料; 果汁（浆）含量（质量分数）/%; ≥5且＜10; —. 注1：可溶性固形物含量不含添加糖（包括食糖、淀粉糖）、蜂蜜等带人的可溶性固形物含量。 注2：果蔬汁（浆）含量没有检测方法的，按原始配料计算得出。 注3：复合果蔬汁（浆）可溶性固形物含量可通过调兑时使用的单一品种果汁（浆）和蔬菜汁（浆）的指标要求计算得出。. 5、主要原辅材料及能源消耗 表2-8 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 物料名称; 年消耗量; 单位; 一次最大贮存量t; 储存位置; 来源及运输方式. 原料. 1; 苹果; 100000; t/a; 2000; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 2; 梨; 3000; t/a; 300; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 3; 桃; 5000; t/a; 500; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 4; 草莓; 5000; t/a; 500; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 5; 葡萄; 10000; t/a; 1000; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 6; 山楂; 5000; t/a; 500; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 7; 大枣; 1500; t/a; 150; 原料库、冷藏; 外购、汽运. 8; 维生素C; 10; t/a; 2; 袋装、原料库、冷藏; 外购、汽运. 9; 果浆酶; 5; t/a; 1; 袋装、原料库、冷藏; 外购、汽运. 10; 果胶酶; 6; t/a; 1; 袋装、原料库、冷藏; 外购、汽运. 11; 淀粉酶; 4; t/a; 1; 袋装、原料库、冷藏; 外购、汽运. 辅料. 1; 桶; 200000; 个/a; 50000; 原料库; 外购、汽运. 2; 无菌袋; 100000; 条/a; 20000; 原料库; 外购、汽运. 3; 纸箱; 40000; 个/a; 10000; 原料库; 外购、汽运. 4; 氟利昂（R507）; 0.5; t/a; 0.5; 成品库（冷冻间）; 厂家更换. 5; 食品级润滑油; 0.1; t/a; 0.05; 设备中; 外购、汽运. 6; 膜浓缩用膜及树脂; 1.0; t/a; 0.3; 膜浓缩; 外购、汽运. 7; PAC; 12.85; t/a; 3; 污水处理站; 外购、汽运. 8; PAM; 1.285; t/a; 3; 外购、汽运. 9; 氢氧化钠; 1; kg/a; 1; 理化室; 理化室. 10; 硫酸; 1; L/a; 1. 11; 甲醇; 5; L/a; 5. 12; 乙腈; 5; L/a; 5. 13; 乙酸乙酯; 5; L/a; 5. 14; 生化培养基; 5; kg/a; 5. 能源消耗. 1; 电; 120万Kwh/a; 供电电网. 2; 水; 278936.7m3/a; 供水管网. 3; 蒸汽; 40000t/a; 蒸汽管网. 原辅材料理化性质： ①制冷剂在制冷机组内循环。R507制冷剂由R125五氟乙烷、R143三氟乙烷混合而成，是R-502制冷剂的长期替代品，属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），不属于《蒙特利尔议定书》附件中所列的受控物质，不属于环境保护部《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的通知》环办[2008]104号附件所列受控物质，是目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂。 ②食品级润滑油：食品级润滑油是专用于食品、制药等行业的润滑产品，需符合食品安全标准以避免污染风险。其基础油通常为矿物油、合成油（如聚α烯烃）或生物基油，配合无毒添加剂调配而成。美国FDA依据21 CFR 178.3570等法规管理成分安全，USDA将产品分为H-1（允许接触食品）、H-2（非接触区域）等类别，并通过NSF认证体系确保合规性 。应用领域涵盖食品加工机械、烘焙设备、制药生产线等可能接触食品的润滑场景。 ③维生素C：维生素C是一种水溶性维生素，化学命名为L-(+)-苏阿糖型2,3,4,5,6-五羟基-2-己烯酸-4-内酯，又名L-抗坏血酸，分子式为C6H8O6，分子量为176.12。维生素C为白色粉末，分子量为176.12，通常是片状，有时是针状的单斜晶体。无臭，味酸，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚，氯仿、石油醚等有机溶剂。具有很强的还原性。参与机体复杂的代谢过程，能促进生长和增强对疾病的抵抗力，可用作营养增补剂、抗氧化剂，也可用作小麦粉改良剂。但维生素C的过量补充对健康无益，反而有害，故需要合理使用。维生素C在实验室用作分析试剂，如作还原剂、掩蔽剂等。 ④PAC：聚合氯化铝（PAC），简称聚铝，是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示聚合氯化铝产品的中性程度，n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除有毒物及重金属离子，性状稳定，常作为新兴净水材料、混凝剂，被广泛应用于饮用水、工业废水和城市污水的净化处理中。水溶性：易溶于水；外观：无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明，液体，有时因含杂质而呈灰黑色黏液；溶解性：易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。 ⑤PAM：聚丙烯酰胺（英文名：Polyacrylamide，缩写PAM），为线型水溶性高分子化合物，是水溶性聚合物中应用最广泛的品种之一。 聚丙烯酰胺及其衍生物均统称为聚丙烯酰胺，纯聚丙烯酰胺的分子式为(CH2CHCONH2)n。 聚丙烯酰胺为白色粉末，无毒，在100℃时热稳定性好，但当加热温度过高（150℃以上）时会分解出氮气；易溶于水、具有吸湿性，不溶于一般的有机溶剂（如苯、酯类以及丙酮等）。聚丙烯酰胺具有良好的生物相容性和较高的黏性，与一般的表面活性剂都能很好地混溶。 其聚合度可高达10000～90000，相应的分子量高达150万～600万，它的混凝效果在于对胶体表面具有强烈的吸附作用，在胶粒之间形成桥联。水溶性：可溶于水；密度：1.302 g/cm³（23℃）；外观：常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。 ⑥氢氧化钠：氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。密度：2.130 g/cm3；熔点：318.4℃（591 K）；沸点：1390℃；蒸气压：24.5mmHg；饱和蒸气压：0.13Kpa；外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 ⑦硫酸：硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶。通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，沸点338℃，相对密度1.84mg/cm3，外观：透明无色无臭液体；应用：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用；外观与性状：纯纯品为无色透明油状液体，无臭。 pH：1.2（5 g/L）；熔点/凝固点（℃）：10~10.49 ；沸点（℃）：338；密度/相对密度（水=1）：1.8（20℃）；蒸汽相对密度（空气=1）：3.4；临界压力（MPa）：6.4 ；饱和蒸汽压（kPa）：0.13（145.8℃）；辛醇/水分配系数：-2.2；黏度（mPa.s）：21（25℃）；溶解度：与水、乙醇混溶；表面张力：55.1mN/m。 ⑧乙腈：乙腈（Acetonitrile，化学式：CH3CN或C2H3N）是一种重要的有机化合物和多功能化学中间体，其物理特性表现为无色透明液体，具有独特的刺激性气味。作为一种高效极性非质子溶剂，乙腈展现出优异的溶解性能，其介电常数达37.5（20℃），能够溶解多种有机化合物、无机盐类以及气体物质，并与水、甲醇、乙醇等醇类溶剂形成无限互溶体系。性状：无色液体，有刺激性气味；相对蒸气密度：1.42；密度：0.786 g/cm3；外观：无色透明液体；蒸发热：33.25 kJ/kg，25℃，电导率：6×10-10；熔化热：8.17 kJ/mol；黏度：0.372 mPa·s （15℃）。 ⑨甲醇：甲醇（Methanol）又称羟基甲烷、木醇（wood alcohol）或木精（wood spirits），是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O。分子量为32.04，沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名，源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液（为木材干馏或裂解的产物之一）萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳，二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃，并有与乙醇（饮用酒）非常相似的气味。但不同于乙醇，甲醇毒性大，不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂，亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。溶解性：溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂；化学式：结构简式CH3OH；分子式CH4O；熔点：-97.8℃，沸点：64.7℃；密度：0.791 g/cm³；外观：无色液体；闪点：11.1℃。 ⑩乙酸乙酯：乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应，主要用作溶剂、食用香料、清洗去油剂。沸点：76.5至77.5 ℃；水溶性：微溶；外观：无色液体；闪点：-4℃；密度：0.902g/cm3；熔点：-84℃；沸点：76.6-77.5℃；折射率：1.372（20℃）；饱和蒸气压：10.1kPa（20℃）；临界温度：250.1℃ ；临界压力：3.83MPa；引燃温度：426.7℃；爆炸上限（V/V）：11.5%；外观：无色液体。溶解性：微溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂。 6、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 主要参数; 数量; 备注. 1; 生产线设备; 前处理生产线; 20吨/小时进果量; 2; /. 2; 带式压榨机; 20吨/小时; 2; /. 10吨/小时; 3. 3; 管式超滤机组; 30吨/小时; 2; /. 4; 纯水机组; 30吨/小时、50吨/小时; 2; /. 5; 膜浓缩; 35吨/小时; 2; 一用一备. 6; 五效降膜蒸发器; 30吨/小时; 1; /. 7; 打浆机; /; 1; 自带去皮功能. 8; 果浆预热器; /; 1; /. 9; 均质机; /; 1; /. 10; 卧式螺旋分离机; /; 1; /. 11; 去核机; /; 1; /. 12; 辅助设备; 制冷机系统; /; 2; 一套用于五效降膜蒸发器，一套用于灌装机. 13; 无菌灌装机; 10吨/小时; 1; /. 14; 工艺循环冷却塔; 500m3/小时; 2; /. 15; 污水处理系统; 2000m3/d; 1; /. 16; 生物滤塔; /; 1; /. 17; 理化室设备; 高效液相色谱仪; Agilent 1200; 1; /. 18; 气相色谱仪; 7890A; 1; /. 19; 精密电子天平; WT10002NE; 2; /. 20; 生物显微镜; XSP-BM-8CAS; 1; /. 21; 紫外分光光度计; TU-1901; 1; /. 22; 便携式电导率仪; FE30; 1; /. 23; 立式压力蒸汽灭菌器; YXQ-50SⅡ; 1; /. 24; 火焰光度计; FP6410; 1; /. 25; 可见分光光度计; 722S; 2; /. 本项目主要生产设备产能匹配性分析： 表2-10 设备产能匹配性分析一览表 工序; 前处理. 浓缩汁. 所用设备; 前处理生产线. 每台设备生产能力; 20吨/小时进果量. 设备年运行时间; 2880h. 设备数量（台）; 2. 项目生产设备年生产能力; 1.152万t/年. 本项目产能; 1.5万t/年. 匹配性; 匹配. 备注：按照4个月份计算，三班制，则工作时间为2880h；成品得率为原料的10%。. 5、劳动定员及工作制度 本项目建成后劳动定员60人，三班制，每班工作8小时，年工作300天。 6、公用工程 6.1供水、排水系统 （1）用水量 ①生活用水 项目顶峰劳动定员60人，在厂区内住宿，根据《淮北市行业用水定额》（DB3406/T013-2023）人均日用水量以120L/d计，故项目生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a）。 ②水果清洗用水 本项目原料果清洗过程设置果池，水果投入果池中随流动水进入清洗机清洗，清洗过程采用一次清洗，不循环，根据建设单位资料，清洗用水量约10t水/t-成品果汁，则水果清洗用水量为733.33m3/d（220000m3/a）。 ③设备、管道清洗用纯水制备的水 本项目生产线采用CIP自动清洗系统，设备、管道清洗用水为纯水，每批次生产结束后进行清洗，每天约4批次，根据建设单位资料，每批次清洗用水量折合6m3，则每天清洗用水量为24m3/d（7200m3/a）。 ④纯水制备用水 本项目纯水采用反渗透工艺制备，制水效率约75%，运行期纯水消耗量为8700m3/a（29m3/d），则制备过程新鲜水消耗量为11600m3/a （38.7m3/d）。 ⑤冷却循环系统用水 本项目冷却系统设计最大循环水量为500m3/h，实际运行中不会最大负荷运转，根据建设单位资料，本次取80%运行负荷，即每个循环冷却塔400m3/h。冷却循环系统用水主要为循环过程损耗补水，损耗率约2%，则补充水用水量为115200m3/a（384m3/d），使用新鲜水。 ⑥厂房冲洗用水 项目生产车间、出渣车间需进行定期冲洗以保证相关卫生需求。车间需清洗面积约11850m2。根据《室内给水设计规范》，工业企业厂房冲洗用水量应在0.5~1L/m2之间，本次评价取0.7L/m2，设计每5天进行一次冲洗，年冲洗次数为60次，则项目厂房冲洗用水量为497.7m3/a。 ⑦洗瓶用水 本项目购买的空瓶采用纯水进行清洗，每天用纯水5m3/d（1500m3/a）。 ⑧理化室清洗用水 项目理化室容器等仪器需要清洗，根据企业提供资料，每日清洗用水约300L，清洗后的废水进入厂区内污水处理站处理，损耗约20%，则本项目设备清洗用水为 90m3/a（0.3m3/d）。 ⑨果蔬原料带入水 根据业主提供资料，项目苹果、梨原料自带水分占原料的80%，苹果、梨年用量为103000t，则果蔬原料带入水分为82400t/a，7倍蒸发浓缩后，生成冷凝水70628.57t/a，用于果蔬清洗。 （2）排水量 ①生活污水 项目生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a），生活污水以用水量的80%计，为5.76m3/d（1728m3/a），生活污水经隔油池+化粪池收集后进入污水处理站。 ②水果清洗废水 本项目水果清洗用水量为733.33m3/d（220000m3/a），采用一次清洗方式，不循环，清洗过程中主要为蒸发损耗（以10%计），则废水产生量为660m3/d （198000m3/a），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ③设备、管道清洗废水 本项目采用CIP自动清洗设备，使用纯水清洗，不添加清洗剂等，清洗过程损耗较小，按照10%计，则设备、管道清洗废水产生量为21.6m3/d（6480m3/a），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ④纯水制备系统废水 纯水制备系统废水主要为纯水制备浓水，制水效率约75%，产生量约2910m3/a （9.7m3/d），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ⑤厂房冲洗废水 项目生产车间及出渣车间冲洗用水量约为497.7m3/a，冲洗过程由于面积较大，其蒸发损失按10%计，则废水产生量为447.93m3/a，废水排入污水处理站处理达标后进入市政管网。 ⑥洗瓶废水 本项目购买的空瓶采用纯水进行清洗，每天用纯水5m3/d（1500m3/a），损耗率按照20%计算，则洗瓶废水为4m3/d（1200m3/a）。 ⑦蒸汽冷凝水 本项目年用蒸汽40000t，产生的蒸汽冷凝水进入市政雨水管网。 ⑧理化室清洗废水 项目理化室容器等仪器需要清洗，根据企业提供资料，每日清洗用水约300L，清洗后的废水进入厂区内污水处理站处理，则本项目设备清洗用水为 90m3/a（0.3m3/d），损耗约20%，则废水产生量为72m3/a（0.24m3/d），废水排入污水处理站处理达标后进入市政管网。 图2-1 项目水平衡图 t/d 6.2蒸汽供应系统 本项目生产线上杀菌采用蒸汽，蒸汽由淮北致力新能源科技有限公司提供可满足项目生产需求。 6.3供电系统 本项目用电由市政电网提供，年用电量为120万Kwh/a，可满足本项目生产生活需要。 7、总平面布置 项目拟建地位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，根据项目功能要求和场地地形，项目主出入口设置在厂区东侧，办公区设置于厂区的东侧。项目整体布局紧凑、流畅，功能区布局明确，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅，满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则（见附图3）。 综上所述，本项目厂区平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期生产工艺及产污环节 - 本项目在原料阶段就进行农残检测，筛选符合生产条件的水果；从浓缩到成品过程进行糖度、酸度、色值等理化指标检验，不涉及不合格产品产生。 - （1）浓缩清汁工艺流程 图2-2 浓缩清汁生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料果清洗 外购原料果之前对原料果进行农残检测，筛选符合生产条件的水果，将原料果投入果池中，苹果随水流进入清洗设备，去除原料果表面附着的泥土、灰尘、农药残留、微生物等杂质，保证后续加工产品的卫生和质量。该工序污染因子主要为农残检测理化室废水W1、清洗废水W2。 2、分拣 采用人工分拣方式，根据原料果的大小、形状、色泽、成熟度等指标进行筛选分类，挑出腐烂、变质、损伤的果实，保证进入后续加工环节的原料品质均匀一致，提高产品质量稳定性。该工序污染因子主要为分拣出的烂果S1。 3、破碎 将分选后的原料果破碎成较小的颗粒或碎块，增大果肉与后续加工试剂（如酶）的接触面积，便于果汁的提取以及后续加工工序的进行。该工序污染因子主要为破碎设备机械噪声N。 4、压榨 利用压榨设备从破碎后的原料果中挤出果汁，实现果汁与果渣的初步分离，本项目工艺设计为二次压榨，初次压榨将破碎原料果挤出果汁，产生的果渣以1：4添加纯水或蒸汽冷凝水二次压榨。该工序污染因子主要为设备机械噪声N和果渣S2。 5、预浓缩 对果汁进行初步热处理，杀灭部分不耐热的微生物（如酵母菌、霉菌等），抑制酶的活性，防止果汁在后续加工过程中发生变质和品质劣化，并蒸发一定水分以提升果汁中糖分，产生的蒸汽经冷凝处理后回用于生产。 6、酶解 向经过预浓缩果汁中按比例加入特定的酶（果胶酶、淀粉酶），分解果汁中的果胶等大分子物质，降低果汁的黏度，提高果汁的出汁率、澄清度和稳定性，同时有助于风味物质的释放。 7、超滤 利用超滤膜的筛分作用，去除果汁中的大分子物质（如蛋白质、果胶、淀粉、微生物等），进一步澄清果汁，提高果汁的品质和稳定性，同时可以截留部分营养成分。超滤时每批次进行10次提糖加水（纯水和蒸汽冷凝水），并发生10次排低糖（超滤残留的滤渣随排低糖废水一同排放）。该工序主要污染因子为排低糖废水W3、废滤材S3、设备噪声N。 - 8、膜浓缩 在常温或低温条件下，通过膜的选择性透过作用，将果汁中的水分子与小分子溶质分离，从而提高可溶性固形物（主要是糖分）的浓度。该工序主要污染因子为冲洗废水W4、设备噪声N、废膜及树脂S4。 9、树脂吸附 果汁通过装有特定树脂（如大孔吸附树脂等）的吸附柱，杂质被吸附在树脂表面或内部孔隙中，净化后的果汁流出，利用树脂的吸附性能，去除果汁中的异味物质、色素、酚类等杂质，改善果汁的色泽、风味和口感，提高果汁的纯度和品质。该过程主要产污因子为废滤材S5、滤材清洗废水（计入设备清洗废水W5）。 10、蒸发浓缩 经树脂吸附后的果汁通过蒸发浓缩工序蒸发大量水分，浓缩得到初步的浓缩清汁，通入批次罐暂存。 10、杀菌、灌装 经浓缩后的浓缩果汁进入巴杀罐中杀菌，随后进入灌装设备配套罐体中冷却进行无菌灌装，灌装完成的成品入库待售。该工序污染因子主要为设备噪声N。 - （2）脱色脱酸浓缩清汁工艺 图2-3 脱色脱酸浓缩清汁生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料果清洗 外购原料果之前对原料果进行农残检测，筛选符合生产条件的水果，将原料果投入果池中，苹果随水流进入清洗设备，去除原料果表面附着的泥土、灰尘、农药残留、微生物等杂质，保证后续加工产品的卫生和质量。该工序污染因子主要为农残检测理化室废水W1、清洗废水W2。 2、分拣 采用人工分拣方式，根据原料果的大小、形状、色泽、成熟度等指标进行筛选分类，挑出腐烂、变质、损伤的果实，保证进入后续加工环节的原料品质均匀一致，提高产品质量稳定性。该工序污染因子主要为分拣出的烂果S1。 3、破碎 将分选后的原料果破碎成较小的颗粒或碎块，增大果肉与后续加工试剂（如酶）的接触面积，便于果汁的提取以及后续加工工序的进行。该工序污染因子主要为破碎设备机械噪声N。 4、压榨 利用压榨设备从破碎后的原料果中挤出果汁，实现果汁与果渣的初步分离，本项目工艺设计为二次压榨，初次压榨将破碎原料果挤出果汁，产生的果渣以1：4添加纯水或蒸汽冷凝水二次压榨。该工序污染因子主要为设备机械噪声N和果渣S2。 5、预浓缩 对果汁进行初步热处理，杀灭部分不耐热的微生物（如酵母菌、霉菌等），抑制酶的活性，防止果汁在后续加工过程中发生变质和品质劣化，并蒸发一定水分以提升果汁中糖分，产生的蒸汽经冷凝处理后回用于生产。 6、酶解 向经过预浓缩果汁中按比例加入特定的酶（果胶酶、淀粉酶），分解果汁中的果胶等大分子物质，降低果汁的黏度，提高果汁的出汁率、澄清度和稳定性，同时有助于风味物质的释放。 7、超滤 利用超滤膜的筛分作用，去除果汁中的大分子物质（如蛋白质、果胶、淀粉、微生物等），进一步澄清果汁，提高果汁的品质和稳定性，同时可以截留部分营养成分。超滤时每批次进行10次提糖加水（纯水和蒸汽冷凝水），并发生10次排低糖（超滤残留的滤渣随排低糖废水一同排放）。该工序主要污染因子为排低糖废水W3、废滤材S3、设备噪声N。 - 8、膜浓缩 在常温或低温条件下，通过膜的选择性透过作用，将果汁中的水分子与小分子溶质分离，从而提高可溶性固形物（主要是糖分）的浓度。该工序主要污染因子为冲洗废水W4、设备噪声N、废膜及树脂S4。 9、树脂吸附 果汁通过装有特定树脂（如大孔吸附树脂等）的吸附柱，杂质被吸附在树脂表面或内部孔隙中，净化后的果汁流出，利用树脂的吸附性能，去除果汁中的异味物质、色素、酚类等杂质，改善果汁的色泽、风味和口感，提高果汁的纯度和品质。该过程主要产污因子为废滤材S5、滤材清洗废水（计入设备清洗废水W5）。 - 10、脱色脱酸树脂吸附 大孔树脂拥有巨大的比表面积。其内部丰富的孔隙结构（如微孔、中孔、大孔）提供了巨大的吸附空间，通过范德华力等分子间作用力，将果汁中的大分子色素（如多酚类色素、类黄酮类色素）吸附固定在孔道内，从而实现脱色。同时树脂骨架上带有特定的活性基团，这些基团与果汁中的阴离子酸根发生可逆的离子交换反应，通过这个过程，将酸性物质从果汁中“提取”出来，达到脱酸目的。同时，一些带电的苦味物质（如部分生物碱或其衍生物）也可能通过离子交换被去除。该过程主要产污因子为废滤材S6、滤材清洗废水（计入设备清洗废水W6）。 - 11、蒸发浓缩 经树脂吸附后的果汁通过蒸发浓缩工序蒸发大量水分，浓缩得到初步的浓缩清汁，通入批次罐暂存。 12、杀菌、灌装 经浓缩后的浓缩果汁进入巴杀罐中杀菌，随后进入灌装设备配套罐体中冷却进行无菌灌装，灌装完成的成品入库待售。该工序污染因子主要为设备噪声N。 - （3）浓缩浆工艺 图2-4 浓缩浆生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料果清洗 外购原料果之前对原料果进行农残检测，筛选符合生产条件的水果，将原料果投入果池中，苹果随水流进入清洗设备，去除原料果表面附着的泥土、灰尘、农药残留、微生物等杂质，保证后续加工产品的卫生和质量。该工序污染因子主要为农残检测理化室废水W1、清洗废水W2。 2、分拣 采用人工分拣方式，根据原料果的大小、形状、色泽、成熟度等指标进行筛选分类，挑出腐烂、变质、损伤的果实，保证进入后续加工环节的原料品质均匀一致，提高产品质量稳定性。该工序污染因子主要为分拣出的烂果S1。 3、去皮 将分选后的原料果通过自带去皮功能打浆机，去除可能含有农药、蜡质、不良风味或粗糙口感的果皮，改善产品质地和口感。便于后续加工工序的进行。该工序污染因子主要为设备机械噪声N、果皮S2。 4、打浆 用打浆机将果肉破碎成浆状，并分离果皮、果核、粗纤维。控制参数：筛网孔径（通常0.5-1.0mm）。该工序污染因子主要为设备机械噪声N和果渣S3。 - 5、灭酶 - 向经过预浓缩果汁中按比例加入特定的酶（果胶酶、淀粉酶），分解果汁中的果胶等大分子物质，降低果汁的黏度，提高果汁的出汁率、澄清度和稳定性，同时有助于风味物质的释放。 - 6、蒸发浓缩 通过蒸发浓缩工序蒸发大量水分，浓缩得到初步的浓缩浆，通入批次罐暂存。 - 7、脱气 去除果汁中的氧气，防止氧化（导致维生素C损失、风味变劣、色泽褐变），并减少灌装时的泡沫。 8、杀菌、灌装 经浓缩后的浓缩果汁进入巴杀罐中杀菌，随后进入灌装设备配套罐体中冷却进行无菌灌装，灌装完成的成品入库待售。该工序污染因子主要为设备噪声N。 - （4）原浆生产工艺 图2-5 原浆生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料果清洗 外购原料果之前对原料果进行农残检测，筛选符合生产条件的水果，将原料果投入果池中，苹果随水流进入清洗设备，去除原料果表面附着的泥土、灰尘、农药残留、微生物等杂质，保证后续加工产品的卫生和质量。该工序污染因子主要为农残检测理化室废水W1、清洗废水W2。 2、分拣 采用人工分拣方式，根据原料果的大小、形状、色泽、成熟度等指标进行筛选分类，挑出腐烂、变质、损伤的果实，保证进入后续加工环节的原料品质均匀一致，提高产品质量稳定性。该工序污染因子主要为分拣出的烂果S1。 3、去皮 将分选后的原料果通过削皮机去皮，去除可能含有农药、蜡质、不良风味或粗糙口感的果皮，改善产品质地和口感。便于后续加工工序的进行。该工序污染因子主要为设备机械噪声N、果皮S2。 4、打浆 用打浆机将果肉破碎成浆状，并分离果皮、果核、粗纤维。控制参数：筛网孔径（通常0.5-1.0mm）。该工序污染因子主要为设备机械噪声N和果渣S3。 - 5、灭酶 - 向经过预浓缩果汁中按比例加入特定的酶（果胶酶、淀粉酶），分解果汁中的果胶等大分子物质，降低果汁的黏度，提高果汁的出汁率、澄清度和稳定性，同时有助于风味物质的释放。 - 6、脱气 去除果汁中的氧气，防止氧化（导致维生素C损失、风味变劣、色泽褐变），并减少灌装时的泡沫。 7、杀菌、灌装 经浓缩后的浓缩果汁进入巴杀罐中杀菌，随后进入灌装设备配套罐体中冷却进行无菌灌装，灌装完成的成品入库待售。该工序污染因子主要为设备噪声N。 - （5）NFC果汁产品工艺 图2-6 NFC果汁生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 1、原料果清洗 外购原料果之前对原料果进行农残检测，筛选符合生产条件的水果，将原料果投入果池中，苹果随水流进入清洗设备，去除原料果表面附着的泥土、灰尘、农药残留、微生物等杂质，保证后续加工产品的卫生和质量。该工序污染因子主要为农残检测理化室废水W1、清洗废水W2。 2、分拣 采用人工分拣方式，根据原料果的大小、形状、色泽、成熟度等指标进行筛选分类，挑出腐烂、变质、损伤的果实，保证进入后续加工环节的原料品质均匀一致，提高产品质量稳定性。该工序污染因子主要为分拣出的烂果S1。 3、破碎 将分选后的原料果破碎成较小的颗粒或碎块，增大果肉与后续加工试剂（如酶）的接触面积，便于果汁的提取以及后续加工工序的进行。该工序污染因子主要为破碎设备机械噪声N。 4、压榨 利用压榨设备从破碎后的原料果中挤出果汁，实现果汁与果渣的初步分离，本项目工艺设计为二次压榨，初次压榨将破碎原料果挤出果汁，产生的果渣以1：4添加纯水或蒸汽冷凝水二次压榨。该工序污染因子主要为设备机械噪声N和果渣S2。 5、杀菌、灌装 经浓缩后的浓缩果汁进入巴杀罐中杀菌，随后进入灌装设备配套罐体中冷却进行无菌灌装，灌装完成的成品入库待售。该工序污染因子主要为设备噪声N。 （6）纯水制备工艺 图2-7 纯水制备工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）预处理：自来水先经过砂滤器去除水中的悬浮物、沉淀物和一些较大的颗粒，再经过活性炭过滤器吸附水中的有机物、余氯、异味和色素；最后经过软化器通过离子交换去除水中的钙镁离子，降低水的硬度。此工序会产生废砂滤器、废活性炭过滤器、废软化器。 （2）反渗透（RO）处理：利用高压泵提供足够的压力，使水通过RO膜，去除水中的大部分溶解固体、细菌、病毒等。此工序会产生废RO膜、废水。 - （3）后处理：通过设备自带的紫外线消毒器杀灭水中的细菌和病毒。 - （4）储存：储存经过处理的高纯度水。 综上，本项目产污环节统计如下： 表2-11 项目产污情况统计一览表 项目; 产污工序; 污染物; 处理措施; 排放去向. 废气; 污水处理; 氨、硫化氢、臭气浓度; 导管集气+生物滤塔+15m 高排气筒; DA001. 废水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN; 隔油池+化粪池; 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂. 原料果清洗; 污水处理站（格栅+微滤+精密微滤+气浮+中间池+厌氧+A/O+二沉池+出水）. 纯水设备. 地面清洗. 设备、管道清洗. 理化室清洗废水. 洗瓶. 固废; 分选; 烂果; 收集后暂存于一般固废暂存间; 交由餐厨垃圾处理厂处置. 压榨、打浆; 果渣. 去皮; 果皮. 膜浓缩; 废膜及废树脂; 交由资源回收部门利用. 污水处理站; 污泥; 交由有资质单位清运. 员工; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 纯净水制备; 废砂滤器; 交由原厂家回收处置. 废活性炭过滤器. 废软化器. 废RO膜. 设备; 废润滑油; 收集后暂存于危废间; 交由有资质单位处置. 废油桶. 噪声; 主要来源于设备运行时产生的噪声，噪声值在65～90dB(A)之间; 减振、合理布局; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购买安徽溪龙环保科技包装有限公司（纸箱包装项目）部分建成的闲置厂房进行改建，改建厂房内部地面已进行硬化，新建的厂房后续按照防腐防渗的要求对地面进行分区防渗。 根据现场踏勘，目前本项目厂房已清理完成，现状为空置厂房，无与本项目有关的原有污染情况，未发现存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本次评价采用淮北市生态环境局发布的《淮北市2024年度生态环境状况公报》中数据，2024年，全年优、良天数为256天，优良率为69.9%；轻度污染87天，占比23.8%；中度污染19天，占比5.2%；重度污染3天，占比0.8%；严重污染1天，占比0.3%。 表3-1 区域环境质量现状表 污染物; 评价指标; 浓度（μg/m3）; 二级标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 175; 160; 109.375; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 60; 117; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 30; 143; 不达标. - 由上表可知，项目所在区域基准年（2024年）基本污染物中SO2、NO2年平均质量浓度、CO 24小时平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准。故项目所在地区属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 2024年淮北市地表水共监测27个断面，地表水环境质量总体为轻度污染，水质指数为4.8313。水质达到Ⅲ类比例为29.6%（8个），Ⅳ类水质断面占66.7%（18个），Ⅴ类水质断面占3.7%（1个），无劣Ⅴ类断面，主要污染指标为化学需氧量、氟化物和高锰酸盐指数。 2024年萧濉新河、沱河、浍河及澥河等四条主要河流水质情况： 萧濉新河水系共11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有4个，占比36.4%；Ⅳ类水质断面7个，占比63.6%；符离闸断面（出境）水质为Ⅳ类。 沱河水系上共设有11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质有所好转。其中，水质达到或优于Ⅲ类有2个，占比18.2%；Ⅳ类水质断面8个，占比72.7%；Ⅴ类水质断面1个，占比9.1%；后常桥断面（出境）水质为Ⅳ类。 浍河水系上共设有3个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质类别为Ⅳ类，同比水质无明显变化。其中，水质达到或优于Ⅲ类有1个，占比33.3%；Ⅳ类水质断面2个，占比33.7%；东坪集水质（出境，Ⅲ类）好于三姓楼断面水质（入境，Ⅳ类）。 澥河共设2个监测断面，整体水质类别为Ⅲ类，水质状况良好，同比水质无明显变化。李大桥闸断面水质（出境，Ⅳ类）劣于任桥断面水质（入境，Ⅲ类）。 2024年水污染防治考核目标责任书确定的淮北市4个国控地表水考核断面中，扣除氟化物本底值影响后，水质达标率为50%。浍河东坪集断面水质（出境，Ⅲ类）和澥河李大桥闸断面水质（出境，Ⅲ类）达标，萧濉新河符离闸断面水质（出境，Ⅳ类）和沱河后常桥断面水质（出境，Ⅳ类）未达标。 由上可知，项目废水受纳水体萧濉新河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况轻度污染。 3、声环境质量现状 项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，周边50m范围内无敏感保护目标，无需开展噪声现状监测。 4、生态环境 本项目为园区内建设项目，周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不属于电磁辐射类项目，无需根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目对土壤、地下水环境污染较小，原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目周边500m范围内存在大气环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境要求及保护级别; 相对厂址方位; 相对场界距离/m. X; Y. 高庄; -93; -135; 居民点; 380户/1520人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值中的二级标准; 南; 75. 淮北市相山区河北幼儿园; -411; -368; 学校; 师生/1000人; 西南; 392. 河北社区; -97; -358; 居民点; 420户/1680人; 西南; 363. 注：以企业所在区域对角线交点为坐标原点，以东西方向为X坐标轴（东方向为正方向），以南北方向为Y坐标轴（北方向为正方向）。. 2、地表水环境 表3-3 水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位/距离（m）; 规模; 保护目标. 地表水; 萧濉新河; 东/1130; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 洪碱河; 西/854; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 3、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，属于工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 施工期：大气污染物TSP排放执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）。 表3-4 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 运营期：本项目污水处理站恶臭经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1 及表2中排放限值，相关标准值见表3-5。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关标准，见表3-6。 表3-5 恶臭污染物排放标准 序号; 污染物; 排放量，kg/h; 厂界标准值（mg/m3）; 标准来源. 1; H2S; 0.33; 0.06; GB14554-93. 2; NH3; 4.9; 1.5. 3; 臭气浓度; 2000; 20. 表3-6 食堂油烟最高允许排放浓度 规模; 小型; 中型; 大型; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. - 2、废水污染物排放标准 本项目运营期废水主要为生产工艺废水以及生活污水等，生活污水经隔油池+化粪池预处理后与生产工艺废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）接管标准后经厂区污水总排口排入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）处理，外排尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准中限值要求后排入老濉河，具体标准限值见表3-7。 表 3-7 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 序号; 污染物项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）接管标准限值; 第二污水处理厂尾水排放标准限值. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 500; 40. 3; BOD5; 300; 300; 10. 4; SS; 400; 400; 10. 5; NH3-N; /; /; 2.0（3.0）. 6; TP; /; /; 0.3. 7; TN; /; /; 10（12）. 8; 动植物油; 100; 100; /. - 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的标准限值，具体标准值见表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见表3-9。 表3-9 噪声排放标准单位：dB(A) 方位; 昼间; 夜间; 标准来源. 厂界四周; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 4、固体废物污染控制标准 一般固废处理处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订），参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“三防措施”；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发〔2017〕19号）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下”： 自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经隔油池+化粪池处理进入园区市政污水管网，生产废水经厂区自建污水处理站处理进入园区市政污水管网，汇合进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂接管要求。 根据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废水污染物排放量为COD：10.5t/a，NH3-N：1.05t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境影响分析简要如下： 1、施工废水 施工用水主要包括工程、生活用水。工程用水主要为泥浆水、设备冲洗水，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。生活用水主要源自施工人员的生活污水。 环境保护措施： 项目施工期主要修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用场地洒水降尘；施工人员不在工地上食住，因此，施工人员的生活污水主要为冲洗污水。冲洗污水通过排入沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地的洒水降尘。 建设单位落实以上污水防治措施之后，可将施工期污水产生的环境影响降至最低。 2、施工废气 （1）施工期扬尘影响预测分析 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。根据施工场地洒水抑尘的试验结果，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 项目实施过程中对该区域的大气环境会产生一定影响，项目南侧75米有居民点，建设单位应采取洒水降尘等防治措施后，能够有效降低施工扬尘对周边环境的影响程度。 根据安徽省大气办关于印发《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办[2021]3号）文要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 表4-1 “六个百分之百”要求 工作标准; 工作要求. 六个百分之百; 施工工地周边100%围挡; 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于5米的围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。. 物料堆放 100%覆盖; 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。. 出入车辆 100%冲洗; 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。. 施工现场地面100%硬化; 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。. 拆迁工地 100%湿法作业; 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。. 渣土车辆100%密闭运输; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用纱布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。. 备注; 施工现场主要出入口应设置整齐明显的“八牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、卫生须知牌、环保标志牌、施工扬尘管控监督牌和现场平面布置图）. （2）施工机械燃油废气影响分析 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含NOx、SO2、CO等废气。由于此类燃油废气系无组织流动性排放，其源强低且较为分散，又属于间歇性排放，持续时间短，经稀释扩散和植被吸附后不会对周边空气环境产生明显不利影响。 3、施工噪声 根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。 施工期具体噪声防治措施如下： ①合理布设高噪声设备，远离西南侧居民区； ②在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ③施工单位应合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天进行，避免在午间12：00-14：00和夜间特别是晚上22：00-6：00进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ④施工中应加强对施工机械的维护保养，避免因设备性能差而增大机械噪声的现象产生；加强对运输车辆的管理，车辆进入施工现场尽量避免鸣笛。 ⑤禁止夜间施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 4、固体废物 主要为废钢板、废钢筋、废木材等下角料和施工人员生活垃圾等。 环境保护措施： （1）建筑垃圾和生活垃圾妥善收集，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混装混运。生活垃圾及时交由环卫部门清运，严禁随意丢弃影响环境； （2）建筑垃圾中可回收利用的应回收利用，其他用封闭式废土运输车及时运至城市管理局指定的建筑垃圾消纳场进行有效处置，不能随意抛弃、转移和扩散。 建设单位落实以上建议，可保证将固体废物对环境的影响降至最低。 5、生态环境 项目建设过程中会产生少量水土流失对周边的生态环境产生短暂的影响。为减轻项目施工期对周边生态环境的影响，雨季不可动土施工，以避免造成严重水土流失。由于施工期较短，随着施工期的结束，周边的生态环境会得到恢复。 生态保护措施有： （1）强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，严禁随意扩大扰动范围，杜绝因对施工人员的流动管理不善及作业方式不合理而产生对地表植被和土地资源的人为影响和破坏，最大限度地降低工程开挖造成的水土流失。 （2）合理安排施工时间及工序，基础或缆沟开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土须及时处置，将土壤受风、水蚀影响降至最低程度。 （3）在工程设计中应考虑根据因地制宜，适地适树的原则配合适宜的绿化工程建设。在所有能够绿化的地方均加以绿化，种植树木和草坪，不使泥土裸露，达到防治项目区水土流失和改善周边生态环境的目的。 （4）工程结束后立即拆除工棚等临时性建筑物，平整土地，清除建筑杂物，及时进行绿化，绿化树种应采用当地树种，乔、灌、草搭配的立体绿化，最大限度地减小对生态及周围景观环境的影响，以恢复、保护原有生境。 （5）对施工场地定期清扫、冲洗，保持施工场地的干净、整洁；合理安排不同工序布局，保持场地内井然有序。 （6）在施工场地及建筑物四周进行围挡，减小对评价区景观影响，同时也可降低施工产生的扬尘、噪声对外环境的影响。 综上所述，由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强及影响分析 1）生产线及果渣异味 本项目生产线设备为串联密闭式设备，生产过程中一般无异味散发，仅在压榨出渣工序、树脂吸附换柱时有部分异味散发，但主要为果汁本身味道，以臭气浓度表征。生产线设备每批次结束后自动清洗，异味散发主要来自于果渣堆存过程，果渣初期散发为较淡的果香味道，但随着堆放时间增加，果渣腐败有臭味产生，因此有效的异味控制措施主要为加强车间通风和及时清运果渣，厂内出渣间设置果渣堆存点，及时清运外售，暂存时间一般不超过3d，不会产生腐败恶臭，对区域环境影响较小。 2）污水处理站恶臭 本项目设1座污水处理站，产臭环节主要集中于格栅、调节池、UASB等部分，主要成分为NH3、H2S等。 根据美国EPA （环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1gBOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S 。该项目BOD5去除量为158.938t/d；则NH3和H2S产生总量分别为0.493t/a、0.0191t/a。污水处理站每天运行24h。污水处理站NH3无组织排放量为0.0246t/a，H2S无组织排放量为0.0009t/a。 本项目在酶解、蒸发浓缩、果渣及烂果收集、污水处理过程中产生的废气会产生异味，即为恶臭，根据恶臭污染物的定义，恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，本项目异味统一按臭气浓度进行定性描述恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以感受器-嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，即明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-2 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质(识别阈值)，但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据类比同类项目，生产车间飘散一定恶臭，车间内恶臭强度为容易感到臭味，车间外恶臭强度为勉强感知臭味，远离车间约10m 以上，则基本感知不到臭味。类比同类企业（ 安徽萃颐健康产业发展有限公司，产品为鲜榨果蔬汁，生产工艺类似，且设有污水站）恶臭污染物能达标排放。 本项目拟对污水处理站生化反应池、格栅池等池体加盖密闭，厌氧系统为密闭设施，池体、罐体中恶臭气体通过导管捕集入生物滤塔进行处理（捕集效率取95%，工艺除臭效率取80%，根据业主提供资料风机风量设计以5000m3/h计）后经一根离地高度15m的排气筒（DA001）高空排放，同时污水处理区定期喷洒除臭剂并加强周边绿化降低污水处理站恶臭无组织排放的影响。 3）食堂油烟 本项目设置食堂，为职工提供餐饮。结合项目食堂就餐人数以60人计，类比同类项目人均食用油用量30g，则食堂食用油用量为1.8kg/d、0.54t/a。油烟产生量按食用油使用量的2%计，则油烟产生量约为0.036kg/d、0.0108t/a。油烟通过灶头上设置的油烟机产生的气量约3000m3/h（食堂风机运行时间按每天3小时计），产生速率为0.012kg/h，油烟产生浓度为4mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过排烟道引至楼顶排气筒排放，油烟去除率≥60％，则油烟排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.0048kg/h，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 表4-3 项目废气排放一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 收集效率; 抑制效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 标准限 值 kg/h. 污水处理站废气; NH3; 0.468; 13; 有组织; 导管集气+生物滤塔+ 15m 排气筒; 95%; 80%; 是; 0.0234; 0.00325; 0.65; 4.9. H2S; 0.0176; 0.489; 95%; 80%; 是; 0.00088; 0.00012; 0.024; 0.33. NH3; 0.0246; /; 无组织; 池体密闭，定期 喷洒除臭剂，加 强绿化; /; /; /; 0.0246; /; /; /. H2S; 0.0009; /; /; /; /; 0.0009; /; /; /. 食堂油烟; 油烟; 0.0108; 4; 有组织; 油烟净化器; /; 60; 是; 0.00432; 0.0048; 1.6; /. （2）排气口设置及监测计划 结合《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）和《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），确定本项目废气监测计划如下。 表4-4 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 15; 0.4; 25; 116.741982817,33.996532826; 一般排 放口; DA001; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; /; 臭气浓度、硫化氢、氨; 半年. （3）污染防治措施可行性分析 恶臭 ①异味 本项目恶臭异味主要产生于生产线、果渣堆放，生产车间及出渣间日常封闭，设置机械排风扇加强通风，防止异味蓄积；出渣间设置果渣堆场，产生的果渣日产日清，最大贮存时间不超过3d，减少恶臭物质的产生，恶臭控制措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中对无组织废气的控制要求，污染防治措施可行。 ②污水处理站恶臭 污水处理站恶臭物质主要产生于格栅、UASB厌氧反应器、厌氧池、污泥浓缩池，本项目污水处理站主要产臭区域均进行封闭/密闭，并设置导管集气捕集进入生物滤塔处置，经处理达标的废气经15m高排气筒排放；同时，污水处理站运行过程中定期投加除臭剂，污水处理区周边定期喷洒除臭剂并加强绿化，尽量降低无组织恶臭对区域环境的影响，措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中对污水处理站恶臭污染控制要求，措施可行。 - （3）非正常工况分析 - ①非正常排放源强分析 本次评价以污水处理站恶臭处理设备（排气筒编号 DA001）突发故障作为典型非正常工况事故分析，处理效率以完全失效进行统计，发生频率不高于2次/年，一般发现后可在0.5小时内停止设备运转，终止事故排放。项目非正常工况排放情况见下表。 表4-5 非正常工况下污染物排放一览表 # 序号; # 污染源; # 非正常排放原因; # 污染物; # 频次; # 排放量t/a; # 排放浓度mg/m3; # 持续时间/h; # 措施. # 1; # DA001; # 废气治理设备故障; 氨; # 2次/年; 0.065; 13; # 0.5; # 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。. # 硫化氢; # 2次/年; 0.0024; 0.489; # 0.5. 由上表数据分析，当污染物治理措施故障处理效率完全失效时，污水处理站恶臭气体排气筒（DA001）恶臭污染物排放速率仍未超标，但排放量明显增大，若未及时发现并制止，会对周边大气环境产生较小的短期不利影响。 ②非正常工况处理措施 企业应在日常生产中加强管理，制定严格的操作规章制度，确保设备停开机阶段不会出现非正常工况排放，同时对厂区内所有环保设施设备定期检修，发现隐患及时排除，减少非正常工况排放出现频率。一旦发生非正常工况排放，应关停对应产污设备，停产抢修，待故障完全排除后方可恢复运行。 （5）废气影响分析 项目位于安徽省淮北市相山区相山经济开发区栖凤路46号，根据《淮北市2024年度生态环境状况公报》，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 本项目污水处理站恶臭经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1 及表2中排放限值。 本项目不涉及有毒有害大气污染物排放，生产线为密闭设备，生产车间封闭并设置机械通风系统，果渣及时清运，运行期污水处理站有组织恶臭经采取措施后均可达标排放，污水处理站主要池体密闭或加盖封闭，投加除臭剂并加强绿化，对区域环境影响较小。项目区所在地地域空旷，利于污染物扩散，项目选址距离人群聚集区较远，项目建设不会对保护目标居民生活办公产生明显影响。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 （1）源强分析 ①生活用水 项目顶峰劳动定员60人，在厂区内住宿，根据《淮北市行业用水定额》（DB3406/T013-2023）人均日用水量以120L/d计，故项目生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a）。 ②水果清洗用水 本项目原料果清洗过程设置果池，水果投入果池中随流动水进入清洗机清洗，清洗过程采用一次清洗，不循环，根据建设单位资料，清洗用水量约10t水/t-成品果汁，则水果清洗用水量为733.33m3/d（220000m3/a）。 ③设备、管道清洗用纯水制备的水 本项目生产线采用CIP自动清洗系统，设备、管道清洗用水为纯水，每批次生产结束后进行清洗，每天约4批次，根据建设单位资料，每批次清洗用水量折合6m3，则每天清洗用水量为24m3/d（7200m3/a）。 ④纯水制备用水 本项目纯水采用反渗透工艺制备，制水效率约75%，运行期纯水消耗量为8700m3/a（29m3/d），则制备过程新鲜水消耗量为11600m3/a （38.7m3/d）。 ⑤冷却循环系统用水 本项目冷却系统设计最大循环水量为500m3/h，实际运行中不会最大负荷运转，根据建设单位资料，本次取80%运行负荷，即每个循环冷却塔400m3/h。冷却循环系统用水主要为循环过程损耗补水，损耗率约2%，则补充水用水量为115200m3/a（384m3/d），使用新鲜水。 ⑥厂房冲洗用水 项目生产车间、出渣车间需进行定期冲洗以保证相关卫生需求。车间需清洗面积约11850m2。根据《室内给水设计规范》，工业企业厂房冲洗用水量应在0.5~1L/m2之间，本次评价取0.7L/m2，设计每5天进行一次冲洗，年冲洗次数为60次，则项目厂房冲洗用水量为497.7m3/a。 ⑦洗瓶用水 本项目购买的空瓶采用纯水进行清洗，每天用纯水5m3/d（1500m3/a）。 ⑧理化室清洗用水 项目理化室容器等仪器需要清洗，根据企业提供资料，每日清洗用水约300L，清洗后的废水进入厂区内污水处理站处理，损耗约20%，则本项目设备清洗用水为 90m3/a（0.3m3/d）。 ⑨果蔬原料带入水 根据业主提供资料，项目苹果、梨原料自带水分占原料的80%，苹果、梨年用量为103000t，则果蔬原料带入水分为82400t/a，7倍蒸发浓缩后，生成冷凝水70628.57t/a，用于果蔬清洗。 （2）排水量 ①生活污水 项目生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a），生活污水以用水量的80%计，为5.76m3/d（1728m3/a），生活污水经隔油池+化粪池收集后进入污水处理站。 ②水果清洗废水 本项目水果清洗用水量为733.33m3/d（220000m3/a），采用一次清洗方式，不循环，清洗过程中主要为蒸发损耗（以10%计），则废水产生量为660m3/d （198000m3/a），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ③设备、管道清洗废水 本项目采用CIP自动清洗设备，使用纯水清洗，不添加清洗剂等，清洗过程损耗较小，按照10%计，则设备、管道清洗废水产生量为21.6m3/d（6480m3/a），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ④纯水制备系统废水 纯水制备系统废水主要为纯水制备浓水，制水效率约75%，产生量约2910m3/a （9.7m3/d），废水排入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 ⑤厂房冲洗废水 项目生产车间及出渣车间冲洗用水量约为497.7m3/a，冲洗过程由于面积较大，其蒸发损失按10%计，则废水产生量为447.93m3/a，废水排入污水处理站处理达标后进入市政管网。 ⑥洗瓶废水 本项目购买的空瓶采用纯水进行清洗，每天用纯水5m3/d（1500m3/a），损耗率按照20%计算，则洗瓶废水为4m3/d（1200m3/a）。 ⑦蒸汽冷凝水 本项目年用蒸汽40000t，产生的蒸汽冷凝水进入市政雨水管网。 ⑧理化室清洗废水 项目理化室容器等仪器需要清洗，根据企业提供资料，每日清洗用水约300L，清洗后的废水进入厂区内污水处理站处理，则本项目设备清洗用水为 90m3/a（0.3m3/d），损耗约20%，则废水产生量为72m3/a（0.24m3/d），废水排入污水处理站处理达标后进入市政管网。 - （1）生活污水 - 生活污水水质参考《废水处理工程技术手册》“表1-1-1典型生活污水水质”进行核算。 - （2）生产废水 - 生产废水包括：果蔬清洗废水、设备CIP清洗废水、瓶子清洗废水、车间地面清洗废水、理化室清洗废水，废水产生量为206199.93t/a（687.3331t/d），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1523果菜汁及果菜汁饮料制造业系数表-苹果-榨汁”系数进行核算，COD产生浓度为1600mg/L、氨氮产生浓度为97.7mg/L、TN产生129.2mg/L、TP产生浓度为5.3mg/L。BOD、SS产生浓度参照同类型企业进行核算，BOD5产生浓度为800mg/L、SS产生浓度为600mg/L。 - （3）其他废水 - 主要包括纯水制备浓水，废水产生浓度类比同类型企业进行核算。项目废水污染物产生情况见下表。 表4-6 污水污染物产生产生情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物浓度(mg/L). COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 生活污水; 1728; 400; 220; 200; 25; 8; 40; 100. 生产废水; 206199.93; 1600; 800; 600; 97.7; 5.3; 129.2; /. 纯水制备浓水; 2910; 25; 0; 10; 0; 0; 0; /. 表4-7 项目污水产生情况表 产生情况; 处理情况; 排放情况. 产生工序; 污染物; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治污设施; 处理效率%; 排放口; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生产废水（209109.93m3/a）; COD; 1600; 334.6; 污水处理站; 90; DW001; COD; 160; 33.5. BOD5; 800; 167.3; 95; BOD5; 40; 8.4. SS; 600; 125.5; 90; SS; 60; 12.5. NH3-N; 97.7; 20.43; 90; NH3-N; 9.77; 2.04. TP; 5.3; 1.10; 80; TP; 1.06; 0.22. TN; 129.2; 27.0; 80; TN; 25.84; 5.40. 生活污水（1728 m3/a）; COD; 400; 0.691; 隔油池+化粪池; 20; COD; 320; 0.553. BOD5; 220; 0.38; 10; BOD5; 198; 0.342. SS; 200; 0.346; 30; SS; 140; 0.242. NH3-N; 25; 0.0432; 0; NH3-N; 25; 0.0432. TP; 8; 0.0138; 0; TP; 8; 0.0138. TN; 40; 0.069; 0; TN; 40; 0.069. 动植物油; 100; 0.173; 70; 动植物油; 30; 0.0518. （2）废水污染物、污染治理设施情况 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类型; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂; 间歇排放; TW001; 污水处理站; 格栅+微滤+精密微滤+气浮+中间池+厌氧+A/O+二沉池+出水; DW001; 是; 企业总排口. 2; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、 动植物油; 间歇排放; TW002; 化粪池; 厌氧; 是. （3）废水排放口情况 表4-9 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 名称; 受纳污水处理厂基本信息. 经度; 纬度; 污染物种类; 国家或地方排放污染物排放标准（mg/L）. 1; DW001; 116.744858145; 33.996441631; 210837.93; 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂; 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. TP; /. TN; /. 动植物油; 100. （4）废水治理设施以及可行性分析 1）污水处理站治理设施分析及可行性分析 本项目生产过程废水主要为员工生活污水、生产废水等，主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、动植物油等，本项目经厂区内建设污水处理站（2000m3/d）进行处理。 ①处理能力 本项目废水（702.7931m3/d）经建污水处理站处理。该污水处理站日处理废水2000m3，工艺流程为：格栅+微滤+精密微滤+气浮+中间池+厌氧+A/O+二沉池+出水，处理能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂接管要求。 ②污水处理工艺 本项目工艺流程如下图所示。 图4-1 污水处理站工艺流程图 污水处理站工艺简述： 格栅：去除废水中较大固颗粒杂物、飘浮物、杂质等，然后通过提升井进入调节池。 微滤：生产过程中水量、水质温度等水质指标随排水波动较大。采用调节池进行前期调质，使被处理的废水质均化，使后续设施不受废水流量或浓度变化的冲击，保障设备运行的稳定。 气浮：通过气浮机产生大量气泡去除废水中悬浮、胶体状颗粒。 厌氧池：在厌氧条件下，在多种微生物（厌氧微生物、兼性微生物）的作用下，将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程，用以去除大部分COD、BOD5、TP。 缺氧池：其作用是使反硝化菌发生反硝化反应，从而达到反硝化菌反硝化脱氮的目的。在脱氮工艺中，缺氧池内的pH值会升高，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分BOD5。缺氧池内部无需设置曝气装置，通过硝化液回流控制溶解氧范围，利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物。 好氧池：好氧采用接触氧化工艺，该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧条件下，污水与固着在填料表面的生物膜充分接触，通过好氧菌生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，同时硝化细菌将氨氮转化硝态氮，达到去除氨氮的目的，使污水得到净化。 ③可行技术分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中表8排污单位废水污染防治可行技术参考表”，项目废水处理可行技术参考见下表所示。 表4-10 废水处理可行技术参考表 废水类别; 污染物项目; 排放去向; 污染物监控位置; 可行性技术; 本项目采取工艺; 是否可行. 厂内污水处理站的废水; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷; 间接排放; 排污单位废水总排口; 预处理：除油、沉淀、过滤； 二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘； 深度处理：高级氧化、生物滤池、过滤、混凝沉淀（或澄清）、活性炭吸附；; 格栅+微滤+精密微滤+气浮+中间池+厌氧+A/O+二沉池+出水; 是. 项目污水处理站拟采用“格栅+微滤+精密微滤+气浮+中间池+厌氧+A/O+二沉池+出水”处理工艺，处理规模为2000m3/d。由上表可知，项目采取污水处理工艺属于其中的可行性工艺。 （2）污水处理规模可行性分析 由工程分析可知，项目生产废水产生量为702.7931m3/d，污水处理站设计处理能力为2000m3/d，能够满足本项目废水处理的需要。因此，自建污水处理站的设计规模是合理的。 3）污水处理厂治理设施分析及可行性分析 ①依托污水处理厂可行性分析 安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂位于安徽淮北相山经济开发区显通变东、洪碱河西，污水处理规模为1万t/d。服务范围：污水处理厂主要服务于相山经济开发区内食品工业园部分。尾水排放方式：污水处理厂尾水通过尾水管道排入老濉河。污水处理厂尾水排放口利用安徽淮北相山经济开发区凤凰新城污水处理厂入河排污口，位于老濉河左岸，渠沟涵（又名阎王闸）下游100m，地理坐标为经度（东经116°45´23"）、纬度（北纬33°57´11"）。污水处理工艺：采用粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+调节池+气浮池+水解酸化池+多级A/O生化池+二沉池+高效沉淀池+曝气生物滤池+反硝化深床滤池+臭氧氧化+接触消毒。 ② 接管水质可行性：本项目生活污水经化粪池处理后与经过污水处理站预处理的生产废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂接管标准，通过园区污水管网排入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂进一步处理。废水水质简单，不会对安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂处理工艺造成影响，水质满足接管要求。 ③接管水量可行性：项目完成后纳入市政污水管网水量为702.7931m3/d，安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂日设计污水处理规模为1万吨/天，现收水余量约为4710m3/d，本项目废水量占比较小，不会对其处理能力造成较大的冲击，因此接管水量是可行的。 图4-2 污水处理厂工艺流程图 ④管网铺设情况可行性：安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂将开发区食品产业园管网敷设范围内的所有工业废水、生活污水有效收集后深度处理达标后排放。根据现场踏勘和收集相关资料，本项目所在地管网已铺设完毕，接管可行。 综上，本项目位于安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂收水范围内，项目所在地管网已铺设完毕，外排废水水质、水量均满足污水处理厂接管要求，排放量为不会对污水处理厂造成冲击负荷。因此本项目污水进入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂处理是可行的。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测；《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085-2020），排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，保存原始监测记录。 表4-11 项目运营期废水污染源监测计划一览表 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水排放口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP; 1次/半年. 流量; 自动监测. 3、噪声 （1）源强及治理措施 项目噪声主要来源于前处理生产线、打浆机、管式超滤机组、带式压滤机、均质机、卧式螺旋分离机、风机等设备运行产生的机械噪声，类比同类项目，各设备噪声源强约在65~90dB（A）。项目生产设备均使用低噪声设备，生产车间采用封闭式厂房并合理布局生产设备以隔声降噪。为保证项目运行过程中对周边环境的影响降到最低，建设单位应对各噪声设备采取适当的减振、降噪、消声措施并合理安排开机时间。 （2）噪声环境影响预测 ① 预测模式 根据拟建项目设备声源特征和声学环境的特点，视生产设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声，具体的预测模式如下： 计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lotc,1 — 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwotc— 某个声源的倍频带声功率级，dB； r1— 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R— 房间常数，m2； Q — 方向性因子。 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算室外靠近围护结构处的声压级： 将室外声级Lotc，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwotc： 式中： S — 透声面积，m2。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Woct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中： Lotc(r) — 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lotc，(r0) — 参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 参考位置距声源的距离，m； △Loct— 各种因素引起的衰减量，dB。 如已知声源的倍频带声功率级Lwotc，且声源可看作是位于地面上的，则 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级。 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中： T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数； M — 等效室外声源个数。 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时考虑计算简化，提出如下假设：预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏蔽衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面效应、温度梯度等衰减均作为工程的安合系数而不计。 在具体计算中，首先确定噪声源的位置和声级，其次根据噪声源的平面位置坐标分别计算出它们与关心点的距离，然后由噪声源的源强和位置数据应用上述公式在关心点进行叠加，最后得出预测结果。 表4-12 本项目主要产噪设备及其源强（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 台数; 空间相对位置; 声功率级dB（A）; 声源控制措施. X; Y; Z. 1; DA001风机; 4; -17; 13; 1.0; 90; 基础减振、隔声罩. 2; 冷却塔; 2; -25; 18; 2.5; 65; 安装消音器、设置隔声罩. 注：坐标原点选择厂房对角线交叉点. 表4-13 本项目高噪声设备噪声源强一览表（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 数量（台/套）; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对距离; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 前处理生产线; 2; 75; 基础减振、厂房隔声; -8; 10; 0.5; E:12、S:30、 W:25、N:16; E:53、S:45、 W:47、N:50; 昼间; 10; E:43、S:35、 W:37、N:40; 0.2m. 2; 带式压榨机; 2; 75; 0; 10; 0.5; E:20、S:30、 W:17、N:16; E:48、S:45、 W:50、N:50; 昼间; 10; E:38、S:35、 W:40、N:40; 0.2m. 3; 绞肉机; 3; 70; -13; -9; 0.5; E:8、S:19、 W:29、N:28; E:51、S:44、 W:40、N:41; 昼间; 10; E:41、S:34、 W:30、N:31; 0.2m. 4; 管式超滤机组; 2; 65; 8; 8; 0.5; E:15、S:30、 W:22、N:16; E:41、S:35、 W:38、N:41; 昼间; 10; E:31、S:25、 W:28、N:31; 0.2m. 5; 纯水机组; 2; 75; -4; -11; 0.5; E:14、S:17、 W:23、N:29; E:52、S:50、 W:48、N:45; 昼间; 10; E:42、S:40、 W:38、N:35; 0.2m. 6; 膜浓缩; 2; 70; 11; -7; 0.2; E:13、S:18、 W:24、N:27; E:47、S:45、 W:42、N:41; 昼间; 10; E:37、S:35、 W:32、N:31; 0.2m. 7; 五效降膜蒸发器; 1; 70; -5; 8; 0.2; E:24、S:30、 W:13、N:16; E:42、S:40、 W:48、N:46; 昼间; 10; E:32、S:30、 W:38、N:36; 0.2m. 8; 打浆机; 1; 70; -3; 5; 0.1; E:24、S:30、 W13、N:16; E:42、S:40、 W:48、N:46; 昼间; 10; E:32、S:30、 W:38、N:36; 0.2m. 9; 果浆预热器; 1; 75; 5; 3; 0.5; E:17、S:27、 W:21、N:20; E:50、S:46、 W:48、N:49; 昼间; 10; E:40、S:36、 W:38、N:39; 0.2m. 10; 均质机; 1; 75; -13; 13; 0.5; E:30、S:35、 W:7、N:12; E:45、S:44、 W:58、N:53; 昼间; 10; E:35、S:34、 W:48、N:43; 0.2m. 11; 卧式螺旋分离机; 1; 80; -3; -9; 0.2; E:23、S:19、 W:14、N:27; E:52、S:54、 W:57、N:51; 昼间; 10; E:42、S:44、 W:47、N:41; 0.2m. 12; 制冷机系统; 2; 75; 10; -14; 0.2; E:12、S:14、 W:24、N:32; E:53、S:52、 W:47、N:44; 昼间; 10; E:43、S:42、 W:37、N:34; 0.2m. 13; 无菌灌装机; 1; 70; 11; -13; 0.1; E:13、S:14、 W:23、N:32; E:47、S:47、 W:43、N:40; 昼间; 10; E:37、S:37、 W:33、N:30; 0.2m. 注：坐标原点选择厂房对角线交叉点. （2）预测结果 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. 东侧; 昼间; 51.2; 65; 达标. 南侧; 昼间; 51.0; 65; 达标. 西侧; 昼间; 53.6; 65; 达标. 北侧; 昼间; 49.3; 65; 达标. 东侧; 夜间; 51.2; 65; 达标. 南侧; 夜间; 51.0; 65; 达标. 西侧; 夜间; 53.6; 65; 达标. 北侧; 夜间; 49.3; 65; 达标. 由预测结果可知，各噪声源在采取相应的噪声污染治理措施后，经过距离衰减等，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响在可接受范围内。 （3）声环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）及《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020），本项目噪声自行监测计划见下表： 表4-15 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 执行标准. 1; 厂界四周各布设一个噪声监测点; 等效声级（昼）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准要求. 4、固废废弃物 本项目运营过程中产生的固体废物主要为一般工业固体废物和生活垃圾。 （1）生活垃圾 项目定员60人，生活垃圾按照平均0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量为9.0t/a，收集后由环卫部门定期清理。 （2）烂果、果渣及果皮 包含预处理、挑选产生的烂果，榨汁过滤产产生的滤渣，去皮去籽产生的边角料。根据建设单位提供资料，出汁率为约75%~85%，取80%，则果渣产生量为6250t/a，收集后暂存在一般固废暂存间，交由餐厨垃圾处理厂处置。 （3）废活性炭过滤器、废砂滤器、废软化器及废RO膜 活性炭过滤器、砂滤器、软化器及RO膜预计1年一换，单次更换量为1.0t，活性炭过滤器吸附物质不含危险性物质，废活性炭过滤器、废砂滤器、废软化器及废RO膜为一般固废，由厂家更换后回收再利用。 （4）污泥 项目污水处理过程中会产生污泥，根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）中：每万m3污水经处理后污泥产生量（按含水率80%计）一般约为5~10t，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。项目年处理污水210837.93m3，污泥产生量取平均值7.5t/万m3，则污泥产生量约为158.1t/a，外运综合利用。 - （5）废包装材料 - 项目原辅料包装材料预计产生量为1t/a，收集后外售综合利用。 - （6）膜浓缩废膜及树脂 - 项目膜浓缩工艺产生的废膜及树脂约1t/a，收集后由环卫部门定期清理。 （7）废润滑油 项目设备运行维护会使用润滑油，润滑油总用量为0.1t/a，损耗量约20%，则废润滑油产生量为0.08t/a，主要成分为废矿物油。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，在厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 （8）废润滑油桶 项目润滑油规格为10kg/桶，废润滑油桶产生量10个，每个重0.05kg，则废润滑油桶产生量为0.005t/a，废润滑油桶属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，在厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位处置。 表4-16 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产生环节/装置; 名称; 属性; 废物代码; 主要成分; 物理性状; 产生量/t/a; 利用处置方式和去向. 1; 预处理、过滤; 果渣、烂果、果皮; 一般固废; 152-001-S13; 果渣; 固态; 6250; 交由餐厨垃圾处理厂处置. 2; 纯水制备; 废活性炭过滤器、废砂滤器、废软化器及废RO膜; 一般固废; 900-008-S59; 活性炭、RO膜; 固态; 1.0; 厂家回收. 3; 膜浓缩; 废膜及树脂; 一般固废; 900-009-S59; RO膜、树脂; 固态; 1.0; 由环卫部门定期清理. 4; 污水处理; 污泥; 一般固废; 900-099-S07; 污泥、水分; 半固态; 158.1; 外运综合利用. 5; 包装; 废包装材料; 一般固废; 900-005-S17; 纸箱等; 固态; 1.0; 外售综合利用. 6; 办公; 生活垃圾; /; /; 纸、塑料等; 固态; 9; 环卫处置. 7; 维保; 废润滑油; 危险废物; 900-214-08; 废矿物油; 液态; 0.08; 有资质单位处置. 8; 包装; 废润滑油桶; 危险废物; 900-249-08; 包装桶; 固态; 0.005. 环境管理要求： 项目一般固体废物存放一般固废暂存间，暂存场地的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 一般固废暂存间设置要求做到以下几点： （1）贮存场、填埋场的环境保护图形标志应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，并应定期检查和维护。 （2）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。 （3）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。 （4）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 （5）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 （6）产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 （7）产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 危险废物暂存间设置要求做到以下几点： 项目危险废物短暂存放，危废暂存间应做好三防工作：①地面按照防渗要求做好基础防渗工作，以防渗漏。场所应有雨棚、围堰或围墙，设置废水导排管道或渠道，防止废液渗漏外泄。②禁止露天存放危险废物，危废间屋顶封闭防扬散，并上锁防流失。 暂存场地的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。危废暂存场地设置要求做到以下几点： （1）危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中规定设置警示标志； （2）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须对危险废物储运场所张贴警示标识，危险废物包装物张贴警示标签； ②企业可参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）做好危废管理计划及管理台账制定。危险废物管理计划内容参照导则要求可包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；日常项目运行中应按照危险废物管理台账如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息。 （3）危险废物存储和管理的相关要求。 ①必须将危险废物装入容器内密封装运，盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ②项目应与有相应危废处置资质的单位签订危废处置合同。所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。规范危险废物转移，做好每次外运处置废物的运输登记。 ③设置挥发性有机物废气收集装置和气体净化装置。 ④贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ⑤贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 项目固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，各固体废物均能得到妥善解决，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境 5.1污染源及污染途径 项目地下水和土壤污染源为污水输送及处理过程中污水泄漏。对地下水和土壤环境可能造成污染的途径为：污水处理站发生泄漏，导致污水垂直入渗污染地下水、土壤。 5.2污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①污水事故排放是造成地下水污染的重要原因。因此，防止地下水污染最根本的方法就是减少废水的排放。如采用节水自动清洗设备，可减少废水排放，从而减少对地下水可能造成的污染。 ②严格按照国家相关规范要求，对管道、设备，储存及处理的构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水、物料泄漏的环境事故降低到最低程度。 ### （2）分区防渗 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。 项目地下水分区防渗措施见下表。 表4-17 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 简单 防渗区; 厂区道路、办公楼、宿舍楼; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化. 一般 防渗区; 一般工业固废暂存间、原料库、成品库、生产车间; 采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 污水处理站、危废暂存间、事故池、理化室; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 6、环境风险 （一）风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ0169-2018）及危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目主要的风险物质为润滑油、理化室试剂等。最大储存量与临界量比值具体下见。 表4-18 环境风险物质与临界量比值一览表 序号; 物质名称; CAS号; 全厂. 最大储存量qi（t）; 临界量Qi（t）; w/Q. 1; 润滑油; /; 0.05; 2500; 0.00002. 2; 废油桶; /; 0.005; 50; 0.0001. 3; 废润滑油; /; 0.08; 50; 0.0016. 4; 硫酸; 8014-95-7; 0.00184; 5; 0.000368. 5; 甲醇; 67-56-1; 0.00397; 10; 0.000397. 6; 乙腈; 75-05-8; 0.004; 10; 0.0004. 7; 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.00455; 10; 0.000455. 8; 合计; /; /; /; 0.00334. 由上表可知，Q＜1。 （二）设施风险性识别 （1）储存设施泄漏：主要为原料间储存润滑油、理化室试剂泄漏进而影响地下水及土壤环境、大气；此外，本项目所使用的原辅料库贮存的油存在一定的火灾爆炸风险。 （2）废气处理系统：本项目污水处理站恶臭经过导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放；若生物滤塔损坏，会导致恶臭超标排放。 （3）火灾爆炸事故：火灾爆炸会引发次生环境污染，对大气、地表水等产生影响。如果厂区发生火灾，产生消防废水会污染地表水，同时火灾产生的一氧化碳等废气污染大气环境。 （4）废水处理系统：本项目污水处理站在使用过程中故障或者破损，可能导致废水未经处理超标排放。 （三）环境风险防范措施 为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 （1）物料泄漏防范措施 主要泄漏源为辅料库的油等。作业人员须了解其接触的物料的性质、危害特性，应设置空桶作为备用收容设施同时设置围堰；辅料库定期检查并清扫，并配置吸附棉、消防沙等应急物资。 出现泄漏后，应立刻查明泄漏源，尽快对发生泄漏、扩散的现场进行处理；若油为少量泄漏，则可以在安全范围内引燃；若为大面积泄漏，应急人员应消除所有火种，立即在警戒区内停电、停火，灭绝，用砂土围挡，掩盖后收集，同时将泄漏部分转移至安全容器内封存。面粉泄漏后及时清扫即可。 （2）废气事故性排放防范措施 ①定期检查环保设备；建设单位定期检查生物滤塔装置，定期检查废气收集设施的收集情况，避免因集气故障而引起废气事故排放； ②一旦出现相应废气未经处理排放，立即停止产生废气的工序，迅速调查清楚故障原因，并对故障废气设备进行维修； ③维修结束并确保废气治理设施正常运行后，才能进行生产。 （3）火灾爆炸事故防范措施 项目生产车间采用钢混结构，可防止因生产车间引发火灾导致的蔓延事故：泄漏物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸，建设单位应采取以下风险防范措施：安排专人定期检查原辅料仓库内原辅料使用及贮存情况，检查人员对使用、贮存情况应记录在册；加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志。制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理。一旦发生火灾，应立即关掉电源，轻微着火，应立即组织人员灭火；若火势稍大，立即拨打119，迅速撤离人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入，同时通知周边企业及工业园管委会。项目若火险严重，势必会对周边标准厂房内企业产生影响。因此，厂区周边企业均应做好自身消防、安全措施，若发生火灾，尽可能将暂存易燃易爆物质尽快撤离火场或对其进行隔离，同时喷水和泡沫使其冷却同时应在雨水排口设置相关截流措施，在雨水排口设置截止阀及转换阀，发生事故时，打开截止阀，将事故废水引入污水管网然后进入园区污水处理厂处理，防止事故废水通过雨水管网排出厂区外进入地表水体。 （4）建立应急预案 应急预案是在贯彻预防为主原则的前提下，为能对建设项目可能出现的事故，控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。根据国家相关规定，为进一步减轻项目环境风险，环评建议；建设单位应根据其展开的检测实验，结合其可能存在的各种潜在环境风险，建立企业环境风险应急预案，并配备相应的必要措施。 应急组织： a、人员组织：企业应对于可能出现的风险成立专门的应急处理小组，进行详细的人员分工，职责分明；对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 b、物料器材配备：贮存一定量的应急设备，以备应急时使用；配备个人防护用品，以备应急时使用。 c、职责：制订消防、火灾等事故应急预案；建立企业应急管理、报警体系；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员，协调事故现场有关工作，批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责：环境污染事故信息的上报工作接受政府的指令和调动;组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 应急保护目标：根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生火灾、泄漏事故后，拟建项目周围的办公楼、工作人员、厂房等均应为应急保护目标。 应急响应：事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其他获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 应急撤离：根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点： 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区；为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。 应急设施、设备与器材：配备一定的防护面具和防护服；应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式；配备一定的消防器材，如二氧化碳灭火器等。 应急救护组织：负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对相关污染物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 应急环境监测及事故后评估：配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 应急状态终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场做进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写事故报告，报告有关部门。 厂内每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间地处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练作出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。演练科目主要为：泄漏报警、人员疏散、泄漏物收集防扩散、物资抢运、安全警戒、医疗救护和清理现场等。 （5）事故状态下的防范措施 一旦发生泄漏火灾等事故，需要进行消防灭火，期间会产生大量的消防废水，事故处理现场消防废水如不妥善处置，溢流或经雨水系统进入地表水，将造成水污染事故。为防止次生污染的发生，建设单位必须严格落实安监、消防部门对物料泄漏的相关防范要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理。设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，厂区内设置事故水池，配置管道和泵连接至污水处理站，对火灾事故状态下的消防废水进行收集。 事故水池容积确定及依据如下： 事故池最小容积计算参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）和中国石化建标［2006］43号《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中相关要求，事故缓冲设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置物料量，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 根据项目实际情况分析如下： 本项目发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目V1=0m3； V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本工程考虑一次火灾，以消防用水量最大一栋生产建筑物为依据。消防供水系统水源接自市政管网，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.5.2中设计流量，厂房面积11850m2，生产车间消火栓用水量取10L/s；火灾事故延续时间按照3h计，则消防用水量为108m3。厂区同一时间火灾次数为一次，故项目一次消防水总量为108m3。 保守按不转运物料考虑，故V3=0； V4取0m3。 本项目不设室外罐区，室外设置小型一体化污水处理设备，V5按照下列公式进行计算： V5＝10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，890.1mm； n——年平均降雨日数，70天。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，本项目取全厂面积约11850m2，即1.185ha。 V5=88.9m3。 故V总=0+108-0+0+150.7=258.8m3。 综上所述，公司发生事故后需收集的废水量为258.8m3，因此企业需建设一个有效容积约为260m3的应急事故池，从而保证事故废水不会进入项目附近周边水体。 （6）事故污水调输方案 建设“雨污分流”制排水系统，设有污水总排口1个、雨水总排口1个。雨水排口设有切换阀门，切换阀门能够将雨水排放系统中的初期污染雨水及事故污染雨水截流至污水系统。雨水排放系统中的污水能够自流至污水系统，不需要设置机泵。一旦发生事故，消防污水及泄漏物料经收集可以进入污水系统，储存于事故池中；对于溢流至雨水系统的事故污水可以切换雨水排口处的切换阀门，将其切换至污水系统，储存于事故池中。 图4-3 事故时废水切断措施示意图 1）为防止事故状态下废水排放对附近地表水、地下水产生污染，建设260m3事故应急池，事故状态下用于存放未能及时处理的污水。本项目事故应急池与雨水沟相连，雨水排放口设置切断阀，当事故发生时及时切断雨水排放口，将事故废水通过管道引入事故应急池暂存。同时污水处理关键设备如水泵、风机等需采用一备一用，在紧急状况发生时尽快维修。 2）为防止事故状态下废水排放对附近地表水产生污染，建议建设单位应编制应急预案。 3）其他事故防范对策和建议 ①平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。 ③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。 （四）环境风险结论 本项目的环境风险事故类型为泄漏、废气事故性排放、废水事故性排放及火灾爆炸事故。通过风险识别，提出了危险防范措施，并以预防为主制定风险应急措施，建立事故应急机制，明确各方职责。 在认真落实工程拟采取的安全措施及本评价所提出的风险防范措施后，本项目存在的环境风险对周围影响是可以接受的。 7、环保投资估算 本项目总投资30000万元，其中环保投资111万元，占总投资的0.37%，环保设施投资概算见下表所示。 表4-19 环保投资估算表 序号; 类别; 治理对象及设施; 投资 （万元）. 1; 废水; 生活污水经隔油池+化粪池预处理与生产废水经厂区自建污水处理站处理。; 80. 2; 废气; 污水处理站恶臭：采取加盖密闭，恶臭进入生物滤塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 8. 3; 噪声; 设备：隔声、减震垫，消声器等。; 5. 4; 固废; 设置一般固废间、危废暂存间。; 6. 5; 地下水、土壤; 分区防渗措施：重点防渗区：污水处理站、危废暂存间、事故池、理化室；简单防渗区：一般工业固废暂存间、原料库、成品库、生产车间；其余场所进行一般地面硬化。; 8. 6; 环境风险; 制定应急预案、组织应急演练、配备应急物资，事故应急池260m3。; 5. 合计; 111. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 导管集气+生物滤塔通过15m高排气筒（DA001）排放 | 恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及2中标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、TP、TN | 生产废水经污水处理站处理排入园区污水管网，纳入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂项目（一期）接管标准 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、TP、TN、动植物油 | 生活污水经隔油池+化粪池预处理进入污水处理站处理排入园区污水管网，纳入安徽淮相科技发展有限公司第二污水处理厂 |  |
| 声环境 | 运营期 | 等效A声级 | 优先选用低噪声设备、产噪设备安装减振基座；设置隔声屏或隔声罩；风机出口处进行消声处理，同时对管道采用柔性连接和减振措施；墙体隔声等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门处置；果渣、烂果、果皮交由餐厨垃圾处理厂处置，废包装材料外售综合利用；废活性炭过滤器、废砂滤器、废软化器及废RO膜交厂家回收综合利用，污泥外运综合利用，废膜及树脂由环卫部门定期清理，废润滑油、废润滑油桶暂存在危废暂存间，交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分为重点防渗区和一般防渗区，重点防渗区为污水处理站、危废暂存间、事故池、理化室，其他区域进行一般防渗。重点防渗要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；一般防渗区包括一般工业固废暂存间、原料库、成品库、生产车间等，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 要严格遵守有关贮存的安全规定，企业必须按规范配备消防灭火器材及个人防护应急器材。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 2、排污许可衔接 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）可知，根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017），本项目属于“十、酒、饮料和精制茶制造业 15”。其中“有发酵工艺或者原汁生产的﹡”为简化管理，“其他﹡”为登记管理。本项目属于“C1523果菜汁及果菜汁饮料制造﹡”为简化管理，项目运营前应办理排污许可。相关排污许可管理要求内容如下： 表5-1 排污许可管理工作等级分类一览表 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 十、酒、饮料和精制茶制造业 15. 22; 饮料制造 152; /; 有发酵工艺或者原汁生产的﹡; 其他﹡; 简化. 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |

- 六、结论

本项目符合国家和当地产业政策，项目选址合理、可行，项目运营对周边环境会带来一定的环境影响，但通过落实本评价提出的各项环保措施后，其环境影响能得到有效控制，不会对区域环境质量带来明显影响。因此，在严格执行“三同时”制度、保证各项环保设施和措施正常运行的条件下，从环境影响角度考虑，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0.0234 | +0.0234 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0.00088 | +0.00088 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 210837.93 | 0 | 210837.93 | +210837.93 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 34.053 | 0 | 34.053 | +34.053 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 8.742 | +8.742 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 0 | 12.742 | +12.742 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 2.083 | +2.083 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | +0.234 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 5.469 | 0 | 5.469 | +5.469 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 0.0518 | +0.0518 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | +9 |
|  | 果渣、烂果、果皮 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | +6250 |
|  | 废活性炭过滤器、废砂滤器、废软化器及废RO膜 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 废膜及树脂 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 158.1 | 0 | 158.1 | +158.1 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | +1.0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①